南通常佑药业科技有限公司

年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：南通常佑药业科技有限公司

编制单位：江苏环保产业技术研究院股份公司

2026年7月

建设单位法人代表：严军

编制单位法人代表：吴海锁

建设单位：南通常佑药业科技有限公司

电话：0513-80152095       传真：/      邮编：226400

地址：如东县洋口化学工业园西区通吉路10号

编制单位：江苏环保产业技术研究院股份公司（盖章）

电话：025-85699000     传真：025-85699000

邮编：210036           地址：南京市建邺区凤凰文化广场A座

目 录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1相关法律法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3 项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及设备	15

3.4水源及水平衡	31

3.5生产工艺	33

3.6项目变动情况	69

4 环境保护设施	73

4.1污染物治理/处置设施	73

4.2其他环境保护设施	100

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	103

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	107

5.1环境影响报告书主要结论与建议	107

5.2审批部门审批决定	108

6 验收执行标准	117

6.1废气污染物排放标准	117

6.2废水污染物排放标准	120

6.3噪声标准	122

6.4固体废物贮存标准	122

6.5总量控制标准	122

7 验收监测内容	125

7.1废水	125

7.2废气	127

7.3厂界噪声监测	127

8质量保证和质量控制	128

8.1监测分析方法及监测仪器	128

8.2人员能力	131

8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	131

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	134

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	134

9 验收监测结果	138

9.1生产工况	138

9.2环保设施调试运行效果	142

10 验收监测结论	162

10.1环保设施调试运行效果	162

10.2工程建设对环境的影响	163

10.3 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的第八条对照分析	163

10.4结论与建议	164

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	165

附件

附件1 本项目环评批复

附件2 企业应急预案备案表

附件3 企业排污许可证

附件4 公示截图

附件5 一般固废委托处置合同

附件6危险废物处置合同

附件7 废气、废水污染防治措施环评登记表

附件8 污水处理合同

附件9-1 企业现有DA010排气例行检测报告

附件9-2 企业厂内无组织废气例行检测报告

附件10 本项目验收检测报告

附件11 企业雨水排口例行监测报告

附件12 企业有组织废气例行监测报告（引用RTO炉进出口含氧量数据）

附件13 本项目含氯废气（二氯甲烷）废气治理设计及效果评估报告

附件14 本项目一般变动分析报告

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境概况图

附图3 全厂平面布置图（含厂界噪声、无组织废气监测点位）

附图4 厂区雨污水管网图

# 1 项目概况

南通常佑药业科技有限公司于2023年2月22日取得如东县洋口镇人民政府行政审批局投资项目备案证（洋镇行审[2023]2号），项目代码：2302-320659-89-02-556336，在如东县洋口化学工业园区西区公司现有厂区内建设《年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目》。本项目在现有厂区内，新建车间、仓库、附属用房及其配套设施，总建筑面积约34800平方米，新建沙库巴曲缬沙坦钠、瑞舒伐他汀钙、替格瑞洛、棕榈酸帕利哌酮无菌原料药生产线各1条，共计新增4条生产线，采用公司自有技术进行生产制备。购置反应釜、离心机、真空泵、冷凝器等主要生产设备共计382台套。项目产品采用生物酶法、连续流微通道反应技术、固定床反应技术、不对称合成技术等技术进行原料药产品生产。项目建成达产后，可形成年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药的生产能力。

南通常佑药业科技有限公司委托南京国环科技股份有限公司编制《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目环境影响报告书》，并于2023年10月27日取得如东县行政审批局建设项目环保审批意见（审批文号：东行审环〔2023〕60号），于2023年11月开工建设，于2025年3月建设完成。企业于2025年5月30日重新申领了排污许可证（许可证编号：9132062357537648XH001P），2025年9月21日完成相关环境保护设施调试，目前项目各类环保设施运行稳定，具备“三同时”验收监测条件。

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号）、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号）等文件要求，建设项目废气、废水、噪声、固废污染防治设施由企业自主开展验收。南通常佑药业科技有限公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司开展年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目竣工环境保护验收工作。

根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018年第9号）等文件要求，南通常佑药业科技有限公司在调试前开展了验收自查工作，对本项目环保手续履行情况、项目建成情况、环保设施建设情况及重大变动情况进行了自查；按照相关要求编制了验收监测方案，明确了验收工作范围、验收评价标准、验收监测点位及因子等。江苏弘业检测技术有限公司于2026年4月21日~24日对项目的废气、废水、噪声和固体废物等污染源排放现状、各类环保设施运行状况进行了现场监测，并出具了验收检测报告。在此基础上，江苏环保产业技术研究院股份公司根据监测结果及现场环境管理检查情况，编制了本项目竣工验收监测报告，为该项目竣工环保验收及管理提供科学依据。

# 2 验收依据

## 2.1相关法律法规和规章制度

（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正，2018年10月26日起施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日通过，2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日通过，2019年1月1日起施行）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日发布）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（原环境保护部，国环规环评〔2017〕4号）；

（10）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ 792-2016）；

（11）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）；

（12）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）；

（13）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）。

## 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（2）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

（3）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（4）《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）；

（5）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063-2019）。

## 2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目环境影响报告书》；

（2）关于《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目环境影响报告书》的批复，审批文号：东行审环〔2023〕60号。

## 2.4其他相关文件

（1）南通常佑药业科技有限公司排污许可证；

（2）《南通常佑药业科技有限公司突发环境事件应急预案》；

（3）企业事业单位突发环境事件应急预案备案表（备案编号：320623-2025-042-M）；

（4）《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目一般变动环境影响分析》，2024年12月；

（5）《废水处理措施升级改造项目环境影响登记表》，2025年9月2日；

（6）《废气处理措施升级改造项目环境影响登记表》，2025年6月8日；

（7）南通常佑药业科技有限公司提供的其他相关材料。

# 3 项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

南通常佑药业科技有限公司（以下简称“南通常佑”）是由上海医药集团下属核心企业常州制药厂有限公司投资的全资子公司，位于江苏省如东县洋口化学工业园西区，是专业从事医药原料药生产的国家高新技术企业。

南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目位于如东县洋口化学工业园西区通吉路10号（即原“通海四路2号”，后道路名称有调整）现有厂区内，项目地理位置见附图1。厂界东北为海佑路，隔海佑路为江苏三美化工有限公司；东南为通吉路；西南为风光大道，隔风光大道为空地；西北为通海三路，隔通海三路为江苏东有供应链管理有限公司，周边环境概况见附图2。

厂区内分为生活办公区与生产区两个功能区，办公区与生产车间有绿化带隔开。生产区内已建设4栋独立车间、2个丙类仓库、5个甲类仓库、1个储罐区、1座公用工程中心、2个危废暂存间、1座一般固废暂存间和三废处理区。本项目在现有厂区西侧预留用地内新建709、710、711、712生产车间、1座丙类仓库及配套用房。南通常佑药业科技有限公司平面布置见附图3。

## 3.2建设内容

本项目建设情况见表3.2-1。

###### 表3.2-1 本项目建设情况一览表

| 类别 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 立项 | 2023年2月22日取得如东县洋口镇人民政府行政审批局投资项目备案证（洋镇行审[2023]2号），项目代码：2302-320659-89-02-556336 |
| 环评 | 委托南京国环科技股份有限公司编制《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目环境影响报告书》 |
| 环评批复 | 2023年10月27日取得如东县行政审批局建设项目环保审批意见，审批文号：东行审环〔2023〕60号 |
| 初步设计 | / |
| 建设规模 | 年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 |
| 项目动工及竣工时间 | 2023年11月开工建设，于2025年3月建成，2025年9月21日完成相关环境保护设施调试 |
| 试运行时间 | 2025年9月22日 |
| 工程实际建设情况 | 实际建设内容与环评基本一致 |

本项目基本内容变动情况对照见表3.2-2。

###### 表3.2-2  建设项目基本情况表

| 类别 | 原环评内容 | 实际建设内容 | 批建相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目 | 年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目 | 实际建设情况与环评报告一致 |
| 建设单位 | 南通常佑药业科技有限公司 | 南通常佑药业科技有限公司 |  |
| 项目性质 | 扩建 | 扩建 |  |
| 建设地点 | 如东县洋口化学工业园西区南通常佑药业科技有限公司现有厂区内 | 如东县洋口化学工业园西区南通常佑药业科技有限公司现有厂区内 |  |
| 投资总额 | 总投资27013.46万元，其中环保投资约1000万元 | 总投资27000万元，其中环保投资 1000万元 |  |
| 建设规模 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药40t/a； 瑞舒伐他汀钙原料药60t/a； 替格瑞洛原料药60t/a； 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药0.05t/a | 沙库巴曲缬沙坦钠40t/a； 瑞舒伐他汀钙60t/a； 替格瑞洛原料药60t/a； 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药0.05t/a |  |
| 职工人数 | 新增员工45人 | 新增员工45人 |  |
| 工作制度 | 年运行300天，4班3倒制，每班按8小时计 | 年运行300天，4班3倒制，每班按8小时计 |  |

本项目产品方案见表3.2-3，本项目主体工程及配套工程建设情况见表3.2-4。

###### 表3.2-3  本项目产品方案一览表

| 序号 | 车间名称 | 产品名称 | 环评阶段：本项目建成后全厂设计生产能力（t/a） | 实际建设：本项目建成后全厂设计生产能力（t/a） | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 709车间 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 40 | 40 | 不变 |
| 2 |  | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 60 | 60 | 不变 |
| 3 | 710车间 | 替格瑞洛原料药 | 60 | 60 | 不变 |
| 4 |  | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | 0.05 | 0.05 | 不变 |

注：上述生产能力为最终产品量。

###### 表3.2-4 本项目工程建设内容变动情况对照一览表

| 类别 | 建设名称 |  | 环评建设内容 |  |  | 本项目实际建设情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有项目 | 本项目 | 全厂 |  |  |
| 主体工程 | 701车间 |  | 已建1条瑞舒伐他汀钙生产线，设计产能20t/a | / | 1条瑞舒伐他汀钙生产线，产能20t/a | / | 本项目不涉及 |
|  | 702车间 |  | 已建1条阿利吉仑生产线，设计产能10t/a | 削减阿利吉仑原料药产能，设计产能变更为3.9t/a | 1条阿利吉仑生产线，产能3.9t/a | 削减阿利吉仑原料药产能，设计产能变更为3.9t/a，不涉及设备拆除 | 无变动 |
|  | 703车间 |  | 已建1条依折麦布生产线，设计产能10t/a | / | 1条依折麦布生产线，产能10t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条普瑞巴林生产线，设计产能35t/a | / | 1条普瑞巴林生产线，产能35t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条硫酸双肼屈嗪生产线，设计产能40t/a | / | 1条硫酸双肼屈嗪生产线，设计产能40t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条瑞舒伐他汀钙生产线，设计产能20t/a | / | 1条瑞舒伐他汀钙生产线，产能20t/a | / | 本项目不涉及 |
|  | 705车间 |  | 已建1条索菲布韦生产线，设计产能10t/a | / | 1条索菲布韦生产线，产能10t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条替格瑞洛生产线，设计产能15t/a，已建1条企业自用医药中间体替格瑞洛A-3生产线，用于替格瑞洛原料药生产 | / | 1条替格瑞洛生产线，产能15t/a | / | 本项目不涉及 |
|  | 706车间 |  | 已建1条氢氯噻嗪生产线，设计产能250t/a | / | 1条氢氯噻嗪生产线，设计产能250t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条卡托普利生产线，设计产能80t/a | / | 1条卡托普利生产线，设计产能80t/a | / | 本项目不涉及 |
|  | 707车间 |  | 已建1条利伐沙班生产线，设计产能5t/a | / | 1条利伐沙班生产线，设计产能5t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条枸橼酸托法替布生产线，设计产能1t/a | / | 1条枸橼酸托法替布生产线，设计产能1t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条玛巴洛沙韦生产线，设计产能1t/a | / | 1条玛巴洛沙韦生产线，设计产能1t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条盐酸鲁拉西酮生产线，设计产能1t/a | / | 1条盐酸鲁拉西酮生产线，设计产能1t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条阿普斯特生产线，设计产能1t/a | / | 1条阿普斯特生产线，设计产能1t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条奥贝胆酸生产线，设计产能0.5t/a | / | 1条奥贝胆酸生产线，设计产能0.5t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条舒更葡糖钠生产线，设计产能0.5t/a | / | 1条舒更葡糖钠生产线，设计产能0.5t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条盐酸索他洛尔生产线，设计产能0.4t/a | / | 1条盐酸索他洛尔生产线，设计产能0.4t/a | / | 本项目不涉及 |
|  | 708车间 |  | 已建1条沙利度胺生产线，设计产能5t/a | / | 1条沙利度胺生产线，设计产能5t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条泊马度胺生产线，设计产能0.1t/a | / | 1条泊马度胺生产线，设计产能0.1t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条维奈克拉生产线，设计产能0.8t/a | / | 1条维奈克拉生产线，设计产能0.8t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条甲苯磺酸尼拉帕利生产线，设计产能0.5t/a | / | 1条甲苯磺酸尼拉帕利生产线，设计产能0.5t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条磷酸芦可替尼生产线，设计产能0.5t/a | / | 1条磷酸芦可替尼生产线，设计产能0.5t/a | / | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 已建1条来那度胺生产线，设计产能0.8t/a | / | 1条来那度胺生产线，设计产能0.8t/a | / | 本项目不涉及 |
|  | 709车间 |  | / | 新增1条沙库巴曲缬沙坦钠原料药生产线，设计产能40t/a | 1条沙库巴曲缬沙坦钠原料药生产线，设计产能40 t/a | 建设1条沙库巴曲缬沙坦钠原料药生产线，设计产能40 t/a | 无变动 |
|  |  |  | / | 新增1条瑞舒伐他汀钙原料药生产线，设计产能60t/a | 1条瑞舒伐他汀钙原料药生产线，设计产能60 t/a | 建设1条瑞舒伐他汀钙原料药生产线，设计产能60 t/a | 无变动 |
|  | 710车间 |  | / | 新增1条替格瑞洛原料药生产线，设计产能60 t/a | 1条替格瑞洛原料药生产线，设计产能60 t/a | 建设1条替格瑞洛原料药生产线，设计产能60 t/a。其中，去掉了第一步氯代反应，由原来的通过原料TGM3-5进行氯代反应生产TGM3-5-1，改为直接购置TGM3-5-1原料，设备无调整 | 去掉了第一步氯代反应，由原来的通过原料TGM3-5进行氯代反应生产TGM3-5-1，改为直接购置TGM3-5-1原料；生产设备无调整 |
|  |  |  | / | 新增1条棕榈酸帕利哌酮无菌原料药生产线，设计产能0.05t/a | 1条棕榈酸帕利哌酮无菌原料药生产线，设计产能0.05t/a | 建设1条棕榈酸帕利哌酮无菌原料药生产线，设计产能0.05t/a | 无变动 |
|  | 711车间 |  | / | 本次新建，建筑面积6800m2，作为预留车间 | 1座711车间 | 建筑面积6800m2，作为预留车间 | 无变动 |
|  | 712车间 |  | / | 本次新建，建筑面积7760m2，作为预留车间 | 1座712车间 | 建筑面积7760m2，作为预留车间 | 无变动 |
| 公用及辅助工程 | 供水（新鲜水） |  | 用水依托园区供水管网 |  |  | 依托现有给水管网 | 无变动 |
|  | 纯水 |  | 已建1套纯水制备系统，纯水制备设计能力2 m3/h，现有已用纯水规模1.925 m3/h，剩余能力0.07 m3/h | 新建1套纯水制备系统，纯水制备设计能力5m3/h | 共计2套纯水制备系统，总设计能力7 m3/h | 建设1套纯水制备系统，纯水制备设计能力3 m3/h ，工艺无变化 | 新建的1套纯水制备系统，软水制备能力从5 m3/h降为3 m3/h |
|  | 排水 |  | 污水处理系统设计处理规模1000m3/d，厂内生产废水和生活污水分类收集，分质处理，各类废水经厂内污水处理站预处理后接管园区污水处理厂，现有废水处理站已处理水量192740.545m3/a（643m3/d） | 依托现有污水处理系统，本项目新增废水量39691.374m3/a（132.3m3/d） | 污水处理系统设计处理规模1000m3/d，厂内生产废水和生活污水分类收集，分质处理，各类废水经厂内污水处理站预处理后接管园区污水处理厂 | 依托现有污水处理系统，本项目新增废水量39691.374m3/a（132.3m3/d） | 无变动 |
|  | 供电 |  | 依托如东县变电所供电，厂区内设置一个配电室，现有项目用电量1632.11万kWh/a | 新建1座配电间，新增用电量360kWh/a | 依托现有供电管网 | 建设1座配电间，新增用电量360kWh/a | 无变动 |
|  | 供热 |  | 依托园区集中供热蒸汽，现有项目蒸汽用量25882吨/年 | 依托园区集中供热蒸汽，本项目新增蒸汽用量7200吨/年 | 依托园区集中供热蒸汽，全厂蒸汽总用量33082吨/年 | 依托园区集中供热蒸汽，本项目新增蒸汽用量7200吨/年 | 无变动 |
|  | 绿化 |  | 总绿化面积15920m2，总绿地率12% |  |  | 依托现有 | 无变动 |
|  | 循环水系统 |  | 共计2套循环冷却系统，一期建设1套300m3/h循环冷却系统，二期建设1套400m3/h循环冷却系统，现有已用640m3/h | 依托现有循环冷却系统 | 全厂共计2套循环冷却系统，设计能力700m3/h | 依托现有循环冷却系统 | 无变动 |
|  | 空压机 |  | 设有4台6Nm3/min（0.7MP）空压机（3用1备），现有已用16Nm3/min | 依托现有 | 设有4台6Nm3/min（0.7MP）空压机（3用1备） | 依托现有 | 无变动 |
|  | 冷冻 |  | 一期设有2台20万大卡的冷冻机，二期设1台40万大卡冷冻机组，采用50%抑制性乙二醇水溶液（陶普斯冷媒TOPS-4型载冷剂）代替氯化钙水溶液作为新的冷冻液 | 依托现有 | 全厂共2台20万大卡的冷冻机和1台40万大卡冷冻机组 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 科研办公楼 |  | 已建1座3F，占地面积913.5m2，建筑面积2727 m2 | 依托现有 | 已建1座3F，占地面积913.5 m2，建筑面积2727 m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 食堂浴室 |  | 已建1座2F，占地面积900 m2，建筑面积1856.25 m2 | 依托现有 | 已建1座2F，占地面积900 m2，建筑面积1856.25 m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 质检楼 |  | 已建1座，质检楼的主要用途是放置分析检测仪器设备以及进行产品质量的分析检测，分析检测主要包括物理分析实验、仪器分析实验、化学分析实验以及微生物检测实验 | 依托现有 | 已建1座2F，占地面积2064.8m2，建筑面积4193.7m2，主要用于产品质量的分析检测，分析检测主要包括物理分析实验、仪器分析实验、化学分析实验以及微生物检测实验 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 动力中心 |  | 已建1座1F，占地面积614.6m2，建筑面积614.6m2 | 依托现有 | 已建1座1F，占地面积614.6 m2，建筑面积614.6m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 高压室 |  | 已建1座，占地面积210m2 | 依托现有 | 已建1座，占地面积210m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 机修间 |  | 已建1座1F，占地面积424.7 m2，建筑面积424.7m2 | 依托现有 | 已建1座1F，占地面积424.7 m2，建筑面积424.7m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 公用工程中心 |  | 已建1座，占地面积728m2 | 依托现有 | 1座，占地面积728m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 机柜间 |  | / | 新建1座，占地面积375 m2 | 1座，占地面积375m2 | 建设1座机柜间，占地面积375 m2 | 无变动 |
|  | 配电间 |  | / | 新建1座，占地面积180 m2 | 1座，占地面积180m2 | 建设1座配电间，占地面积180 m2 | 无变动 |
| 储运工程 | 甲类仓库1 |  | 已建1座，占地面积742.56m2 | 依托现有 | 1座，占地面积742.56m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 甲类仓库2 |  | 已建1座，占地面积661m2 | 依托现有 | 1座，占地面积661m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 甲类仓库3 |  | 已建1座，占地面积742.6m2 | 依托现有 | 1座，占地面积742.6m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 甲类仓库5 |  | 已建1座，占地面积750m2 | 依托现有 | 1座，占地面积750 m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 甲类仓库6 |  | 已建1座，占地面积180m2 | 依托现有 | 1座，占地面积180m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 丙类仓库1 |  | 已建1座，占地面积750m2 | 依托现有 | 1座，占地面积750m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 丙类仓库2 |  | 已建1座，占地面积1822m2 | 依托现有 | 1座，占地面积1822m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 丙类仓库3 |  | / | 新建1座丙类仓库3，占地面积810m2 | 1座，占地面积810m2 | 建设1座丙类仓库3，占地面积810m2 | 无变动 |
|  | 储罐 |  | 已建9个20m3储罐，储罐区面积444.8m2，用于储存甲醇、乙醇、甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙腈、氯苯、环己烷（目前闲置）、四氢呋喃原料 |  |  | 依托现有储罐，不新增 | 无变动 |
|  | 运输 |  | 液体物料主要采用管道输送，固体物料采用叉车运送；原料的采购及产品的运输主要采用汽车（含槽罐车）运输方式 |  |  | 运输方式同环评 | 无变动 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | （1）701车间粉尘经袋式除尘器处理后由DA003排气筒15米高空排放 （2）车间含卤素高浓度废气经现有“一级碱+一级水喷淋+碳纤维+活性炭吸附脱附”装置处理，与车间投料废气、离心废气等经现有“一级碱+一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理后一并经DA006排气筒25米高空排放 （3）车间部分其他废气与污水处理站收集废气依托现有“一级碱喷淋+RTO（2套，1用1备）+碱喷淋塔”装置处理后，危废暂存间废气依托现有“活性炭吸附脱附装置”处理后，一并由DA005排气筒25米高空排放 | （1）车间高浓含卤素废气经新增吸附-脱附装置（一级碱喷淋+一级水喷淋+树脂吸附-脱附+活性炭吸附脱附）处理；投料废气等经新增“一级碱洗+一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理，一并经新增DA011排气筒（新增）25米高空排放 （2）发酵废气经高效过滤器预处理后，车间其他含DMF等废气经新增酸式筛板塔预处理后与其他低浓含卤素废气、高浓度有机废气、污水处理站收集废气、罐区收集废气经现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理后，危废暂存间废气经现有“活性炭吸附脱附装置”处理后，一并由DA005排气筒（现有）25米高空排放 | 全厂共设置5根排气筒，分别为DA003（已建）、DA005（已建）、DA006（已建）、DA010（已建）、DA011（新建） | （1）车间高浓含卤素废气经新建的液氮深冷设备预处理后，接入现有“碱喷淋+RTO+碱喷淋”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放。 不含酸碱的投料废气、离心废气等经本次新增的1套“一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理，依托现有DA006排气筒高空排放。 酸性或碱性投料废气、压滤废气及离心废气经过碱筛板塔或酸筛板塔预处理后，与不含酸碱性的压滤废气一并接入现有“碱喷淋+RTO+碱喷淋”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放。 （2）发酵废气经过高效过滤器预处理后，车间其他含DMF等废气经新增酸式筛板塔预处理后与其他低浓含卤素废气、高浓度有机废气、污水处理站收集废气、罐区收集废气经现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理后，危废暂存间废气经现有“活性炭吸附脱附装置”处理后，一并由DA005排气筒（现有）25米高空排放 | （1）本项目车间高浓含卤素废气处理方式调整，实际废气经新建的液氮深冷设备预处理后，接入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”废气装置处理，尾气由DA005排气筒25米高空排放。 （2）取消了一级碱喷淋和树脂吸附－脱附装置建设，增加碱筛板塔，投料废气、离心废气及压滤废气根据是否含酸碱性分别处理。 （3）实际DA011排气筒未建 |
|  |  |  | 质检楼废气经“水喷淋+除雾+活性炭吸附”处理后由DA010排气筒15米高空排放 | 质检楼废气依托现有“水喷淋+除雾+活性炭吸附”处理后由DA010排气筒（现有）15米高空排放 |  | 质检楼废气依托现有“水喷淋+除雾+活性炭吸附”处理后由DA010排气筒（现有）15米高空排放 | 无变动 |
|  |  |  | 无组织废气采用设备密封、加强集气等措施 |  |  | 无组织废气采用设备密封、加强集气等措施 | 无变动 |
|  | 废水治理 |  | 各股废水分类收集分质处理。工艺采用“预处理+微电解池+中和絮凝+沉淀+水解+EGSB+厌氧沉淀+缺氧+好氧+沉淀”工艺进行处理，具体如下：高盐废水进入高盐废水储罐，经三效蒸发设备蒸发除盐，盐作为危废处理，蒸发废水与高COD废水一并进入调节池一，经芬顿氧化后和调节池二的低浓度污水进入“铁碳微电解池+中和+混凝”单元处理后，与经调节池三收集的生活污水、蒸汽冷凝水、循环冷却系统排水一并进入后续“水解+EGSB+厌氧沉淀+缺氧+好氧+沉淀”单元进行处理，处理后废水接管园区污水处理厂 | 高盐废水新增1套三效蒸发装置，设计处理能力6t/h，待本项目新增三效蒸发装置建成后，现有三效蒸发装置作为备用单元；其他废水依托厂内现有污水处理站 | 污水处理系统设计处理规模1000m3/d，各股废水分类收集分质处理。处理工艺为“预处理+微电解池+中和絮凝+沉淀+水解+EGSB+厌氧沉淀+缺氧+好氧+沉淀” | 高盐废水新增1套三效蒸发装置，设计处理能力为6t/h，现有三效蒸发装置作为备用单元； 增加了一级A/O，企业于2025年9月2日按要求填写了环境影响登记表，2025年9月17日投入使用。 其他废水依托厂内现有污水处理站 | 在污水处理末端增加了一级A/O |
|  |  |  | 1套初期雨水净化装置，设计能力20t/h，现有使用量2.874 t/h | 依托现有 | 1套初期雨水净化装置，设计能力20t/h | 依托现有 | 无变动 |
|  | 噪声治理 |  | 隔音、消声器、减振等措施 | 隔音、消声器、减振等措施 | 隔音、消声器、减振等措施 | 隔音、消声器、减振等措施 | 无变动 |
|  | 固体暂存设施 | 危废暂存间 | 已建危废暂存间2座，占地面积分别为60m2，308m2 | 依托现有 | 危废暂存间2座，占地面积分别为60m2，308m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  |  | 一般固废暂存间 | 已建1座一般固废暂存间，占地面积178.5m² | 依托现有 | 1座一般固废暂存间，占地面积178.5m2 | 依托现有 | 无变动 |
|  | 环境风险 |  | 已建1座2000m3初期雨水池 | 本项目实施后，拟将现有事故应急池闲置，将现有已建2000m3的初期雨水池与事故应急池共用 | 已建1座2000m3初期雨水池 | 现有已建事故池、初期雨水池共用，有效容积2000m3 | 无变动 |
|  |  |  | 已建1座1000m3事故池 | 本项目实施后，拟将现有事故应急池闲置 | 已建1座1000m3事故池 | 现有事故应急池区域改为一级A/O | 现有事故应急池区域改为一级A/O污水处理区 |
|  |  |  | 已建1座占地面积540m3消防水池（地下） | 依托现有 | 已建1座占地面积540m3消防水池（地下） | 依托现有 | 无变动 |

## 3.3主要原辅材料及设备

本项目主要生产原辅材料及能源消耗情况见表3.3-1，本项目质检原辅料消耗情况见表3.3-2，本项目中间储罐建设情况见表3.3-3。本项目主要生产设备建设情况见表3.3-3~表3.3-7，其他设备建设情况见表3.3-8。

其中，替格瑞洛原料药生产工艺去掉了第一步氯代反应，由原来的通过原料TGM3-5氯代反应生产TGM3-5-1，改为直接购置TGM3-5-1原料，取消了TGM3-5、草酰氯原料的使用，甲苯使用量降低41.475 t/a。本项目高浓度含卤素废气采用液氮深冷，回收二氯甲烷用于生产套用，进一步降低了二氯甲烷的使用。

###### 表3.3-1  本项目主要生产原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | CAS号 | 环评年消耗量（t/a） | 实际年消耗量（t/a） | 包装方式 | 形态 | 储存场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培养基 | 医药级 | / | 17.92 | 14.4 | 袋装,10kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 | 实际消耗量未超过环评消耗量。 其中，替格瑞洛原料药生产工艺去掉了第一步氯代反应，由原来的通过原料TGM3-5氯代反应生产TGM3-5-1，改为直接购置TGM3-5-1原料，取消了TGM3-5、草酰氯原料的使用，甲苯使用量降低41.475 t/a。 |
| 2 | 种子液 | 医药级 | / | 2.8 | 2.25 | 桶装,10kg/桶 | 液体 | 丙类仓库3 |  |
| 3 | LCZM | 99% | / | 19.85 | 15.96 | 袋装,20kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 4 | 乙醇 | 99% | 64-17-5 | 137.7036 | 99 | 灌装 | 液体 | 原料罐区 |  |
| 5 | 异丙胺 | 99% | 75-31-0 | 5.278 | 4.23 | 桶装,140kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 6 | 辅酶B | 医药级 | / | 1.985 | 1.596 | 桶装,1kg/桶 | 液体 | 丙类仓库3 |  |
| 7 | 乙酸乙酯 | 99% | 141-78-6 | 196.466 | 170.1 | 灌装 | 液体 | 原料罐区 |  |
| 8 | 二碳酸二叔丁酯 | 99% | 24424-99-5 | 19.444 | 15.6 | 桶装,25kg/桶 | 固体 | 甲类仓库5 |  |
| 9 | 氢氧化钠 | 99% | 1310-73-2 | 20.879 | 15.69 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 10 | 碳酸氢钠 | 99% | 144-55-8 | 68.793 | 55.44 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 11 | 溴化钠 | 99% | 7647-15-6 | 18.965 | 15.21 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 12 | 二氯甲烷 | 99% | 1975-9-2 | 209.572 | 54 | 桶装,250kg/桶 | 液体 | 甲类仓库1 |  |
| 13 | 2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物 | 99% | 2564-83-2 | 1.191 | 0.711 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 14 | 次氯酸钠溶液 | 10% | 7681-52-9 | 204.494 | 163.17 | 桶装,110kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 15 | 磷叶立德溴化氢盐 | 99% | / | 42.625 | 34.26 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 16 | 碳酸钾 | 99% | 584-08-7 | 79.6 | 63.081 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 17 | 亚硫酸钠 | 10% | 7757-83-7 | 4.262 | 3.42 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 18 | 氢氧化钾 | 99% | 1310-58-3 | 8.82 | 0.663 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 19 | 乙酸 | 99% | 64-19-7 | 77.637 | 61.5 | 桶装,200kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 20 | 二茂铁配体 | 99% | 102-54-5 | 0.034 | 0.027 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 21 | 二碘（对伞花烃）钌（Ⅱ）二聚体 | 99% | / | 0.011 | 0.009 | 袋装,1kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 22 | 氮气 | 99.9% | 7727-37-9 | 8 | 5.24 | 气瓶装 | 气体 | 现场库 |  |
| 23 | 氢气 | 99.9% | 1333-74-0 | 3.874 | 0.12 | 气瓶装 | 气体 | 现场库 |  |
| 24 | 活性炭 | 医药级 | 7440-44-0 | 11.0082 | 8.778 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 甲类仓库3 |  |
| 25 | 盐酸乙醇 | 30% | / | 32.012 | 25.98 | 桶装,200kg/桶 | 液体 | 甲类仓库5 |  |
| 26 | 甲基叔丁基醚 | 99% | 1634-04-4 | 17.57 | 15 | 桶装,150kg/桶 | 液体 | 甲类仓库1 |  |
| 27 | 丁二酸酐 | 99% | 108-30-5 | 6.505 | 5.58 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 28 | 三乙胺 | 99% | 121-44-8 | 51.961 | 41.4 | 桶装,140kg/桶 | 液体 | 甲类仓库1 |  |
| 29 | 盐酸 | 37% | / | 209.2693 | 213 | 桶装,200kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 30 | 醋酸异丙酯 | 99% | 108-21-4 | 36.285 | 42 | 桶装,180kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 31 | 叔丁胺 | 99% | 75-64-9 | 4.554 | 3.9 | 桶装,135kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 32 | 盐酸 | 17% | / | 31.89142 | 3.57 | 桶装,200kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 33 | 缬沙坦 | 99% | 137862-53-4 | 18.87 | 19.64 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 34 | 异丙醇 | 99% | 67-63-0 | 58.845 | 57.9 | 桶装,160kg/桶 | 液体 | 甲类仓库1 |  |
| 35 | 丙酮 | 99% | 67-64-1 | 4.561 | 3.6 | 灌装 | 液体 | 原料罐区 |  |
| 36 | 2-巯基苯并噻唑 | 99% | 149-30-4 | 38.367 | 31.2 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 37 | 四丁基溴化铵 | 99% | 1643-19-2 | 37.562 | 30.54 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 38 | Cl-7 | 99% | / | 58.334 | 47.43 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 39 | 甲苯 | 99% | 108-88-3 | 234.342 | 225 | 灌装 | 液体 | 原料罐区 |  |
| 40 | 四水合钼酸铵 | 99% | 12054-85-2 | 12.892 | 10.5 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 41 | 27.5%双氧水 | 27.5% | 7722-84-1 | 54.701 | 44.49 | 桶装,200kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 42 | RS-8 | 99% | / | 61.42 | 48.84 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 43 | 叔丁醇钠 | 99% | 865-48-5 | 52.921 | 42.42 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 甲类仓库6 |  |
| 44 | N,N-二甲基甲酰胺 | 99% | 68-12-2 | 73.462 | 60 | 桶装,190kg/桶 | 液体 | 甲类仓库1 |  |
| 45 | 甲醇 | 99% | 67-56-1 | 159.631 | 99 | 灌装 | 液体 | 原料罐区 |  |
| 46 | 乙腈 | 99% | 1975-5-8 | 28.449 | 23.4 | 灌装 | 液体 | 原料罐区 |  |
| 47 | 氨水 | 25% | / | 0.27 | 0.21 | 桶装,200kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 48 | 氯化钙 | 99% | 10043-52-4 | 7.033 | 5.7 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 49 | TGM3-5-1 | 99% | / | 0 | 38.081 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 50 | TGM3-5 | 99% | / | 34.134 | 0 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 51 | 草酰氯 | 99% | 79-37-8 | 11.947 | 0 | 桶装,300kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 52 | 叠氮化钠 | 99% | 26628-22-8 | 10.977 | 8.751 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 甲类仓库1 |  |
| 53 | 碳酸钠 | 99% | 497-19-8 | 179.593 | 141.87 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 54 | TGA-1 | 99% | / | 72.48 | 57.6 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库2 |  |
| 55 | 四氢呋喃 | 99.5% | 109-99-9 | 70.083 | 57 | 罐装 | 液体 | 原料罐区 |  |
| 56 | 溴乙酸乙酯 | 99% | 105-36-2 | 42.28 | 33.6 | 桶装,250kg/桶 | 液体 | 甲类仓库5 |  |
| 57 | 硼氢化钠 | 99% | 16940-66-2 | 17.788 | 14.1 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 甲类仓库6 |  |
| 58 | 异丙醚 | 99% | 108-20-3 | 25.697 | 20.4 | 桶装,145kg/桶 | 液体 | 甲类仓库1 |  |
| 59 | 10%钯碳 | 10% | 64741-65-7 | 0.166 | 0.132 | 袋装,10kg/袋 | 固体 | 甲类仓库6 |  |
| 60 | L-酒石酸 | 99% | 17026-42-5 | 29.237 | 23.1 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 61 | TGB-1 | 99% | / | 40.149 | 31.71 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 62 | 碘化钾 | 99% | 7681-11-0 | 0.293 | 0.231 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 63 | 正庚烷 | 99% | 142-82-5 | 27.56 | 21.9 | 桶装,130kg/桶 | 液体 | 甲类仓库3 |  |
| 64 | 亚硝酸钠 | 99% | 7632-00-0 | 10.412 | 8.22 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库1 |  |
| 65 | 无水硫酸镁 | 99% | 7487-88-9 | 27.167 | 19.8 | 袋装,25kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |
| 66 | 棕榈酸帕利哌酮粗品 | 99% | / | 0.052 | 0.156 | 袋装，5kg/袋 | 固体 | 丙类仓库3 |  |

注：实际年消耗量按照验收期间使用量、平均工况折算。

表3.3-2  本项目原辅材料消耗及物料厂内储存情况一览表（质检分析）

| 序号 | 原料名称 | 形态 | 规格 | 主要成分 | 环评年用量 | 实际年用量 | 储存位置 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 液态 | ≥99.0% | 甲醇 | 10t（10000L） | 9800L | 质检楼 | 瓶装，4L/瓶 | 实际消耗量未超过环评消耗量 |
| 2 | 乙腈 | 液态 | ≥99.0% | 乙腈 | 10t（10000L） | 9500L | 质检楼 | 瓶装，4L/瓶 |  |
| 3 | 异丙醇 | 液态 | ≥99.0% | 异丙醇 | 1.5t（1500L） | 1450L | 质检楼 | 瓶装，4L/瓶 500mL/瓶 |  |
| 4 | 乙醇 | 液态 | ≥99.0% | 乙醇 | 1.1t（100L） | 80L | 质检楼 | 瓶装，4L/瓶 500mL/瓶 |  |
| 5 | N,N-二甲基甲酰胺 | 液态 | ≥99.0% | N,N-二甲基甲酰胺 | 0.1t（100L） | 86L | 质检楼 | 瓶装，4L/瓶 |  |
| 6 | 葵花籽油 | 液态 | / | 葵花籽油 | 1t（1000L） | 880L | 质检楼 | 瓶装，4L/瓶 |  |
| 7 | 硫酸 | 液体 | 95%~98% | 硫酸 | 0.02t（20L） | 19L | 质检楼 | 瓶装，500mL/瓶 |  |
| 8 | 高氯酸 | 液体 | 70%~72% | 高氯酸 | 0.001t（1L） | 1L | 质检楼 | 瓶装，500mL/瓶 |  |
| 9 | 磷酸 | 液体 | 85%~90% | 磷酸 | 0.04t（40L） | 36L | 质检楼 | 瓶装，500mL/瓶 |  |
| 10 | 培养基 | 固体 | / | 培养基 | 0.04t | 0.04t | 质检楼 | 瓶装，250g/瓶 |  |
| 11 | 氢氧化钠 | 固体 | ≥96% | 氢氧化钠 | 0.01t | 0.01t | 质检楼 | 瓶装，500g/瓶 |  |
| 12 | 变色硅胶 | 固体 | / | 变色硅胶 | 0.05t | 0.05t | 质检楼 | 瓶装，500g/瓶 |  |

注：实际年消耗量按照验收期间使用量、平均工况折算。

表3.3-3  本项目中间槽罐建设情况一览表

| 所在车间 | 设备名称 | 环评建设内容 |  |  | 实际建设情况 |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 材质 | 设备编号 | 规格型号 | 材质 | 设备编号 |  |
| 709车间 | 接收罐 |  |  | V9101 |  |  | V9101 | 无 |
|  | 双氧水计量罐 | 800L | 搪玻璃 | V9201 | 800L | 搪玻璃 | V9201 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9202 |  |  | V9202 | 无 |
|  | 次氯酸钠计量罐 | 800L | 304 | V9301 | 800L | 304 | V9301 | 无 |
|  | 计量罐 |  | 搪玻璃 | V9302 |  | 搪玻璃 | V9302 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9303 |  |  | V9303 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9401 |  |  | V9401 | 无 |
|  | 二氯甲烷计量罐 |  |  | V9402 |  |  | V9402 | 无 |
|  | 叔丁醇钠计量罐 | 500L |  | V9403 | 500L |  | V9403 | 无 |
|  | 二氯甲烷计量罐 |  |  | V9404 |  |  | V9404 | 无 |
|  | 叔丁醇钠计量罐 |  |  | V9405 |  |  | V9405 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9406 |  |  | V9406 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9407 |  |  | V9407 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9408 |  |  | V9408 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9409 |  |  | V9409 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9410 |  |  | V9410 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9411 |  |  | V9411 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9412 |  |  | V9412 | 无 |
|  | 盐酸计量罐 |  |  | V9501 |  |  | V9501 | 无 |
|  | 氢氧化钠计量罐 |  |  | V9502 |  |  | V9502 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9503 |  |  | V9503 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9504 |  |  | V9504 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9505 |  |  | V9505 | 无 |
|  | 氢氧化钠计量罐 |  |  | V9506 |  |  | V9506 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9507 |  |  | V9507 | 无 |
|  | 盐酸计量罐 |  |  | V9508 |  |  | V9508 | 无 |
|  | 氢氧化钠计量罐 |  |  | V9509 |  |  | V9509 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9510 |  |  | V9510 | 无 |
|  | 氯化钙溶液计量罐 | 300L |  | V9601 | 300L |  | V9601 | 无 |
|  | 氢氧化钠计量罐 |  |  | V9602 |  |  | V9602 | 无 |
|  | 碳酸钾计量罐 | 800L |  | V9801 | 800L |  | V9801 | 无 |
|  | 次氯酸钠计量罐 |  |  | V9802 |  |  | V9802 | 无 |
|  | 亚硫酸钠计量罐 | 800L |  | V9803 | 800L |  | V9803 | 无 |
|  | 氢氧化钾计量罐 | 800L |  | V9804 | 800L |  | V9804 | 无 |
|  | 冰醋酸计量罐 | 800L | 搪玻璃 | V9805 | 800L | 搪玻璃 | V9805 | 无 |
|  | 氢氧化钠计量罐 |  |  | V9806 |  |  | V9806 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9807 |  |  | V9807 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9808 |  |  | V9808 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9809 |  |  | V9809 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9810 |  |  | V9810 | 无 |
|  | 水计量罐 | 800L |  | V9901 | 800L |  | V9901 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9902 |  |  | V9902 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9903 |  |  | V9903 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9904 |  |  | V9904 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V9905 |  |  | V9905 | 无 |
|  | 盐酸乙醇计量罐 |  | 搪玻璃 | V91001 |  | 搪玻璃 | V91001 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91002 |  |  | V91002 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91003 |  |  | V91003 | 无 |
|  | 三乙胺计量罐 |  |  | V91101 |  |  | V91101 | 无 |
|  | 盐酸计量罐 |  | 搪玻璃 | V91102 |  | 搪玻璃 | V91102 | 无 |
|  | 叔丁胺计量罐 |  |  | V91103 |  |  | V91103 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91104 |  |  | V91104 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91105 |  |  | V91105 | 无 |
|  | 盐酸计量罐 |  | 搪玻璃 | V91201 |  | 搪玻璃 | V91201 | 无 |
|  | 氢氧化钠计量罐 | 300L |  | V91202 | 300L |  | V91202 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91203 |  |  | V91203 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91204 |  |  | V91204 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91205 |  |  | V91205 | 无 |
|  | 计量罐 |  |  | V91301 |  |  | V91301 | 无 |
|  | 计量罐 |  |  | V91302 |  |  | V91302 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91303 |  |  | V91303 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V91304 |  |  | V91304 | 无 |
|  | 计量罐 |  |  | V91401 |  |  | V91401 | 无 |
|  | 计量罐 |  |  | V91402 |  |  | V91402 | 无 |
| 710车间 | 接收罐 |  |  | V10101 |  |  | V10101 | 无 |
|  | 溴乙酸乙酯计量罐 |  |  | V10102 |  |  | V10102 | 无 |
|  | TGA-1计量罐 | 800L |  | V10103 | 800L |  | V10103 | 无 |
|  | 溴乙酸乙酯计量罐 |  |  | V10104 |  |  | V10104 | 无 |
|  | TGA-1计量罐 |  |  | V10105 |  |  | V10105 | 无 |
|  | 水计量罐 |  |  | V10106 |  |  | V10106 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10107 |  |  | V10107 | 无 |
|  | 水计量罐 |  |  | V10108 |  |  | V10108 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10109 |  |  | V10109 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10110 |  |  | V10110 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10111 |  |  | V10111 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10112 |  |  | V10112 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10201 |  |  | V10201 | 无 |
|  | TGA-4碱计量罐 |  |  | V10202 |  |  | V10202 | 无 |
|  | TGA-4碱计量罐 |  |  | V10203 |  |  | V10203 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10204 |  |  | V10204 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10205 |  |  | V10205 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10301 |  |  | V10301 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10302 |  |  | V10302 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10303 |  |  | V10303 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10304 |  |  | V10304 | 无 |
|  | 亚硝酸钠计量罐 |  |  | V10401 |  |  | V10401 | 无 |
|  | 甲苯计量罐 |  |  | V10402 |  |  | V10402 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10403 |  |  | V10403 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10404 |  |  | V10404 | 无 |
|  | 草酰氯计量罐 |  |  | V10501 |  |  | V10501 | 无 |
|  | 甲苯溶液计量罐 |  | 搪玻璃 | V10502 |  | 搪玻璃 | V10502 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10503 |  |  | V10503 | 无 |
|  | 盐酸乙醇计量罐 |  | 搪玻璃 | V10504 |  | 搪玻璃 | V10504 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10505 |  |  | V10505 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10506 |  |  | V10506 | 无 |
|  | 盐酸乙醇计量罐 |  | 搪玻璃 | V10507 |  | 搪玻璃 | V10507 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10601 |  |  | V10601 | 无 |
|  | 盐酸甲醇计量罐 |  | 搪玻璃 | V10602 |  | 搪玻璃 | V10602 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10603 |  |  | V10603 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10604 |  |  | V10604 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10605 |  |  | V10605 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10606 |  |  | V10606 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10701 |  |  | V10701 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10702 |  |  | V10702 | 无 |
|  | 计量罐 | 500L |  | V10801 | 500L |  | V10801 | 无 |
|  | 计量罐 | 500L |  | V10802 | 500L |  | V10802 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10803 |  |  | V10803 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10804 |  |  | V10804 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10901 |  |  | V10901 | 无 |
|  | 接收罐 |  |  | V10902 |  |  | V10902 | 无 |

###### 表3.3-4  本项目沙库巴曲缬沙坦钠原料药产品主要生产设备一览表

| 工段 | 产品/中间体名称 | 设备名称 | 编号 | 最大料液体积（L） | 规格型号 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酶促反应 | LCZ-4 | 发酵罐 | R9701 | 800 | 1000L | 1 | 1 | 实际建设数量与环评阶段保持一致 |
|  |  | 种子罐 | R9702 | 80 | 100L | 1 | 1 |  |
|  |  | 陶瓷膜 | S9701 | 80 | 100L | 1 | 1 |  |
|  |  | 均质机 | MI9701 | / | 200L/h | 1 | 1 |  |
|  |  | 蝶式离心机 | M9701 | 800 | 1000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9804 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9805 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 自动离心机 | M9802 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
| TEMPO 氧化与Witting反应 | LCZ-6 | 低温釜 | R9801 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢釜 | R9802 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9803 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E9801/E9802 | / | 2205/316 | 2 | 2 |  |
|  |  | 接收罐 | V | / | 800L | 2 | 2 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V | / | 800L | 2 | 2 |  |
| 水解反应 | LCZ-7 | 搪瓷反应釜 | R9804 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9805 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E9803~E9804 | / | 2205/316 | 2 | 2 |  |
|  |  | 接收罐 | V | / | 800L | 2 | 2 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V | / | 800L | 4 | 4 |  |
|  |  | 自动离心机 | M9801/M9802 | 1000 | 1250L | 2 | 2 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D9704 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
| 氢化反应 | LCZ-8 | 氢化釜 | R9902 | 3840 | 4800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9901 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9903 | 8000 | 10000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9904 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9905 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E9901~E9904 | / | 2205/316 | 4 | 4 |  |
|  |  | 接收罐 | V | / | 800L | 4 | 4 |  |
|  |  | 自动离心机 | M9901 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D9705 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 压滤器 | S9901 | / | 夹套/75L | 1 | 1 |  |
| 酯化反应 | LCZ-9 | 搪瓷反应釜 | R91001 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R91002 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 碳化硅冷凝器 | E91001 | / | 碳化硅 | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E91002 | / | 2205/316 | 1 | 1 |  |
|  |  | 接收罐 | V | / | 800L | 4 | 4 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 自动离心机 | M91001 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D9707 | / | 2000 | 1 | 1 |  |
| 缩合成盐反应 | LCZ-10 | 搪瓷反应釜 | R91101 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R91102 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R91103 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V | / | 800L | 3 | 3 |  |
|  |  | 冷凝器 | E91101~E91102 | / | 2205/316 | 2 | 2 |  |
|  |  | 接收罐 | V | / | 800L | 2 | 2 |  |
|  |  | 自动离心机 | M91101 |  | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D9706 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
| 成盐反应 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药粗品 | 搪瓷反应釜 | R91201 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R91202 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R91203 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R91204 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V | / | 800L | 2 | 2 |  |
|  |  | 冷凝器 | E91201~E91203 | / | 2205/316 | 3 | 3 |  |
|  |  | 接收罐 | V | / | 800L | 3 | 3 |  |
|  |  | 自动离心机 | M91201 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 双锥真空干燥器 | D9708 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 压滤器 | S91201 | / | 夹套/75L | 1 | 1 |  |
|  | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 搪瓷反应釜 | R91301 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R91302 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷结晶釜 | R91401 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷结晶釜 | R91402 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 压滤器 | S91301 | / | 夹套/75L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V | / | 800L | 4 | 4 |  |
|  |  | 冷凝器 | E91301~E91302 | / | 2205/316 | 2 | 2 |  |
|  |  | 接收罐 | V | / | 800L | 2 | 2 |  |
|  |  | 自动离心机 | M91401 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 双锥真空干燥器 | D91401 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 锤式粉碎机 | MI9601 | / | 200kg/h | 1 | 1 |  |
|  |  | 气流粉碎机 | MI91401 | / | / | 1 | 1 |  |

###### 表3.3-5  本项目瑞舒伐他汀钙产品主要生产设备一览表

| 工段 | 产品/中间体名称 | 设备名称 | 编号 | 最大料液体积（L） | 规格型号 | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缩合反应 | Cl-7-1a | 搪瓷反应釜 | R9101 | 2400 | 3000L | 1 | 1 | 实际建设数量与环评阶段保持一致 |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9102 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E9101 | / | 2205/316 | 1 | 1 |  |
|  |  | 接收罐 | V9101 | / | 800L | 1 | 1 |  |
| 氧化反应 | Cl-7-2a | 搪瓷反应釜 | R9201 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9202 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷高位计量槽（双氧水） | V9201 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E9201 | / | 2205/316 | 1 | 1 |  |
|  |  | 接收罐 | V9202 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 自动离心机 | M9201 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 双锥真空干燥器 | D9701 | / | 3000L | 1 | 1 |  |
| 氧化反应 | RS-8-1 | 搪瓷反应釜 | R9301 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9302 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9303 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢高位计量槽（次氯酸钠） | V9301 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷高位计量槽 | V9302 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E9301 | / | 2205/316 | 1 | 1 |  |
|  |  | 接收罐 | V9303 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 自动离心机 | M9301 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 双锥真空干燥器 | D9702 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
| 缩合反应 | RS-10 | 搪瓷反应釜 | R9401 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 低温釜 | R9402-1 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 低温釜 | R9402-2 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢釜 | R9403-1 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢釜 | R9403-2 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9404 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9405 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9406 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9407 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9408 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9409 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V9402 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V9403 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V9404 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | V9405 | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E9401~E9408 | / | 2205/316 | 8 | 8 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 8 | 8 |  |
|  |  | 自动离心机 | M9401/M9402 | 1000 | 1250L | 2 | 2 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D9703 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
| 水解成盐反应 | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 搪瓷反应釜 | R9501 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9502 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9503 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9504 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9505 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9506 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9507 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9508 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9509 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9601 | 4000 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R9602 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 压滤器 | S9501 | / | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | / | / | 500L | 6 | 6 |  |
|  |  | 冷凝器 | E9501~E9505 | / | 2205/316 | 5 | 5 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 5 | 5 |  |
|  |  | 三合一 | M9601 | / | 1000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 三合一 | M9602 | / | 1000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D9601 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 锤式粉碎机 | MI9602 | / | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 气流粉碎机 | MI91402 | / | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 过滤器 | / | / | / | 2 | 2 |  |

###### 表3.3-6  本项目替格瑞洛产品主要生产设备一览表

| 工段 | 产品/中间体名称 | 设备名称 | 编号 | 最大料液体积（L） | 规格型号（L） | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯代、重排反应 | TGC盐酸盐 | 搪瓷反应釜 | R10501 | 4000 | 5000L | 1 | 1 | 实际建设数量与环评阶段保持一致 |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10502 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10503 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10504 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 微通道反应器 | / | / | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E10501/E10502/E10503 | / | 2205/316 | 3 | 3 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 自动离心机 | M10501 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 双锥真空干燥器 | D10903 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
| 缩合、还原反应 | TGA-3 | 搪瓷双锥 | R10101 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 低温釜 | R10102-1 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 低温釜 | R10102-2 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢釜 | R10103-1 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢釜 | R10103-2 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10104 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10105 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10106 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10107 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10108 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10109 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | / | / | 800L | 6 | 6 |  |
|  |  | 冷凝器 | E10101 E10102 E10103 E10104 E10105 E10106 | / | 2205/316 | 6 | 6 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 6 | 6 |  |
|  |  | 自动离心机 | M10101/M10102 | 1000 | 1250L | 2 | 2 |  |
| 氢化反应 | TGA-4 | 搪瓷反应釜 | R10201 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 氢化釜 | R10202 | 3840 | 4800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10203 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10204 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | / | / | 800L | 2 | 2 |  |
|  |  | 冷凝器 | E10201/E10202/E10203 | / | 2205/316 | 3 | 3 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 3 | 3 |  |
|  |  | 压滤器 | S10201 | / | 夹套 | 1 | 1 |  |
|  |  | 自动离心机 | M10201 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D10901 | / | 3000L | 1 | 1 |  |
| 缩合反应 | TGA-5 | 搪瓷反应釜 | R10301 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10302 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10303 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10304 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10305 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10306 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10307 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 压滤器 | S10301 | / | 夹套 | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E10301/E10302/E10303/E10304 | / | 2205/316 | 4 | 4 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 3 | 3 |  |
|  |  | 自动离心机 | M10301 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D10902 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
| 环合反应 | TGA-6 | 搪瓷反应釜 | R10401 | 8000 | 10000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10402 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 压滤器 | S10401 | / | 夹套 | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | / | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | / | / | 2205/316 | 1 | 1 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 1 | 1 |  |
| 缩合反应 | TGA-7 | 搪瓷反应釜 | R10403 | 8000 | 10000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10404 | 4000 | 10000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位计量槽 | / | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | / | / | 2205/316 | 1 | 1 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 1 | 1 |  |
| 水解脱保护反应 | TG粗品 | 搪瓷反应釜 | R10601 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10602 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10603 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10604 | 8000 | 10000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10605 | 8000 | 10000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10606 | 8000 | 10000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10607 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10608 | 4000 | 5000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10609 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R106010 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 高位 | / | / | 800L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E10601/E10602/E10603/E10604/E10605 | / | 2205/316 | 5 | 5 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 5 | 5 |  |
|  |  | 自动离心机 | M10601 | 1000 | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 自动离心机 | M10602 | / | 1250L | 1 | 1 |  |
|  |  | 单锥真空干燥器 | D10904 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 压滤器 | S10601/S10602 | / | 夹套 | 2 | 2 |  |
|  | TG | 搪瓷反应釜 | R10701 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 搪瓷反应釜 | R10702 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢结晶釜 | R10801 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 不锈钢结晶釜 | R10802 | 2400 | 3000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | E10701/E10702/E10801/E10802 | / | 2205/316 | 4 | 4 |  |
|  |  | 接收罐 | / | / | 800L | 4 | 4 |  |
|  |  | 高位计量槽 | / | / | 500L | 2 | 2 |  |
|  |  | 三合一 | M10801/M10802 | / | 1000L | 2 | 2 |  |
|  |  | 单锥真空烘干器 | D10801 | / | 2000L | 1 | 1 |  |
|  |  | 压滤器 | S10701 | / | 夹套 | 1 | 1 |  |
|  |  | 锤式粉碎机 | MI10801 | / | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 气流粉碎机 | MI10803 | / | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 摇摆式颗粒机 | MI10802 | / | / | 1 | 1 |  |

###### 表3.3-7  本项目棕榈酸帕利哌酮无菌原料药主要生产设备一览表

| 工段 | 产品/中间体名称 | 设备名称 | 最大料液体积（L） | 规格型号（L） | 环评数量（台） | 实际数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精制 | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | 反应釜R10901 | 400 | 500 | 1 | 1 | 实际建设数量与环评阶段保持一致 |
|  |  | 反应釜R10902 | 400 | 500 | 1 | 1 |  |
|  |  | 反应釜R101001 | 400 | 500 | 1 | 1 |  |
|  |  | 反应釜R101002 | 400 | 500 | 1 | 1 |  |
|  |  | 单锥真空烘干器 | / | 2000 | 1 | 1 |  |
|  |  | 储罐 | / | 300L | 1 | 1 |  |
|  |  | 离心机 | / | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 锤式粉碎机MI101001 | / | HM-300 | 1 | 1 |  |
|  |  | 隔离器 | / | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 外置式臭氧发生器710072 | / | 100克 | 1 | 1 |  |
|  |  | 冷凝器 | / | / | 2 | 2 |  |
|  |  | 传递窗710068 | / | 1000 | 2 | 2 |  |
|  |  | 过滤器710069 | / | 75L | 2 | 2 |  |

###### 表3.3-8  本项目其他设备建设情况一览表

| 序号 | 声源名称 | 环评数量（台/套） | 实际数量（台/套） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆真空泵 | 2 | 2 | 无 |
| 2 | 罗茨真空泵 | 2 | 2 | 无 |
| 3 | 无油立式泵 | 1 | 1 | 无 |
| 4 | 风机 | 2 | 2 | 无 |
| 5 | W罗茨真空泵机组 | 1 | 1 | 无 |
| 6 | 真空泵 | 1 | 1 | 无 |
| 7 | 射流真空泵 | 4 | 4 | 无 |

## 3.4水源及水平衡

本项目用水主要为工业用水和生活用水，来自园区自来水管网。本项目废水主要为工艺废水、质检废水、设备和地面清洗废水、真空泵废水、废气吸收废水、纯水制备浓水、生活污水、循环冷却系统排水、蒸汽冷凝水、初期雨水等，水平衡见图3.4-1。

本项目软水系统制水能力从5m3/h降低为3m3/h，考虑现有纯水系统有剩余处理能力，从本项目角度使用的软水量不变；本项目取消一级碱喷淋，新建碱筛板塔；本项目替格瑞洛工艺调整部分，不涉及用水、排水。综上所述，根据与企业核实，本项目总体用水量、排水量与原环评基本一致。

###### 图3.4-1  本项目水平衡图（单位：t/a）

本项目所用蒸汽来自园区蒸汽管网，管径是DN200，本项目新增蒸汽用量7200吨/年，蒸汽平衡见图3.4-2。蒸汽用量及蒸汽冷凝水去向无变化，与原环评一致。

###### 图3.4-2  本项目蒸汽平衡图（单位：t/a）

## 3.5生产工艺

对照《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目环境影响报告书》相关内容，本项目生产工艺流程总体不变，其中替格瑞洛原料药生产工艺去掉了第一步氯代反应，由原来的通过原料TGM3-5氯代反应生产TGM3-5-1，改为直接购置TGM3-5-1原料。

### 3.5.1沙库巴曲缬沙坦钠原料药

工艺流程及产污环节简述如下：

（1）酶促反应

发酵工艺：

种子罐中加入培养基和水，蒸汽升温T=120℃，罐压大概0.2MPa，半个小时以上，开始冷却至37℃。加入种子液培养，通氧（通空气）、控温至37℃，发酵4个小时左右，OD600到2左右，种子接入发酵罐。

在发酵罐中加入培养基、水，蒸汽升温T=120℃半个小时以上，罐压大概0.2MPa，冷却至37℃，将上述种子罐中的种子液转移至发酵罐，保温T=37℃下开始发酵（细胞繁殖）。

发酵：加种子液前标定培养基溶氧100%，加入种子液后随细胞的繁殖，耗氧量增加，溶氧逐渐降低，降到低于50%后，如果可以调节通气量就适当加大空气流量，如果空气流量不能调节就逐步增加发酵罐转速维持溶氧在30%-50%，直到调到发酵罐的最大转速，溶氧会进一步降低，直至到0%，溶氧掉到零后大约半小时会有一个溶氧快速反弹过程，大约反弹到50%，这时开始用蠕动泵加已经准备好的补料，根据溶氧情况控制补料速度，大约补料半小时OD600在20左右，准备降温诱导。

诱导：开始降温到T=25℃，一次性加入诱导剂0.35L（量待定），诱导时间大约12-14小时，这期间一直根据溶氧情况添加补料，用蠕动泵控制补料速度，使溶氧低于50%，大约14小时OD600在100左右，发酵结束。

降温T=5~10℃，经陶瓷膜浓缩至250-300L，控温T=5~10℃浓缩液经均质机破碎均质破碎，破碎2次。破碎液用蝶式离心机离心，收集清液，得到转氨酶A酶液，待用。

控制参数：1、溶氧不小于20%；

2、pH控制7.1左右；

3、温度，发酵时37℃，诱导时25℃；

4、补料速度（根据溶氧量适当调节补料速度）。

转氨酶A制备的必要性：

沙库巴曲缬沙坦钠所用的转氨酶为专用转氨酶，为我司与外部机构合作开发而成，目前该转氨酶在市场上暂无销售。该转氨酶开发、制备技术由于技术涉密，因此有必要进行沙库巴曲缬沙坦钠酶催化剂自制。

产污节点：该过程产生含挥发性有机物废气G4-1-1-1，离心废液S4-1-1-1（含转氨酶A和杂质）。

向反应釜内加入LCZM、乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-1-1）、水和异丙胺，搅拌溶清，加入上述制备的转氨酶A、辅酶B，用氢氧化钠控制pH，20-30℃搅拌反应，TLC取样中控直至反应结束。反应完毕，压滤，减压蒸馏回收乙醇。

产污节点：该过程产生含粉尘、乙醇、异丙胺、水的投料废气G4-1-1，含乙醇、异丙胺、水、丙酮的废气G4-1-2~G4-1-5；压滤废渣S4-1-1（含中间体、丙酮、转氨酶A、转酶B、乙醇、水、杂质），前馏分废液S4-1-2（含乙醇、异丙胺、水、丙酮）；回收套用乙醇H4-1-1（乙醇和水）。

用乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-1-2）萃取，减压蒸馏回收乙酸乙酯，蒸馏物加入乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-1-3）、搅拌溶清，再加入氢氧化钠，二碳酸二叔丁酯，搅拌反应，TLC取样中控直至反应结束。反应完毕，减压蒸馏回收乙醇，加水打浆，离心，干燥，得到固体LCZ-4。

产污节点：该过程产生含乙醇、水、乙酸乙酯的废气G4-1-6~G4-1-7，含乙酸乙酯、乙醇、叔丁醇、水的废气G4-1-8~G4-1-9，含乙醇、叔丁醇、水的废气G4-1-10~G4-1-11；废水W4-1-1（含中间体、乙醇、水、乙酸乙酯、杂质），废水W4-1-2（含LCZ-4、碳酸钠、叔丁醇、水、氢氧化钠、乙醇、杂质），废水W4-1-3（含乙醇、叔丁醇、水）；回收套用乙酸乙酯H4-1-2（含乙酸乙酯、乙醇和水）；回收套用乙醇H4-1-3（含乙醇、乙酸乙酯、水）；蒸馏残液S4-1-3（含乙醇、水、乙酸乙酯、二碳酸二叔丁酯、叔丁醇）。

（2）TEMPO氧化与Witting反应

向反应釜内抽入水，投入溴化钠、碳酸氢钠，控温搅拌溶清，待用。向低温反应釜加入二氯甲烷（新鲜和回收套用二氯甲烷H4-1-4-1）、LCZ-4，搅拌至溶清，将反应釜内的清液转至另一反应釜，控温0~5℃加入TEMPO，滴加10%次氯酸钠，滴毕0~5℃搅拌反应，TLC取样中控直至反应结束。

产污节点：该过程产生含粉尘和水的投料废气G4-1-12，含粉尘和二氯甲烷的投料废气G4-1-13，含二氯甲烷和水的废气G4-1-14。

控温加入磷叶立德溴化氢盐，滴加碳酸钾水溶液，0~5℃搅拌反应，TLC取样中控直至反应结束。反应完毕，反应液转入反应釜内，升温至20~25℃，加入亚硫酸钠水溶液，搅拌后，静置分层，水层中加入二氯甲烷（新鲜和回收套用二氯甲烷H4-1-4-2）萃取，水层转移至污水站统一处理，有机层转至反应釜，减压蒸馏二氯甲烷，得到黄色固体LCZ-6。

产污节点：该过程产生含二氯甲烷和水的废气G4-1-15~G4-1-20，废水W4-1-4~W4-1-5（含LCZ-6、三苯基氧膦、溴化钾、碳酸氢钾、磷叶立德溴化氢钾、碳酸钾、硫酸钠、氯化钠、碳酸氢钠、溴化钠、亚硫酸钠、二氯甲烷、TEMPO、水、杂质），回收套用二氯甲烷H4-1-4，蒸馏残液S4-1-4（含二氯甲烷、水和杂质）。

（3）水解反应

向5000L反应釜（含上述蒸干的残留物）中加入乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-1-5-1），搅拌下升温至45-50℃溶清，降温35℃以下，滴加氢氧化钾水溶液，滴加完毕，搅拌升温至65℃反应，取样TLC中控直至反应结束，滴加乙酸水溶液，滴加完毕，升温至65-70℃，保温搅拌。反应液降温至8～12℃，保温搅拌析晶，离心，得LCZ-7粗品。

将上述LCZ-7粗品加入反应釜，加入乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-1-5-2），升温搅拌溶清，加入水，降温至10～15℃，搅拌析晶。离心，得LCZ-7湿品，经真空干燥，得LCZ-7。

产污节点：该过程产生粉尘、二氯甲烷、乙醇、水的投料废气G4-1-21，含二氯甲烷、乙醇、水的废气G4-1-22，含二氯甲烷、乙醇、水、乙酸的投料废气G4-1-23~G4-1-27，含乙醇和水的废气G4-1-28；含乙醇和水的废水W4-1-6~W4-1-7；回收套用乙醇H4-1-5（含乙醇）；前馏分废液S4-1-5（含二氯甲烷、乙醇、乙酸），蒸馏残液S4-1-6（含LCZ-7、乙醇、LCZ-6、二氯甲烷、水、乙酸钾、乙酸、杂质）。

（4）氢化反应

向反应釜加入LCZ-7，乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-1-6-1），搅拌溶解，转移至另一反应釜。向反应釜加入二茂铁配体、乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-1-6-2），升温至70~80℃搅拌溶清，降温至35~40℃，转移至反应釜，全程氮气保护下投入钌催化剂，通入氢气反应（0.5≤P≤1.8Mpa，45-55℃，测氧含量﹤5%），取样TLC中控直至反应结束。加入活性炭，搅拌静置，压滤除去活性炭，搅拌升温至45-50℃，滴加乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-1-6-3）、水，滴加完毕，降温至20℃，搅拌析晶，离心，得LCZ-8粗品。

反应釜内加入LCZ-8粗品，乙醇，升温至40-50℃搅拌溶清，加入水，降温至15-20℃搅拌析晶，离心，得LCZ-8湿品，经真空干燥，得LCZ-8。

产污节点：该过程产生含粉尘、乙醇的投料废气G4-1-29~G4-1-30，含乙醇、氮气的废气G4-1-31，含乙醇的废气G4-1-32，含乙醇、水的废气G4-1-33~G4-1-36；回收套用乙醇H4-1-6（含乙醇）；废水W4-1-8（含乙醇和水）；废活性炭S4-1-7（含LCZ-8、LCZ-7、LCZ-6、乙醇、催化剂、活性炭、杂质），蒸馏残液S4-1-8（含LCZ-8、LCZ-7、LCZ-6、乙醇、二茂铁配体、水、杂质）。

（5）酯化反应

向反应釜加入LCZ-8，乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-1-7），盐酸乙醇，升温至65~75℃搅拌，保温搅拌反应，取样TLC中控直至反应结束，降温至50℃，加入甲基叔丁基醚（新鲜和回收套用甲基叔丁基醚H4-1-8），搅拌打浆，离心，得LCZ-9湿品，经真空干燥，得LCZ-9。

产污节点：该过程产生含粉尘和乙醇的投料废气G4-1-37，含乙醇、氯化氢、二氧化碳、水、异丁烯的废气G4-1-38，含乙醇和水的废气G4-1-39，含乙醇、水、甲基叔丁基醚的废气G4-1-40~G4-1-41，含乙醇和甲基叔丁基醚废气G4-1-42；回收套用乙醇H4-1-7（含乙醇和水），回收套用甲基叔丁基醚H4-1-8（含乙醇和甲基叔丁基醚）；蒸馏残液S4-1-9（含LCZ-9、LCZ-7、乙醇、甲基叔丁基醚、水、杂质）。

（6）缩合成盐反应

向反应釜内加入LCZ-9，丁二酸酐，二氯甲烷（新鲜和回收套用二氯甲烷H4-1-9），搅拌均匀，降温至0~5℃，滴加三乙胺，滴加完毕，升温至30～35℃搅拌反应，取样TLC中控直至反应结束。反应完毕，降温至15~20℃，滴加0.5N盐酸，调节pH，静置分层，有机层转移至另一反应釜，用水洗涤分层，有机层转移至反应釜，减压蒸馏出二氯甲烷（回收套用二氯甲烷H4-1-5），加入醋酸异丙酯（新鲜和回收套用醋酸异丙酯H4-1-10），搅拌均匀，降温至10~15℃，滴加叔丁胺，搅拌析晶，离心，得LCZ-10湿品，经真空干燥，得LCZ-10。

产污节点：该过程产生含粉尘和二氯甲烷的废气G4-1-43，含二氯甲烷、三乙胺的废气G4-1-44，含二氯甲烷、氯化氢、水的废气G4-1-45~G4-1-47，含二氯甲烷、水的废气G4-1-48，含二氯甲烷、醋酸异丙酯、叔丁胺的废气G4-1-49~G4-1-50，含醋酸异丙酯、叔丁胺的废气G4-1-51，含二氯甲烷、醋酸异丙酯、叔丁胺、水的废气G4-1-52；废水W4-1-9~W4-1-10（含LCZ酸、三乙胺盐酸盐、LCZ-9、丁二酸酐、二氯甲烷、氯化氢、水、杂质）；回收套用二氯甲烷H4-1-9（含二氯甲烷），回收套用醋酸异丙酯H4-1-10（含醋酸异丙酯和水）；前馏分废液S4-1-10（含二氯甲烷、叔丁胺），蒸馏残液S4-1-11（含LCZ-10、醋酸异丙酯、叔丁胺、二氯甲烷、水、杂质）。

（7）成盐反应

向反应釜加入LCZ-10，水，搅拌溶解，加入醋酸异丙酯（新鲜和回收套用醋酸异丙酯H4-1-11），滴加盐酸，调节pH，静置分层，水层转移至另一反应釜，加入醋酸异丙酯萃取分层，有机相合并转移至反应釜，用水洗涤，有机层加入无水硫酸镁干燥，压滤，加入缬沙坦，搅拌溶清，降温至0～5℃，滴加氢氧化钠水溶液，调节pH，升温至15-25℃，搅拌，取样TLC中控直至反应结束，减压蒸馏出醋酸异丙酯，加入异丙醇（新鲜和回收套用异丙醇H4-1-12）打浆，离心，真空干燥，得LCZ696粗品。

产污节点：该过程产生含粉尘、醋酸异丙酯、水的投料废气G4-1-53，含醋酸异丙酯、水、氯化氢的废气G4-1-54~G4-1-57，含醋酸异丙酯、水的废气G4-1-58~G4-1-60，含醋酸异丙酯、水、异丙醇的废气G4-1-61~G4-1-63；废水W4-1-11~W4-1-12（含LCZ酸、叔丁胺盐酸盐、醋酸异丙酯、氯化氢、水、杂质）；压滤废渣S4-1-12（含LCZ酸、醋酸异丙酯、水、硫酸镁、杂质），蒸馏残液S4-1-13（含LCZ696、LCZ酸、缬沙坦、氢氧化钠、醋酸异丙酯、水、异丙醇、杂质）；回收套用醋酸异丙酯H4-1-11（含醋酸异丙酯和水），回收套用异丙醇H4-1-12（含醋酸异丙酯、异丙醇和水）。

向反应釜加入LCZ696粗品，丙酮，异丙醇（新鲜和回收套用异丙醇H4-1-13），纯化水，升温至50-60℃搅拌，降温至0-15℃，搅拌析晶，离心，经真空干燥，粉碎，得沙库巴曲缬沙坦钠成品。

产污节点：该过程产生含粉尘、异丙醇、丙酮、水的投料废气G4-1-64，含异丙醇、丙酮、水的废气G4-1-65~G4-1-68；压滤废液S4-1-14（含异丙醇、杂质），蒸馏残液S4-1-15（含LCZ696、LCZ酸、丙酮、异丙醇、水、杂质）；回收套用异丙醇H4-1-13（含异丙醇、水、丙酮）。

沙库巴曲缬沙坦钠原料药产品整体生产工艺流程图见图3.5-1，工艺流程与产污环节见图3.5-2~图3.5-9。

图3.5-1 沙库巴曲缬沙坦钠原料药产品整体生产工艺流程图

图3.5-2  沙库巴曲缬沙坦钠中间体一LCZ-4生产工艺流程及产污环节图

图3.5-3 沙库巴曲缬沙坦钠原料药中间体二LCZ-6生产工艺流程及产污环节图

图3.5-4  沙库巴曲缬沙坦钠中间体三LCZ-7生产工艺流程及产污环节图

图3.5-5  沙库巴曲缬沙坦钠中间体四LCZ-8生产工艺流程及产污环节图

图3.5-6  沙库巴曲缬沙坦钠中间体五LCZ-9生产工艺流程及产污环节图

图3.5-7 沙库巴曲缬沙坦钠中间体六LCZ-10生产工艺流程及产污环节图

图3.5-8  沙库巴曲缬沙坦钠原料药粗品生产工艺流程及产污环节图

图3.5-9  沙库巴曲缬沙坦钠原料药精制生产工艺流程及产污环节图

### 3.5.2瑞舒伐他汀钙原料药

工艺流程简述及产污节点如下：

（1）缩合反应

向反应釜加入水、碳酸氢钠，搅拌均匀，升温至50-60℃，加入CL-7、四丁基溴化铵、2-巯基苯并噻唑，升温至105-110℃回流反应，TLC中控至反应结束。

反应完毕，降温至70-80℃，向釜内加入甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-2-1-1），水，搅拌静置分层。水相用甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-2-1-2）萃取，合并有机相，用水洗涤、减压蒸除甲苯，降温至25~30℃，加入异丙醇（新鲜和回收套用异丙醇H4-2-2-1），搅拌溶解，得CL-7-1a异丙醇溶液，待用。

产污节点：该过程产生含粉尘和水的投料废气G4-2-1，含二氧化碳和水的废气G4-2-2，含甲苯和水废气G4-2-3~G4-2-6，含甲苯和异丙醇废气G4-2-7；废水W4-2-1~W4-2-2（含CL-7、四丁基溴化铵、2-巯基苯并噻唑、碳酸氢钠、Cl-7-1a、氯化钠、水、甲苯、杂质）；回收套用甲苯H4-2-1（含甲苯）；前馏分废液S4-2-1（含甲苯和水）。

（2）氧化反应

向反应釜加入上述CL-7-1a异丙醇溶液、异丙醇（新鲜和回收套用异丙醇H4-2-2-2）、四水合钼酸铵，搅拌溶解。滴加27.5％双氧水，滴毕，保温25~35℃反应，TLC中控至反应结束。

反应完全，滴加水，搅拌析晶，离心，经真空干燥，得中间体Cl-7-2a。

产污节点：该过程产生含粉尘、甲苯、异丙醇的投料废气G4-2-8，含甲苯、异丙醇、水的废气G4-2-9~G4-2-12；回收套用异丙醇H4-2-2（含异丙醇）；废水W4-2-3（含异丙醇和水）；蒸馏残液S4-2-2（含Cl-7-2a、Cl-7-1a、过氧化氢、异丙醇、甲苯、CL-7、四水合钼酸铵、水、杂质）。

（3）氧化反应

向反应釜加入水、碳酸氢钠、溴化钠，搅拌溶解，待用。向另一反应釜加入RS-8，二氯甲烷（新鲜和回收套用二氯甲烷H4-2-3-1），搅拌溶清，加入上述备用溶液、TEMPO搅拌溶解，滴加10％次氯酸钠溶液，取样TLC中控直至反应结束。

向反应釜加入水搅拌分层，水层用二氯甲烷（新鲜和回收套用二氯甲烷H4-2-3-2）萃取，合并有机相，用水洗涤，有机相常压蒸馏至有固体析出，往釜内加入水，升温打浆，离心，减压干燥。得RS-8-1。

产污节点：该过程产生含粉尘、水的投料废气G4-2-13，含粉尘、二氯甲烷的投料废气G4-2-14，含二氯甲烷和水的废气G4-2-15~G4-2-22；废水W4-2-4~W4-2-5（含RS-8-1、氯化钠、碳酸氢钠、溴化钠、次氯酸钠、TEMPO、二氯甲烷、水、杂质），废水W4-2-6（RS-8-1、二氯甲烷、水、杂质），废水W4-2-7（含二氯甲烷和水）；蒸馏残液S4-2-3（含二氯甲烷、水）；回收套用二氯甲烷H4-2-3（含二氯甲烷）。

（4）缩合反应

向反应釜加入叔丁醇钠，DMF，搅拌溶解，待用。向反应釜中加入CL-7-2a，RS-8-1，二氯甲烷（新鲜和回收套用二氯甲烷H4-2-4），搅拌，升温至30-35℃溶清，再降温-65~-75℃，滴加叔丁醇钠DMF溶液，滴毕，保温搅拌反应，取样TLC中控直至反应结束。

反应完毕，转釜，升温至-5~0℃，加入水搅拌，常压蒸出二氯甲烷，浓缩物中加入甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-2-5-1），搅拌溶清，抽入水，搅拌，静置分层。水层用甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-2-5-2）萃取，合并有机相，用饮用水洗涤，减压蒸馏甲苯，加入甲醇（新鲜和回收套用甲醇H4-2-6），升温至60-65℃搅拌，保温，再降温至5-10℃析晶，离心，得RS-10粗品。

将粗品投入反应釜内，加入甲醇（新鲜和回收套用甲醇H4-2-7），升温至60-65℃搅拌，保温，降温至15-20℃析晶，析出固体，离心，干燥，得产品RS-10。

产污节点：该过程产生含粉尘的投料废气G4-2-23，含粉尘、DMF、二氯甲烷的投料废气G4-2-24，含叔丁醇、DMF、二氯甲烷的废气G4-2-25，含叔丁醇、DMF、水、二氯甲烷的废气G4-2-26~G4-2-27，含叔丁醇、DMF、水、二氯甲烷、甲苯的废气G4-2-28~G4-2-30，含甲苯、水、二氯甲烷废气G4-2-31，含甲苯、甲醇废气G4-2-32~G4-2-33，含甲醇废气G4-2-34~G4-2-36；废水W4-2-8~W4-2-9（含RS-10、2-苯并噻唑磺酸钠、叔丁醇、Cl-7-2a、RS-8-1、Cl-7-1a、DMF、二氯甲烷、氢氧化钠、水、甲苯、杂质）；蒸馏残液S4-2-4（含叔丁醇、DMF、水、二氯甲烷），前馏分废液S4-2-5（二氯甲烷、杂质），蒸馏残液S4-2-6（RS-10、Cl-7-2a、RS-8-1、Cl-7-1a、甲苯、甲醇、杂质），蒸馏残液S4-2-7（RS-10、Cl-7-2a、RS-8-1、Cl-7-1a、甲醇、杂质）；回收套用二氯甲烷H4-2-4（含二氯甲烷），回收套用甲苯H4-2-5（含甲苯、水），回收套用甲醇H4-2-6（含甲醇），回收套用甲醇H4-2-7（含甲醇）。

（5）水解成盐反应

向反应釜加入RS-10，加入乙腈（新鲜和回收套用乙腈H4-2-8），升温至40~45℃搅拌溶清，滴加盐酸溶液。取样TLC中控直至反应结束。反应完毕，滴加氢氧化钠溶液，调节至pH，减压蒸馏乙腈，降温到30℃，加入水，25%氨水，乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-2-9），萃取分层，压滤，减压蒸馏乙酸乙酯。向反应釜滴加氢氧化钠溶液，调节至pH，滴加氯化钙溶液，析出固体，离心，干燥得滤饼A。

产污节点：该过程产生含粉尘、乙腈、叔丁醇的投料废气G4-2-37，含乙腈、丙酮、氯化氢、叔丁醇废气G4-2-38，含乙腈、丙酮、叔丁醇、水废气G4-2-39~G4-2-40，含乙腈、水、氨、乙酸乙酯废气G4-2-41，含乙腈、水、乙酸乙酯废气G4-2-42，含乙腈、水、氨、乙酸乙酯废气G4-2-43~G4-2-46；前馏分废液S4-2-8（含乙腈、丙酮、叔丁醇），蒸馏残液S4-2-9（含RS钠盐、乙腈、氯化钠、水、氢氧化钠、乙酸乙酯、杂质），废渣S4-2-10（含RS钠盐、乙腈、水、乙酸乙酯、杂质）；回收套用乙腈H4-2-8（含乙腈和叔丁醇），回收套用乙酸乙酯H4-2-9（含乙腈、乙酸乙酯）。

滤液转移至另一反应釜，加入乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-2-10-1），用盐酸溶液调节pH，静置分层，水层用乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-2-10-2）萃取，合并有机层，用水洗涤，加入氢氧化钠溶液，调节pH，水层减压蒸馏，加入水，搅拌，滴加氯化钙溶液，析出固体，离心，干燥得滤饼B。滤饼A+滤饼B合并干燥，再经粉碎，得瑞舒伐他汀钙成品。

产污节点：该过程产生含乙腈、水、氯化氢、乙酸乙酯的投料废气G4-2-47，含乙腈、水、氯化氢、乙酸乙酯的废气G4-2-48~G4-2-50，含乙酸乙酯和水废气G4-2-51~G4-2-54，含水废气G4-2-55~G4-2-56；废水W4-2-10~W4-2-11（含RS酸、氯化钙、氯化钠、氯化铵、氯化氢、乙腈、水、乙酸乙酯、杂质），废水W4-2-12（含RS钠盐、氢氧化钠、氯化钠、氯化钙、水、杂质）；回收套用乙酸乙酯H4-2-10（含乙酸乙酯）；蒸馏残液S4-2-11（含RS钠盐、氢氧化钠、水、乙酸乙酯、杂质），蒸馏残液S4-2-12（含水、乙酸乙酯、杂质），压滤废渣S4-2-13（含RS钠盐、氢氧化钠、水、杂质）。

瑞舒伐他汀钙原料药产品主体生产工艺流程图见图3.5-10，工艺流程与产污环节见图3.5-11~图3.5-15。

图3.5-10  瑞舒伐他汀钙原料药产品主体生产工艺流程图

图3.5-11  瑞舒伐他汀钙原料药中间体一Cl-7-1a生产工艺流程及产污节点图

图3.5-12  瑞舒伐他汀钙原料药中间体二Cl-7-2a生产工艺流程及产污节点图

图3.5-13  瑞舒伐他汀钙原料药中间体三RS-8-1生产工艺流程及产污节点图

图3.5-14  瑞舒伐他汀钙原料药中间体四RS-10生产工艺流程及产污节点图

图3.5-15  瑞舒伐他汀钙原料药生产工艺流程及产污节点图

### 3.5.3替格瑞洛原料药

对比原环评报告，本项目替格瑞洛原料药生产工艺去掉了第一步氯代反应，由原来的通过原料TGM3-5氯代反应生产TGM3-5-1，改为直接购置TGM3-5-1原料。实际工艺流程简述及产污节点如下：

（1）重排反应

实际生产去掉了氯代反应部分，直接购置TGM3-5-1原料。

按照剧毒品管理流程称取叠氮化钠，在隔离器分装，使用A.B投料器转移至反应釜，另一反应瓶中加入四丁基溴化铵、碳酸钠和水，搅拌溶解，降温至0-5℃，滴加TGM3-5-1甲苯溶液，滴毕，保温反应，TLC监控反应。反应完全，静置分层，有机层用水洗涤，得到TGM3-5-2甲苯溶液，待用。

产污节点：此过程产生含甲苯、二氧化碳、水废气G4-3-4，含甲苯废气G4-3-5~G4-3-6；废水W4-3-1~W4-3-2（含TGM3-5-1、TGM3-5-2、氯化钠、草酸钠、碳酸钠、水、四丁基溴化铵、甲苯、杂质）。

将连续流反应器温度升至95~100℃，用加料泵泵入TGM3-5-2甲苯溶液，持续反应1min后，用进料泵泵入盐酸溶液，反应时间为1min，反应釜接收反应液。反应完全，冷却至20~30℃，加入50%NaOH水溶液调节水相pH值为10，静置分液，水层用甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-3-2-2）萃取，合并有机相，减压蒸回收甲苯，加入无水乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-3-3），搅拌，滴加盐酸乙醇，调节pH。滴毕升温，搅拌，降温搅拌析晶，离心，得TGC.HCL湿品，经真空干燥，得中间体TGC.HCL。

产污节点：此过程产生含甲苯、氮气、二氧化碳、氯化氢废气G4-3-7，含甲苯废气G4-3-8~G4-3-10，含甲苯、水废气G4-3-11，含甲苯、氯化氢、乙醇废气G4-3-12~G4-3-15；废水W4-3-3（含TGC游离碱、TGM3-5-1、氢氧化钠、氯化钠、水、甲苯、杂质）；前馏分废液S4-3-2（甲苯和水），蒸馏残液S4-3-3（含TGC盐酸盐、乙醇、TGM3-5-1、甲苯、杂质）；回收套用甲苯H4-3-2（含甲苯），回收套用乙醇H4-3-3（含乙醇）。

（2）缩合、还原反应

反应釜中加入TGA-1、四氢呋喃（新鲜和回收套用四氢呋喃H4-3-4-1），搅拌溶清，待用。另一反应釜中加入叔丁醇钠、四氢呋喃（新鲜和回收套用四氢呋喃H4-3-4-2），搅拌溶清，降温至-40~-35℃，滴加TGA-1/四氢呋喃混合溶液。滴加完毕保温搅拌，滴加溴乙酸乙酯四氢呋喃混合溶液，滴加完毕保温搅拌，取样送检直至反应结束。

产污环节：此过程产生含粉尘和四氢呋喃的投料废气G4-3-16~G4-3-17，含溴乙酸乙酯、四氢呋喃废气G4-3-18，含溴乙酸乙酯、四氢呋喃、叔丁醇废气G4-3-19。

反应完毕，滴加乙酸进行淬灭，保温-40~-35℃搅拌，将料液转移至另一反应釜，加入硼氢化钠，滴加水，伴随气体产生，50~55℃搅拌反应，取样TLC中控直至反应结束，减压蒸馏四氢呋喃。降温至25-30℃，加入甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-3-5），水，搅拌溶解，静置分层，合并水层，用甲苯萃取，合并有机相，用水洗涤，减压浓缩至干，得淡黄色油状物。浓缩物中加入异丙醚（新鲜和回收套用异丙醚H4-3-6），升温至60℃搅拌溶清，降温-10~0℃，搅拌析晶，离心，加入异丙醚（新鲜和回收套用异丙醚H4-3-7），升温至60℃搅拌溶清，降温-10~0℃，搅拌析晶，离心，得TGA-3湿品。

产污环节：此过程产生含溴乙酸乙酯、四氢呋喃、叔丁醇、乙酸的废气G4-3-20，含溴乙酸乙酯、四氢呋喃、叔丁醇、粉尘、水、氢气、乙醇的废气G4-3-21，含乙醇、水、叔丁醇、溴乙酸乙酯、四氢呋喃废气G4-3-22，含四氢呋喃废气G4-3-23，含叔丁醇、溴乙酸乙酯、四氢呋喃、乙醇、甲苯、水废气G4-3-24，含甲苯、乙醇、水、叔丁醇、四氢呋喃废气G4-3-25，含溴乙酸乙酯、四氢呋喃、甲苯、水废气G4-3-26~G4-3-27，含四氢呋喃、甲苯、水废气G4-3-28，含异丙醚、甲苯、溴乙酸乙酯、四氢呋喃废气G4-3-29~G4-3-30，含异丙醚、甲苯废气G4-3-31~G4-3-34；废水W4-3-4~W4-3-5（含TGA-2、TGA-3、偏硼酸钠、乙醇、水、溴化钠、叔丁醇、溴乙酸乙酯、四氢呋喃、乙酸、乙酸钠、甲苯、杂质），废水W4-3-6（含四氢呋喃和水）；精馏残液S4-3-4（含乙醇、水、叔丁醇、溴乙酸乙酯、四氢呋喃、杂质），蒸馏残液S4-3-5（含甲苯、溴乙酸乙酯），蒸馏残液S4-3-6（含TGA-2、TGA-3、溴乙酸乙酯、异丙醚、甲苯、杂质），蒸馏残液S4-3-7（TGA-2、TGA-3、异丙醚、甲苯、杂质）；回收套用四氢呋喃H4-3-4（含四氢呋喃），回收套用甲苯H4-3-5（甲苯），回收套用异丙醚H4-3-6（含异丙醚、甲苯），回收套用异丙醚H4-3-7（含异丙醚、甲苯）。

（3）氢化反应

向反应釜中投入TGA-3湿品，甲醇（新鲜和回收套用甲醇H4-3-8），搅拌溶解，氮气保护下加入钯炭，氮气置换，开始通氢反应【0.1≤P≤0.5Mpa，35-55℃，测氧含量﹤5%】，取样TLC中控直至反应结束。

产污环节：此过程产生含异丙醚、甲醇、氮气的投料废气G4-3-35，含二氧化碳、氢气、甲醇、甲苯的废气G4-3-36。

反应结束，压滤钯炭，滤液转移至反应釜，减压蒸馏甲醇，得油状物，加入乙醇，搅拌溶解，待用。另一反应釜中加入L酒石酸，乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-3-9），升温至60~65℃，搅拌溶解，降温至20~30℃，滴加上述溶解物，升温至50℃，搅拌溶解，降温，离心，干燥，得TGA-4。

产污环节：此过程产生含异丙醚、甲苯、甲醇废气G4-3-37~G4-3-38，含乙醇、异丙醚、甲苯、甲醇废气G4-3-39，含乙醇、粉尘、甲醇、异丙醚的投料废气G4-3-40，含乙醇、异丙醚、甲苯、甲醇废气G4-3-41~G4-3-42、G4-3-44，含甲醇、乙醇废气G4-3-43；废催化剂S4-3-8（含TGA-4游离碱、甲苯、TGA-3、异丙醚、异丙醚、甲醇、钯碳、杂质），蒸馏残液S4-3-9（含甲苯、异丙醚、甲醇、杂质），蒸馏残液S4-3-10（含TGA-4、L-酒石酸、甲苯、TGA-3、异丙醚、甲醇、乙醇、杂质）；回收套用甲醇H4-3-8（含异丙醚、甲醇），回收套用乙醇H4-3-9（含异丙醚、甲醇、乙醇）。

（4）缩合反应

向反应釜中加入TGB-1、碘化钾，加入TGA-4，三乙胺，搅拌溶解，升温至80~90℃，保温反应，取样TLC中控直至反应结束，降温至30-40℃，加水，乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-3-10-1），搅拌静置分层，水层用乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-3-10-2）萃取，合并有机相，用水洗涤，加入活性炭，搅拌，压滤，滤液转移至反应釜，减压蒸馏乙酸乙酯。蒸馏物中加入乙酸乙酯，正庚烷（新鲜和回收套用正庚烷H4-3-11），升温至55~60℃，搅拌溶解，降温至10~15℃，搅拌析晶，离心，干燥，得TGA-5。

产污环节：此过程产生含三乙胺、粉尘的投料废气G4-3-45，含三乙胺废气G4-3-46，含乙酸乙酯、三乙胺、水废气G4-3-47~G4-3-51，含乙酸乙酯、正庚烷、水废气G4-3-52~G4-3-53、G4-3-55，含乙酸乙酯、正庚烷、三乙胺废气G4-3-54；废水W4-3-7~W4-3-8（含TGA-5、三乙胺盐酸盐、三乙胺酒石酸盐、碘化钾、TGB-1、TGA-3、三乙胺、乙酸乙酯、水、杂质）；废活性炭S4-3-11（TGA-5、TGB-1、三乙胺、乙酸乙酯、水、活性炭、杂质），蒸馏残液S4-3-12（含乙酸乙酯、三乙胺、水），蒸馏残液S4-3-13（含TGA-5、TGB-1、乙酸乙酯、水、正庚烷、杂质）；回收套用乙酸乙酯H4-3-10（含乙酸乙酯和水），回收套用正庚烷H4-3-11（含乙酸乙酯、正庚烷和水）。

（5）环合反应

向反应釜加入亚硝酸钠、水，搅拌溶解，待用。向另一反应釜中加入TGA-5，甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-3-12-1），乙酸，搅拌，降温至10~20℃，滴加上述配置的亚硝酸钠水溶液，滴加完毕，保温反应，取样TLC中控直至反应结束。

反应完毕，滴加碳酸钠水溶液，控制pH，静置分层，水层用甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-3-12-2）萃取，合并有机相，用水洗涤，得TGA-6甲苯溶液，待用。

产污环节：此过程产生含甲苯、乙酸的投料废气G4-3-56，含粉尘、水的投料废气G4-3-57，含甲苯、乙酸、水废气G4-3-58，含甲苯、水、二氧化碳废气G4-3-59，含甲苯、水废气G4-3-60~G4-3-62，废水W4-3-9（含TGA-6、乙酸钠、亚硝酸钠、碳酸钠、甲苯、水、杂质），废水W4-3-10（TGA-6、乙酸钠、TGA-5、TGB-1、亚硝酸钠、碳酸钠、甲苯、水、杂质）。

（6）缩合反应

向反应釜中加入水，碳酸钾，搅拌溶解，降温10~20℃，加入TGC盐酸盐、 TGA-6甲苯溶液，保温反应。取样TLC中控直至反应结束。反应完毕，静置分层，水层用甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-3-12-3）萃取，合并有机相，用水洗涤，有机相加入活性炭，升温至45~50℃，搅拌，静置，压滤，滤液转移至反应釜，降温至20~30℃，得TGA-7甲苯溶液，待用。

产污环节：此过程产生含粉尘、水的投料废气G4-3-63，含甲苯、二氧化碳、水废气G4-3-64，含甲苯、水废气G4-3-65~G4-3-68，废水W4-3-11~W4-3-12（含TGA-7、氯化钾、碳酸钾、TGC盐酸盐、TGA-5、甲苯、水、杂质）；废活性炭S4-3-14（含TGA-7、TGA-5、甲苯、水、活性炭、杂质）。

（7）水解脱保护反应

在反应釜中加入盐酸、甲醇，搅拌，待用。另一反应釜内TGA-7甲苯溶液搅拌降温至-5～0℃，加入上述盐酸/甲醇溶液，搅拌反应，取样TLC中控直至反应结束。反应完毕，静置分层，水层转移至另一反应釜，用甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-3-12-4）萃取，得水层A，合并有机相，加入4N盐酸水溶液，搅拌，静置分层，得水层B，有机层减压蒸馏甲苯。

产污环节：此过程产生含氯化氢、甲醇、水的投料废气G4-3-69，含甲醇、甲苯、丙酮、水、氯化氢的废气G4-3-70~G4-3-75；回收套用甲苯H4-3-12（含甲苯）；前馏分废液S4-3-15（含丙酮、甲醇、水），蒸馏残液S4-3-16（TG、TGA-7、TGA-5、甲苯、杂质）。

合并水层A和水层B，加入碳酸钠水溶液调pH，加入乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-3-13）萃取，有机层用无水硫酸镁干燥，压滤，滤液转移至反应釜，减压蒸馏乙酸乙酯，减压蒸馏的浓缩物加入甲苯（新鲜和回收套用甲苯H4-3-14），升温至50～55℃打浆，降温至10～15℃，搅拌，离心，干燥，得TG粗品一。

产污环节：此过程产生含丙酮、甲醇、甲苯、水、二氧化碳废气G4-3-76，含丙酮、甲醇、甲苯、乙酸乙酯、水废气G4-3-77~G4-3-79，含甲苯、乙酸乙酯废气G4-3-80~G4-3-82；废水W4-3-13（含TG、氯化钠、丙酮、TGA-7、水、甲醇、TGA-5、甲苯、碳酸钠、乙酸乙酯、杂质）；压滤废渣S4-3-17（含TG、丙酮、水、甲醇、甲醇、甲苯、乙酸乙酯、硫酸镁、杂质），蒸馏残液S4-3-18（含乙酸乙酯、甲苯、水、杂质），蒸馏残液S4-3-19（TG、TGA-7、乙酸乙酯、甲苯、杂质）；回收套用乙酸乙酯H4-3-13（含乙酸乙酯、丙酮、甲醇），回收套用甲苯H4-3-14（甲苯、乙酸乙酯）。

反应釜中加入乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-3-15），三乙胺，TG粗品一，活性炭，加热到60~65℃，搅拌，压滤，滤液转移至反应釜，降温至-5~0℃，析晶，离心，经真空干燥，得100kgTG粗品二。

产污环节：此过程产生含乙酸乙酯和三乙胺投料废气G4-3-83，含乙酸乙酯和三乙胺废气G4-3-84~G4-3-87；废活性炭S4-3-20（含TG、乙酸乙酯、三乙胺、活性炭、杂质），蒸馏残液S4-3-21（含TG、TGA-7、乙酸乙酯、三乙胺、杂质）；回收套用乙酸乙酯H4-3-15（含乙酸乙酯）。

向反应釜加入乙酸乙酯（新鲜和回收套用乙酸乙酯H4-3-16），TG粗品二，加热到60~65℃，搅拌，压滤，滤液转移至反应釜，降温至-5~0℃，析晶，离心，干燥，粉碎，得替格瑞洛成品。

产污环节：此过程产生含乙酸乙酯和粉尘投料废气G4-3-88，含乙酸乙酯废气G4-3-89~G4-3-92；压滤废渣S4-3-22（含TG、TGA-7、乙酸乙酯、杂质），蒸馏残液S4-3-23（TG、TGA-7、乙酸乙酯、杂质）；回收套用乙酸乙酯H4-3-16（含乙酸乙酯）。

替格瑞洛原料药主体生产工艺流程图见图3.5-16，工艺流程与产污环节见图3.5-17~图3.5-24。

图3.5-16  替格瑞洛原料药产品主体生产工艺流程图（去掉氯代反应之后的工艺流程）

实际取消了该工段

图3.5-17  替格瑞洛中间体一TGC盐酸盐生产工艺流程及产污节点图

（备注：流程图中红框部分由原料TGM3-5氯代反应生成TGM3-5-1工段现已经取消，改为直接购置TGM3-5-1原料）

图3.5-18  替格瑞洛中间体二TGA-3生产工艺流程及产污节点图

图3.5-19 替格瑞洛中间体三TGA-4生产工艺流程及产污节点图

图3.5-20  替格瑞洛中间体四TGA-5生产工艺流程及产污节点图

图3.5-21  替格瑞洛中间体五TGA-6生产工艺流程及产污节点图

图3.5-22  替格瑞洛中间体六TGA-7生产工艺流程及产污节点图

图3.5-23  替格瑞洛粗品生产工艺流程及产污节点图

图3.5-24  替格瑞洛产品生产工艺流程及产污节点图

3.5.4棕榈酸帕利哌酮无菌原料药

本项目棕榈酸帕利哌酮无菌原料药生产过程为外购棕榈酸帕利哌酮粗品进行除菌精制得棕榈酸帕利哌酮无菌原料药。具体工艺流程简述及产污环节如下：

除菌过滤系统准备：用过滤系统完整性测试仪对过滤系统进行完整性检测，确定过滤系统正常，符合生产要求。

向500L反应釜中加入棕榈酸帕利哌酮粗品（人工投料），泵入无水乙醇（新鲜和回收套用乙醇H4-4-1），升温至75~80℃，搅拌溶清，加入活性炭，搅拌脱色，经除菌过滤设备，先用0.45μm滤膜过滤，粗滤用0.22μm滤膜精滤，精滤后滤液转入结晶釜，降温至-5~0℃析晶，搅拌，经离心机离心，离心滤液转移至反应釜，控制参数【T=55～60℃，P≤-80kpa】减压蒸馏乙醇。离心滤饼经真空烘箱，控制参数【T=50-60℃，P≤-0.09Mpa】干燥，再经粉碎机粉碎，包装得到棕榈酸帕利哌酮无菌产品。

产污环节：此过程产生含粉尘和乙醇的投料废气G4-4-1，含乙醇废气G4-4-2~G4-4-5；废活性炭S4-4-1（含棕榈酸帕利哌酮、乙醇、活性炭、杂质），蒸馏残液S4-4-2（棕榈酸帕利哌酮、乙醇、杂质）。

工艺流程及产污节点见下图：

图3.5-25  棕榈酸帕利哌酮无菌原料药生产工艺流程及产污节点图

## 3.6项目变动情况

（1）生产工艺变动内容

对比原环评报告，本项目替格瑞洛原料药生产工艺去掉了第一步氯代反应，由原来的通过原料TGM3-5氯代反应生产TGM3-5-1改为直接购置TGM3-5-1原料。

（2）废气处理措施变动情况

1）原环评报告内容

车间高浓含卤素废气经新增吸附-脱附装置（一级碱喷淋+一级水喷淋+树脂吸附-脱附+活性炭吸附脱附）处理；投料废气等经新增“一级碱洗+一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理，一并经新增DA011排气筒（新增）25米高空排放。

发酵废气有效收集后经高效过滤器预处理，高浓度碱性废气有效收集后，经酸式筛板塔预处理，与其他低浓度含卤素废气、高浓度有机废气、污水处理站废气、罐区废气一并依托现有“一级碱喷淋＋RTO＋一级碱喷淋”装置处理后通过 25米高DA005排气筒排放。

2）变动后

709、710车间高浓含卤素废气处理方式调整，实际废气经新建的液氮深冷设备预处理后，接入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放。709、710车间不涉及酸、碱的投料废气、离心废气经本次新增的1套“一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理，依托现有DA006排气筒高空排放；含酸或碱的投料废气、压滤废气及离心废气经过碱或酸筛板塔预处理后，与不含酸碱的压滤废气一并进入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放。

废气处理措施增加了液氮深冷回收二氯甲烷，增加了碱筛板塔，取消了一级碱洗装置和树脂吸附－脱附装置，废气排放依托现有DA005和DA006排气筒，DA011排气筒未建设。本项目新增的液氮深冷装置可利用企业现有液氮汽化过程中产生的冷能处理废气，不需要另外增加能耗。液氮深冷回收的冷凝液经精馏提纯二氯甲烷后用于生产过程套用，减少了全厂二氯甲烷的消耗量。

发酵废气有效收集后经高效过滤器预处理，高浓度碱性废气有效收集后经酸式筛板塔预处理，与其他低浓度含卤素废气、高浓度有机废气、污水处理站废气、罐区废气一并依托现有“一级碱喷淋＋RTO＋一级碱喷淋”装置处理后通过25米高DA005排气筒排放。

针对本项目废气变动内容，企业已于2026年6月8日填报环境影响登记表，完善了相关环保手续。

（3）废水处理措施变动情况

现有闲置的事故应急池区域改为一级A/O，厂内污水处理末端增加了一级A/O。

针对本项目废水变动内容，企业已于2025年9月2日填报环境影响登记表，完善了相关环保手续。

（4）次生危险废物代码变动情况

本项目沙库巴曲缬沙坦钠、替格瑞洛原料药生产中干燥压滤工段采用硫酸镁作为干燥吸附剂，其压滤废渣（S4-1-12、S4-3-17）产生量约38.878t/a，主要成分为废盐（硫酸镁），对照《危险废物名录（2025年版）》，危废代码由271-005-02变更为271-004-02更符合。该压滤废渣单独收集处置，现委托有资质单位（江苏东江环境服务有限公司）安全填埋处置。

（5）其他变动内容

考虑到现有软水系统有处理余量，新建的1套纯水制备系统软水制备能力从5 m3/h降为3 m3/h。

本项目变动内容与《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中重大变动清单对照见表3.6-1。

###### 表3.6-1  本项目变动内容与环办环评〔2018〕6号文件对照表

| 项目 | 重大变动清单 | 本项目变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1.中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。 | 不涉及 | 否 |
| 建设地点 | 2.项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。 | 不涉及 | 否 |
| 生产工艺 | 3. 生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 本项目替格瑞洛原料药生产工艺去掉了第一步氯代反应，由原来的通过原料TGM3-5氯代反应生产TGM3-5-1改为直接购置TGM3-5-1原料。调整后，取消了TGM3-5、草酰氯原料的使用，甲苯使用量降低41.475t/a，降低了环境风险和污染物排放。 | 否 |
|  | 4. 新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 不涉及 | 否 |
| 环境保护措施 | 5.废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | （1）废气变动内容 ①本项目709、710车间高浓含卤素废气处理方式调整，实际废气经新建的液氮深冷设备回收二氯甲烷后，接入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”废气装置处理，尾气由DA005排气筒25米高空排放。 ②本项目709、710车间不含酸碱的投料废气、离心废气处理措施取消了一级碱洗工段，废气通过1套“一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理后，尾气通过现有DA006排气筒排放。含酸碱的投料废气、离心废气、压滤废气经过碱或酸筛板塔预处理后，与不含酸碱的压滤废气一并接入现有“碱喷淋+RTO+碱喷淋”装置处理，尾气通过DA005排气筒25米高空排放。 ③DA011排气筒实际未建。 根据验收监测结果，DA005和DA006排气筒各污染物均能达标排放，不新增污染物种类，实际废气污染物排放总量未超过全厂核定总量，因此以上变动未导致不利环境影响增加。 （2）废水变动内容 厂内污水处理站废水增加一级A/O工艺，以确保污水COD、氨氮、总氮稳定达到接管标准。 | 企业已经填报环境影响登记表，完善了相关环保手续 |
|  | 6. 排气筒高度降低10%及以上。 | 不涉及 | 否 |
|  | 7. 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 不涉及 | 否 |
|  | 8. 风险防范措施变化导致环境风险增大。 | 不涉及 | 否 |
|  | 9. 危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。 | 本项目生产中干燥压滤采用硫酸镁作为干燥剂，产生压滤废渣（S4-1-12 、S4-3-17）约38.878t/a，对照《危险废物名录》（2025年版），危废代码由271-005-02变更为271-004-02更合适。该危废主要成分为废盐，现委托有资质单位（江苏东江环境服务有限公司）安全填埋处置，未导致不利环境影响加重。 | 否 |

# 4 环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目污水采用“雨污分流，清污分流”体制。工艺废水中高盐废水（W4-1-2、W4-1-4、W4-1-9、W4-1-11、W4-2-1、W4-2-4、W4-3-1、W4-3-3、W4-3-4、W4-3-7、W4-3-9、W4-3-11、W4-3-13）经三效蒸发器处理后与高COD废水（W4-1-1、W4-1-3、W4-1-5、W4-1-6、W4-1-7、W4-1-8、W4-1-12、W4-2-2、W4-2-3、W4-2-5、W4-2-6、W4-2-7、W4-2-8、W4-2-9、W4-2-10、W4-2-11、W4-3-2、W4-3-5、W4-3-6、W4-3-8、W4-3-10、W4-3-12、真空泵废水W7和尾气吸收废水W8）一并进入“芬顿氧化”，高浓度废水中大分子转化为可降解的小分子，再与低浓度废水（原料药工艺废水W4-1-10、W4-2-12、质检废水W5、设备和地面清洗废水W6）汇至调节池二，与经芬顿氧化工艺处理后的高COD废水一起进入“铁碳微电解+中和+混凝沉淀”工艺进一步处理，生活污水W10汇合至调节池三，与车间低浓度废水、循环冷却排水W11、蒸汽冷凝水W12经“水解+EGSB反应器+厌氧沉淀+缺氧+好氧+二沉+斜板沉淀”工艺进一步处理，处理后经尾水池接管，尾水中pH、COD、SS、石油类、NH3-N、TP、TN、甲苯、总盐满足如东深水环境科技有限公司接管要求。

本项目废气污染物治理设施建设情况与环评报告相比，在污水处理末端增加了一套A/O处理设备。本项目废水污染物产生及治理情况见表4.1-1。

###### 表4.1-1 本项目废水产生及治理情况表

| 废水类别 | 废水来源 | 污染物种类 | 治理设施 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预处理 | 综合处理 |  |
| 高COD废水 | 三效蒸发装置出水、废水W4-1-1、废水W4-1-3、废水W4-1-5、废水W4-1-6、废水W4-1-7、废水W4-1-8、废水W4-1-12、废水W4-2-2、废水W4-2-3、废水W4-2-5、废水W4-2-6、废水W4-2-7、废水W4-2-8、废水W4-2-9、废水W4-2-10、废水W4-2-11、废水W4-3-2、废水W4-3-5、废水W4-3-6、废水W4-3-8、废水W4-3-10、废水W4-3-12、水环泵废水W7、尾气吸收废水W8 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、全盐量、二氯甲烷、AOX、甲苯、硫化物、氟化物、乙腈 | 芬顿氧化+铁碳微电解+中和+混凝沉淀 | 水解+EGSB反应器+厌氧沉淀+A/O+二沉+A/O（新增）+斜板沉淀 | 接管至如东深水环境科技有限公司污水处理厂 |
| 低浓度废水 | 废水W4-1-10、废水W4-2-12、质检楼分析废水W5、设备及地面清洁废水W6 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、二氯甲烷、全盐量、氟化物、硫化物、甲苯、AOX、石油类 | / |  |  |
| 生活污水 | / | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 |  |  |
| 循环冷却水 | / | COD、SS | / |  |  |
| 蒸汽冷凝水 | / | COD、SS | / |  |  |
| 初期雨水 | / | COD、SS | 经初期雨水净化装置处理后回用作地面冲洗用水 |  |  |

本项目各股废水走向及处理工艺流程见图4.1-1。本次新建一套A/O池，构筑物尺寸：缺氧池2个7×7×5.5m，好氧池1个7×7×5.5m，二沉池1个7×7×5.5m；设备配置：好氧池回流泵2台，潜水搅拌机4台，污泥回流泵4台；设计参数：停留时间12小时，污泥龄15天，污泥负荷约0.2kgCOD/(kgMLSS·d)。

本项目初期雨水经厂内现有雨水净化设备处理后回用，雨水净化设备工艺流程及设备参数见表4.1-2。

###### 表4.1-2 初期雨水净化设备工艺流程及参数表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 工艺流程图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深井潜水泵 | QJ8.4-50-3 |  |
| 3 | 不锈钢隔膜泵 | QBK-15 |  |
| 4 | 加药桶 | 4000L |  |
| 5 | 净化罐 | / |  |
| 6 | 排污潜水泵 | 50WQGN9-22 |  |

本项目废水处理设施图片见表4.1-3。

实际新增

###### 图4.1-1  厂内污水处理站处理工艺流程图

（图中最后一级A/O为本次新增）

###### 表4.1-3  相关废水治理设施照片

| ###### 现有三效蒸发器 | ###### 本次新建的三效蒸发器 |
| --- | --- |
| ###### 现有A/O池 | ###### 后期新建的A/O池 |
| ###### 污泥干燥器 | ###### 污水处理装置（EGSB） |
| ###### 环保综合楼 | ###### 在线监测房 |
| ###### 初期雨水及事故池 | ###### 初期雨水净化器 |
| ###### 阀门 | ###### 提升泵 |
|  | ###### / |
| ###### 液位计 | ###### / |

### 4.1.2废气

本着遵循“应收尽收、分类收集、分质处理、集中排放、总量控制”的原则，苏环办〔2014〕128号、苏环办〔2019〕53号、GB 37822-2019要求，项目设计在确保安全前提下，将易产生VOCs的重点污染源远离敏感点布置，使用功能或检修要求相似的设备适当集中布置，厂房设计采用多层，充分利用层高位差进行物料转移。针对项目间歇性工艺特点，尽量采取序批式生产工艺，加强工艺自动化设计。物料的储存和装卸、进出料、物料转移、固液分离、干燥、溶剂回收、真空尾气、取样和包装、废水集输及处理废气、固废贮存、开停工与检修、环境管理等方面全面按照要求建设和管理，有机废气“应收尽收”，尽量减少无组织废气的产生。

（1）高浓含卤素废气、投料废气、离心废气和压滤废气处理措施

709、710车间高浓含卤素废气处理方式调整，实际废气经新建的液氮深冷（回收二氯甲烷）设备预处理后，接入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放。

709、710车间不含酸碱的投料废气、离心废气等经本次新增的1套“一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理，依托现有DA006排气筒高空排放；酸性或碱性投料废气、压滤废气及离心废气经过碱筛板塔或酸筛板塔与处理后，与不含酸碱性的压滤废气一并接入现有“碱喷淋+RTO+碱喷淋”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放。

对照原环评报告，本项目废气处理措施增加了液氮深冷回收二氯甲烷，增加了碱筛板塔；取消了一级碱洗装置和树脂吸附-脱附装置；废气排放依托现有DA005和DA006排气筒，DA011排气筒实际未建设。建设前后废气收集走向对照见图4.1-2。

本项目实际建设新增的碱筛板塔风压3kpa，风量3500m3/h，塔高6m，塔径1.2m。实际新增的液氮深冷系统设备清单见表4.1-4。

乙醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙酸、氯化氢、甲基叔丁基醚、异丙醇、甲苯、甲醇、乙腈、氨气、四氢呋喃、三乙胺、NMHC、TVOC、H2S、烟粉尘、SO2、NOx、一氧化碳、二噁英、臭气（无量纲）

实际未建

实际未建

实际未建

高浓度含卤素废气

投料废气、离心废气和压滤废气

###### 图4.1-2 本项目高浓含卤素废气、投料废气、离心废气和压滤废气处理措施变动情况

###### 表4.1-4 实际建设新增的液氮深冷系统设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮汽化器 | 处理液氮量：200m3/h | 316L | 2 | 台 | 4mm厚度外壳，壳程内间隙100mm，带泄爆片，收集盘带视盅 |
| 2 | 风冷器 | 热面积：30m2 | 304 | 1 | 只 |  |
| 3 | 螺旋管冷凝器 | 换热面积：15m2 | 316L | 2 | 台 | 一用一备，带盘管伴热 |
| 4 | 板式换热器 | 换热面积：3m2 | 304 | 1 | 台 | 压缩空气 |
| 5 | 接收罐 | φ800*1000mm，容积0.5m³ | 304 | 2 | 台 | 带保温 |
| 6 | 二氯甲烷气动阀 | DN200 | 304 | 5 | 个 |  |
| 7 | 液氮气动阀 | DN25 | 304 | 2 | 个 |  |
| 8 | 液氮调节阀 | DN25 | 304 | 1 | 个 |  |
| 9 | 氮气减压阀组 | DN50 | 304 | 1 | 个 |  |
| 10 | 新风气动阀 | DN50 | 304 | 1 | 个 |  |
| 11 | 空气气动阀 | DN25 | 304 | 4 | 个 |  |
| 12 | 蒸汽调节阀 | DN25 | 304 | 1 | 个 |  |
| 13 | 蒸汽疏水阀组 | DN25 | 304 | 2 | 套 |  |
| 14 | 冷冻盐水气动阀 | DN25 | 304 | 2 | 个 |  |

（2）发酵废气及其他废气处理措施

本项目709、710车间发酵废气经高效过滤器预处理后，车间其他含DMF等废气经新增酸式筛板塔预处理后与其他低浓含卤素废气、高浓度有机废气、污水处理站收集废气、罐区收集废气经现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理后，危废暂存间废气经现有“活性炭吸附脱附装置”处理后，一并由DA005排气筒（现有）25米高空排放。本项目709、710发酵废气及其他废气处理措施与环评报告一致，废气收集走向见图4.1-3。

###### 图4.1-3 本项目发酵废气及其他废气收集线路图

（备注：替格瑞洛原料药生产工艺去掉了第一步氯代反应，实际无G4-3-2、G4-3-3排污点）

本项目建成后，全厂废气收集走向见图4.1-4和表4.1-5。

FQ3

FQ1

FQ2

###### 图4.1-4 本项目实际建成后全厂废气收集线路图

（   为有组织废气监测点）

###### 表4.1-5 本项目废气产生及治理情况表

| 车间名称 | 产污环节 | 污染物种类 | 原环评废气治理措施 | 实际废气防治措施 |  | 排气筒编号 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 709、710车间 | 高浓含卤素废气 | DMF、醋酸异丙酯、二氯甲烷、甲苯、氯化氢、三乙胺、叔丁胺、叔丁醇、四氢呋喃、溴乙酸乙酯、乙醇 | 碱喷淋+水喷淋+树脂吸附+活性炭吸附 | 液氮深冷 | 碱喷淋+RTO炉+碱喷淋 | DA005 | 25 | 1.09 |
|  | 酸性或碱性投料废气、离心废气，离心废气 | 粉尘、乙醇、异丙胺、三乙胺、乙酸乙酯、正庚烷、二氯甲烷、甲醇、乙酸、醋酸异丙酯、叔丁胺、异丙醇、乙腈、氯化氢、甲苯 | 碱喷淋+水喷淋+活性炭吸附 | 碱筛板塔或酸筛板塔 |  |  |  |  |
|  | 发酵废气G4-1-1-1 | TVOC | 高效过滤器+碱喷淋+RTO炉+碱喷淋 | 高效过滤器 |  |  |  |  |
|  | 其他工艺废气 | 乙醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙酸、氯化氢、甲基叔丁基醚、异丙醇、甲苯、甲醇、乙腈、氨气、四氢呋喃、三乙胺、NMHC、H2S、TVOC、 | 碱喷淋+RTO炉+碱喷淋 | / |  |  |  |  |
| 污水处理站 | 三效蒸发废气、污水处理废气 | 二氯甲烷、甲苯、乙醇、叔丁醇、四氢呋喃、三乙胺、乙酸乙酯、丙酮、甲醇、氨、硫化氢、非甲烷总烃 | 碱喷淋+RTO炉+碱喷淋 | / |  |  |  |  |
| 危废仓库 | 危废贮存废气 | TVOC | 活性炭吸附 | 活性炭吸附 |  |  |  |  |
| 709、710车间 | 不含酸碱的投料废气、离心废气 | 粉尘、甲醇、乙醇、甲基叔丁基醚、二氯甲烷、甲苯、丙酮、异丙醇、DMF、乙腈、四氢呋喃、溴乙酸乙酯、异丙醚 | 碱喷淋+水喷淋+活性炭吸附 | 水喷淋+活性炭吸附 |  | DA006 | 25 | 1.0 |
| 质检楼 | 质检废气 | TVOC、非甲烷总烃、硫酸雾 | 水喷淋+除雾+活性炭吸附 | 水喷淋+除雾+活性炭吸附 |  | DA010 | 15 | 1.09 |

本项目废气治理设施现场照片见表4.1-6。

###### 表4.1-6 本项目相关废气治理设施现场照片一览表

| ###### 1#RTO焚烧炉 | ###### 现有2#RTO焚烧炉 |
| --- | --- |
| ###### 现有危废仓库活性炭吸附装置 | ###### 现有质检楼废气处理设备 |
| ###### 709、710车间投料、离心及压滤废气“水洗+活性炭吸附脱附”废气处理设备（本次新建） |  |
| ###### 酸、碱筛板塔（本次新建） | ###### 液氮深冷设备（本次新建） |
|  | ###### 高效过滤器（本次新建）滤芯参数 |
| ###### 高效过滤器（本次新建） | ###### DA005排气筒（现有） |
| ###### DA006排气筒（现有） | ###### DA010排气筒（现有） |
| ###### “以新带老”措施：储罐废气密闭管道收集处理 |  |

### 4.1.3噪声

本项目噪声实际与环评报告一致。本项目主要噪声源主要为离心机、泵类、风机等，各噪声源强约80～90dB（A），具体见表4.1-7和表4.1-8。

表4.1-7  本工程厂区噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号/数量 | 声源源强/dB（A） | 声源控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆真空泵 | 2 | 90 | 隔声罩、减震垫、消声器 |
| 2 | 罗茨真空泵 | 2 | 90 |  |
| 3 | 无油立式泵 | 1 | 90 |  |
| 4 | 风机 | 2 | 90 |  |

表4.1-8  本工程厂区噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号/数量 | 声源源强/dB(A) | 声源控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 709车间 | 离心机 | 11 | 85 | 隔声罩、减震垫、消声器、厂房隔声 |
| 2 |  | 粉碎机 | 4 | 80 |  |
| 3 |  | W罗茨真空泵机组 | 1 | 90 |  |
| 4 |  | 真空泵 | 1 | 90 |  |
| 5 |  | 射流真空泵 | 4 | 90 |  |
| 6 | 710车间 | 离心机 | 8 | 85 |  |
| 7 |  | 输送泵 | 6 | 90 |  |
| 8 |  | 粉碎机 | 3 | 80 |  |
| 9 |  | 颗粒机 | 1 | 80 |  |

本项目噪声治理设施现场照片见表4.1-9。

###### 表4.1-9  本项目噪声治理设施现场照片

| ###### 避振块 | ###### 设备消音器 |
| --- | --- |

### 4.1.4固体废物

本项目废气处理措施取消了树脂吸附-脱附装置，实际无废树脂（S6-8）和脱附废液（S6-9）产生；液氮深冷的冷凝液工艺内套用；企业废气处理的活性炭在厂内脱附回用，废活性炭产生量基本不变。

本项目沙库巴曲缬沙坦钠、替格瑞洛原料药生产干燥压滤工段采用硫酸镁作为干燥吸附剂，其压滤废渣（S4-1-12、S4-3-17，产生量约38.878t/a）主要成分为废盐（硫酸镁），对照《危险废物名录（2025年版）》，危废代码由271-005-02变更为271-004-02。

根据原环评报告，本项目产生的一般固体废物包括试剂瓶、进样瓶、器皿、变色硅胶、废包装物、废塑料/废铁桶、废陶瓷砖以及生活垃圾等，其中生活垃圾委托环卫部门统一收集处理，其他一般委外综合利用。本项目危险废物包括离心废液、发酵失败产物，蒸馏残液、精馏残液，压滤废渣，废活性炭（脱色），废溶剂1，废溶剂3，废催化剂，废过滤膜，废试剂，废滤膜、滤纸，合成废料，检测废样、炽灼残渣，废试剂瓶，废硅藻土及其杂质，废内包材，三效蒸发废渣，废水污泥，废活性炭，废机油，废溶剂空桶，多次回用报废溶剂，废药品等，委托有资质单位处置。本项目一般固体废物产生及处置情况见表4.1-10，危险废物产生及处置情况见表4.1-11。

本项目一般固废暂存依托现有一般固废仓库（面积178.5m2），危险废物暂存依托现有危废仓库（两座危废仓库，面积分别为60m2、308m2），与原环评一致，可满足本项目固废暂存需求，具体现场照片见表4.1-12。由图可知，本项目依托的危废仓库按照相关要求规范建设。

###### 表4.1-10  本项目一般固体废物产生及处置情况一览表

| 副产物 |  | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废代号 | 名称 |  |  |  |  |  |
| S7 | 包装材料（未沾染化学品） | 其他 | 固 | 塑料等 | 0.6 | 南通城洁工业固废处理公司 |
| S8 | 试剂瓶 |  | 固 | 玻璃 | 2.4 |  |
| S9 | 进样瓶 |  | 固 | 玻璃 | 0.12 |  |
| S10 | 玻璃器皿 |  | 固 | 玻璃 | 1.2 |  |
| S11 | 变色硅胶 |  | 固 | 硅胶 | 0.08 |  |
| S12 | 废离子交换树脂 |  | 固 | 树脂 | 6 |  |
| S13 | 废过滤器 |  | 固 | 石英砂 | 8.32 |  |
| S14 | 废陶瓷砖 | RTO炉 | 固 | 陶瓷砖 | 30 |  |
| S15 | 雨水处理装置固废 | 雨水处理装置 | 固 | 过滤杂质 | 30 |  |
| S16 | 废保温棉 | 其他 | 固 | 保温棉 | 5.0 |  |
| S17 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固 | 纸屑等 | 16.875 | 委托环卫部门处置 |

###### 表4.1-11  本项目危险废物产生与处置情况汇总表

| 固废编号 | 固废名称 | 固废属性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 环评核算量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-1-1-1 | 离心废液 | 危险废物 | HW02 | 271-001-02 | 离心 | 液 | 转氨酶A、杂质 | 0.849 | / | 南通九洲环保科技有限公司 |
| S4-1-1-2 | 发酵失败产物 | 危险废物 | HW02 | 271-005-02 | 发酵 | 液 | 转氨酶A、杂质 | 0.5 | / |  |
| / | 蒸馏残液、精馏残液 | 危险废物 | HW02 | 271-001-02 | 蒸馏 | 液 | 中间体等有机物 | 1126.443 | 1136.28 |  |
| S4-1-1、S4-2-10、S4-2-13、S4-3-22 | 压滤废渣 | 危险废物 |  | 271-005-02 | 压滤 | 固 | 有机物 | 68.493 | 55.758 |  |
| S4-1-12、S4-3-17 | 压滤废渣 | 危险废物 |  | 271-004-02 | 压滤 | 固 | 硫酸镁、有机物 | 38.878 | 6.453 | 江苏东江环境服务有限公司 |
| S4-1-7、S4-3-11、S4-3-14、S4-3-20、S4-4-1 | 废活性炭 （脱色） | 危险废物 |  | 271-004-02 | 过滤脱色 | 固 | 活性炭 | 24.384 | 24.129 | 南通九洲环保科技有限公司 |
| S4-1-5、S4-1-10、S4-2-5 | 废溶剂1 | 危险废物 | HW06 | 900-401-06 | 蒸馏冷凝 | 液 | 二氯甲烷等有机物 | 20.407 | 23.47 | 南通东港化工有限公司 |
| S4-1-2、S4-2-1、S4-2-8、S4-3-1、S4-3-2、S4-3-15 | 废溶剂3 | 危险废物 | HW06 | 900-402-06 | 蒸馏冷凝 | 液 | 甲苯、丙酮等有机物 | 94.329 | 85.66 | 江苏盈天环保科技有限公司南通卓惠新材料科技有限公司 |
| S4-3-8 | 废催化剂 | 危险废物 | HW50 | 271-006-50 | 压滤 | 固 | 钯碳等 | 0.724 | 0.69 | 贺利氏贵金属技术（中国）有限公司 |
| S4-4-3 | 废过滤膜 | 危险废物 | HW06 | 900-405-06 | 膜分离 | 固 | 有机物 | 1.0 | / | 南通九洲环保科技有限公司 |
| S5-1、S5-2 | 废试剂 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 处理样品、仪器运行 | 液 | 甲醇、DMF、乙腈等 | 0.5 | / |  |
| S5-3 | 废滤膜、滤纸 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 过滤 | 固 | 滤膜、滤纸 | 0.1 | / |  |
| S5-4 | 合成废料 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 检验 | 固 | 有机物 | 0.12 | / |  |
| S5-5 | 检测废样、炽灼残渣 | 危险废物 | HW03 | 900-002-03 | 检验 | 固 | 药品 | 0.5 | 0.591 |  |
| S5-6 | 废试剂瓶 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 储存试剂 | 固 | 各类试剂 | 0.042 | / |  |
| S5-7 | 废硅藻土及其杂质 | 危险废物 | HW49 | 900-047-49 | 检验 | 固 | 硅藻土、杂质 | 0.2 | / |  |
| S6-1 | 废内包材 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 包材 | 固 | 沾染有机物的包装材料 | 10 | 11.85 |  |
| S6-2 | 三效蒸发废渣 | 危险废物 | HW49 | 900-046-49 | 废水处理 | 固 | 盐类物质 | 663.053 | 528.384 | 江苏东江环境服务有限公司 |
| S6-3 | 废水污泥 | 危险废物 | HW49 | 900-046-49 | 废水站 | 固 | 活性污泥、杂质 | 80 | 78.6 | 南通东江环保技术有限公司 |
| S6-4 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 | 废气、废水处理装置 | 固 | 活性炭 | 8.0 | 7.39 | 南通九洲环保科技有限公司 |
| S6-5 | 废机油 | 危险废物 | HW08 | 900-214-08 | 工程检修 | 固 | 机油 | 0.80 | / |  |
| S6-6 | 废溶剂空桶 | 危险废物 | HW49 | 900-041-49 | 原辅材料 | 固 | 铁桶、塑料桶 | 8.0 | 9.6 | 如东中惠再生资源有限公司 |
| S6-7 | 多次回用报废溶剂 | 危险废物 | HW02 | 271-001-02 | 生产线 | 液 | 异丙醇、MTBE、乙醇 | 20 | 18.71 | 江苏盈天环保科技有限公司南通/卓惠新材料科技有限公司 |
| S6-10 | 废药品 | 危险废物 | HW02 | 271-005-02 | 生产线 | 固 | 药品 | 1.0 | 0.85 | 南通九洲环保科技有限公司 |

备注：实际产生量根据2026年1~4月危废产生量折算; “/”表示产废周期内暂无危废产生。

###### 表4.1-12  企业危险废物仓库现场照片

| ###### 危废仓库（外部） |  |
| --- | --- |
| ###### 危废仓库地面防腐防渗，液体收集、导流沟 |  |
| ###### 危废仓库分类暂存 |  |
| ###### 危废仓库危废吨袋规范化标识 |  |
| ###### 防爆监控摄像头 | ###### 人体静电释放器 |
| ###### 火灾自动报警系统 | ###### 红外报警系统 |
| ###### 可燃气体报警装置 | ###### 紧急喷淋洗眼器 |
| ###### 危废仓库废气收集及处理系统 |  |

### 4.1.5土壤及地下水

本项目采取的土壤及地下水防范措施见表4.1-13，现场照片见表4.1-14。

###### 表4.1-13  本项目土壤及地下水防范措施一览表

| 序号 | 主要环节 | 防渗分区 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 709车间/710车间 711车间/712车间 | 重点防渗 | 车间有耐腐蚀的硬化地面，表面无裂隙。铺设混凝土材料，厚度23cm，1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类）1道，设置环评地坪底漆一道，中漆两道，面漆两道。 |
| 2 | 丙类仓库3 | 一般防渗 | 一般防渗区的防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |

###### 表4.1-14  本项目土壤及地下水防范措施现场照片

| ###### 新建车间地面防渗 | ###### 新建仓库地面防渗 |
| --- | --- |
| ###### 地下水跟踪监测井 |  |

本项目建成后全厂土壤、地下水自行检测方案见表4.1-15、表4.1-16和图4.1-5。

###### 表4.1-15 本项目建成后全厂土壤、地下水自行检测点布置情况

| 类别 | 编号 | 布点位置 |  |  | 地下设施、管线情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 理论布点位置 | 实际布点位置 | 布点位置确认原因 |  |
| 土壤 | T1 | 710车间北 | 同理论布点位置 | 生产过程中使用的原料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T2 | 706车间北 |  | 生产过程中使用的原料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T5 | 705车间东 |  | 生产过程中使用的原料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T3 | 712车间北 |  | 生产过程中使用的原料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T4 | 705车间北 |  | 生产过程中使用的原料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T6 | 污水站北侧 |  | 废水处理设施产生废水、酸、碱等可能造成土壤和地下水污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T7 | RTO附近 |  | 废气处理可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T8 | 储罐区北 |  | 储罐储存的物料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T9 | 丙类仓库2附近 |  | 仓库储存的物料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T10 | 甲类仓库3附近 |  | 仓库储存的物料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | T11 | 厂区外东南对照点 |  | 对照点 | 无 |
| 地下水 | D1 | 710车间北 | 同理论布点位置 | 生产过程中使用的原料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | D2 | 706车间北 |  | 生产过程中使用的原料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | D3 | 污水站北侧 |  | 废水处理设施产生废水、酸、碱等可能造成土壤和地下水污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | D4 | 储罐东北角 |  | 储罐储存的物料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | D5 | 甲类仓库3附近 |  | 仓库储存的物料可能造成土壤和地下水的污染，因此确认该点位。 | 无 |
|  | D6 | 厂区外东南对照点 |  | 对照点 | 无 |

###### 图4.1-5 本项目建成后全厂土壤、地下水自行检测点位图

（图中T*为土壤自行监测点，D*为地下水自行监测点）

###### 表4.1-16 本项目建成后全厂土壤、地下水自行监测项目一览表

| 年份 | 项目 | 类别 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上半年 | 土壤 | 重金属 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 |
|  |  | 挥发性污染物（VOCs）27项 | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 |
|  |  | 半挥发性有机污染物（SVOC）11项 | 硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  |  | 关注污染物 | pH、总石油烃C10-C40、乙腈、乙醚、丙酮、丁酮、甲基叔丁基醚、甲醛、氟化物、二噁英（T3点位） |
|  | 地下水 | 地下水35项 | pH值、色度、臭和味、肉眼可见物、浊度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 |
|  |  | 关注污染物 | 总石油烃C10-C40、二氯甲烷、氯苯、苯胺类、硝基苯、丙酮、甲醇、溴酸盐、甲醛、磷酸盐 |
| 下半年 | 地下水 | 关注污染物 | 总石油烃C10-C40、二氯甲烷、氯苯、苯胺类、硝基苯、丙酮、甲醇、溴酸盐、甲醛、磷酸盐、氰化物、甲苯 |

## 4.2其他环境保护设施

### 4.2.1环境风险防范设施

南通常佑药业科技有限公司于2025年1月17日签发了《南通常佑药业科技有限公司突发环境事件应急预案》，并于2025年1月20日取得南通市如东生态环境局备案，备案编号：320623-2025-042-M。

企业现有1个雨水排口、1个废水排口，厂区所有雨水排口均设置雨水截断闸阀，在厂区发生事故时，可将雨水排水系统进行截断，确保事故废水不会经过雨水排放口排入外环境。全厂共设置1个较大的初期雨水及事故应急池，有效容积2000m3，实现在事故状态下对厂区事故排水的收集，防止事故废水经雨水排口流入周边水体。

企业应急物资配备情况见下表4.2-1。

###### 表4.2-1  企业应急物资配备情况一览表

| 应急物资 |  | 储存情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 | 数量 | 位置 |
| 污染源切断物资 | 沙包沙袋、快速膨胀袋、溢漏围堤 | 沙袋 2000 | 仓储、生产车间 |
| 污染物收集设施 | 收油机，潜水泵（包括防爆潜水泵） | 潜水泵 1 台 | 污水站 |
|  | 吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋 | 吸油棉 8 箱 | 污水站、微型消防站、消防器材库 |
|  | 吨桶、油囊、储罐 | 吨桶 2 个 | 污水站 |
| 污染物降解物资 | 溶药装置：搅拌机、搅拌桨 | 溶药装置 1 套 | 污水站 |
|  | 加药装置：水泵、阀门、流量计，加药管 | 加药装置 1 套 | 污水站 |
|  | 吸附剂：活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石 | 活性炭 0.5 吨 | 污水站 |

### 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

企业废水在线监测装置安装位置、数量、监测因子、监测数据联网情况见表4.2-2。

###### 表4.2-2  企业废水在线监测装置情况一览表

| 类型 | 安装位置 | 数量 | 监测因子 | 联网情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水排放口 | 1 | pH、COD、氨氮、TP、TN | 已联网 |
|  | 雨水排口 | 1 | pH、COD | 已联网 |
| 废气 | DA005、DA006、DA010 | 3 | 非甲烷总烃 | 已联网 |

本项目相关排污口标识、监测设施及在线监测装置见表4.2-3。

###### 表4.2-3  本项目排污口、监测设施及在线监测装置

| ###### 污水排放口 | ###### 雨水排放口 |
| --- | --- |
| ###### DA005排气筒标识牌 | ###### DA006排气筒标识牌 |
| ###### DA010排气筒标识牌 | ###### 废水在线站房 |
| ###### 废气在线设施 | ###### 废气在线站房 |

### 4.2.3“以新带老”措施落实情况

本项目环境影响报告书提出的“以新带老”措施落实情况见表4.2-4。由表可知，本项目“以新带老”措施均已落实到位，并纳入本次验收范围。

###### 表4.2-4 本项目“以新带老”措施落实情况一览表

| 序号 | “以新带老”措施 | 整改措施落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据例行监测计划开展厂区内非甲烷总烃例行监测和DA010排气筒中非甲烷总烃、甲醇、DMF例行监测。 | 企业于2026年1月28日已开展DA010排气筒例行监测，监测因子包括非甲烷总烃、甲醇、DMF；于2026年2月7日开展了厂内非甲烷总烃例行监测，具体监测报告见附件8。 |
| 2 | 根据现行环境管理要求，减少水环泵的使用，进一步减少水环泵排水量，减少水环泵位置位于703车间和705车间，减少8台水环泵，增加8台机械真空泵，真空泵废气收集处理系统不发生变化，仅减少水环泵废水量，增加废液量。 | 企业已按要求减少8台水环泵，增加8台机械真空泵，真空泵废气收集处理系统不发生变化。 |
| 3 | 针对现有阿利吉仑原料药采取削减61%产能，具体措施为限制年生产时间，不涉及设备拆除。 | 企业已按要求削减现有阿利吉仑原料药61%产能，产能从10t/a降至3.9t/a。 |
| 4 | 将现有罐区无组织废气收集后接入“碱洗+RTO+碱洗”处理后通过DA005排气筒排放。 | 现有储罐废气采用管道收集处理（收集图见表4.1-2），并纳入现有“碱洗+RTO+碱洗”处理，尾气通过DA005排气筒排放。 |

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环保设施投资及“三同时”落实情况见表4.3-1。

###### 表4.3-1  本项目环保设施投资及“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 （设施数目、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达标准 | 环保投资（万元） | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA005 | 乙醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙酸、氯化氢、甲基叔丁基醚、异丙醇、甲苯、甲醇、乙腈、DMF、氨气、四氢呋喃、三乙胺、NMHC、TVOC、H2S、烟粉尘、SO2、NOx、一氧化碳、二噁英、臭气浓度 | 一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔 | 颗粒物（药尘）、二氯甲烷、TVOC、NMHC、甲苯、氯化氢、氨、甲醇、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、硫化氢、臭气浓度排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1大气污染物基本项目最高允许排放限值、表2大气污染物特征项目最高允许排放限值、表3污水处理站废气大气污染物最高允许排放限值、附录C；RTO尾气中SO2、NOX、二噁英类排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表5燃烧（焚烧、氧化）装置大气污染物排放限值；DMF参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1挥发性有机物及臭气浓度排放限值；硫酸雾、一氧化碳参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值；乙醇、四氢呋喃、乙酸、甲基叔丁基醚、异丙醇、三乙胺执行估算值 | 80 | 已建 |
|  | DA010 | 硫酸雾、非甲烷总烃、TVOC | 水喷淋+除雾+活性炭吸附 | 硫酸雾参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1；非甲烷总烃、TVOC执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） | 80 | 已建 |
|  | DA011 | 粉尘、乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙酸、甲基叔丁基醚、甲苯、DMF、甲醇、乙腈、氨、乙酸乙酯、氯化氢、四氢呋喃、非甲烷总烃、TVOC | 酸筛板塔+一级碱、一级水喷淋+树脂吸附脱附+活性炭吸附脱附/一级碱、一级水喷淋+活性炭吸附脱附 | 颗粒物（药尘）、二氯甲烷、TVOC、NMHC、甲苯、氯化氢、氨、甲醇、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、硫化氢、臭气浓度排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1大气污染物基本项目最高允许排放限值、表2大气污染物特征项目最高允许排放限值、表3污水处理站废气大气污染物最高允许排放限值、附录C；DMF参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1挥发性有机物及臭气浓度排放限值；硫酸雾、一氧化碳参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值；乙醇、四氢呋喃、乙酸、甲基叔丁基醚、异丙醇、三乙胺执行估算值 | 640 | DA011排气筒未建，含卤素废气经液氮深冷后，依托现有“碱喷淋+RTO+碱喷淋”设备处理，尾气通过DA005排气筒排放。 不含酸碱的投料、离心废气经过“水洗+活性炭吸附脱附”装置处理后，通过DA006排气筒排放；含酸碱的投料废气、离心废气及压滤废气经过碱或酸筛板塔预处理后，与不含酸碱的压滤废气一并接入现有“碱喷淋+RTO+碱喷淋”设备处理，尾气通过DA005排气筒排放。 |
|  | 在线监控系统 |  | 依托现有DA005排气筒NMHC在线监测和DA006排气筒NMHC在线监测系统 | 确保废气污染物排放得到实时监控 | 0 | 已建，DA005、DA006、DA010排气筒均安装NMHC在线监测系统 |
| 废水 | 高盐废水、高COD废水、低浓废水、生活废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、LAS、全盐量等 | 厂内污水处理站，处理能力1000m3/d | 达如东深水环境科技有限公司接管标准 | 80 | 已建 |
|  | 雨污水管网 | / | 污水管网、雨水管网收集系统 | / |  | 已建 |
|  | 废水排口在线监测系统 |  | 依托厂区现有废水流量、COD、TP、NH3-N、总氮在线监测系统 | 确保污染物排放得到实时监控 | 0 | 已建 |
|  | 雨水排口在线监测系统 |  | 依托厂区现有COD在线监测系统 | 确保污染物排放得到实时监控 | 0 | 已建 |
| 噪声 | 生产设备、各类风机、泵等 | / | 选用低噪声设备，基础减震、建筑隔声，风机进出风口采用消声器等措施 | 噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 10 | 已建 |
| 固废 | 生产过程 | 一般固废 | 委外处置 | 临时储存，零排放，确保不产生二次污染 | 50 | 已建 |
|  | 生产、三废治理过程 | 危险固废 | 委托有资质单位处置 |  |  | 已建，现有两座危废仓库，面积分别为308m2和60m2 |
|  | 职员生活办公 | 生活垃圾 | 由环卫部门收集处理 |  |  | 已建 |
|  | 固体废物收集和固废仓库（包括危废暂存间、一般固废仓库） |  |  |  |  | 已建 |
| 地下水 | 分区防渗；选择耐腐蚀的设备、管道及阀门，以尽可能避免废水、废液的跑冒滴漏 |  |  | 确保不对地下水造成污染 | 20 | 已建 |
| 绿化 | 厂区绿化 |  | / | 美化环境、防尘降噪 | / | 已建 |
| 环境风险 | 针对拟建项目制定环境风险防范措施、风险应急预案、监管、建立制度等 |  |  | 事故发生后能得到有效控制 | / | 已落实 |
| 环境管理（机构、监测能力） | 制定相关规章制度，设环保机构，配备环保专业管理人员1~2名，委托当地有资质的环境监测机构定期进行污染源及环境质量的监测 |  |  | 防止污染事故发生，为环境管理提供依据 | 20 | 已落实 |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪表等） | 完善雨水管网、污水管网系统、排污口规范化设置、污水排口在线监测、雨水排口在线监测、废气排口在线监测 |  |  | 满足环境管理要求 | 20 | 已建 |
| 总量控制 | 污染物排放总量在区域范围内平衡。 |  |  |  | / | 已落实 |
| 区域解决问题 | - |  |  |  | / | / |
| 卫生防护距离设置 | - |  |  |  | / | / |
| 合计 | - |  |  |  | 1000 |  |

# 5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书主要结论与建议

《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目环境影响报告书》主要结论与建议见表5.1-1。

###### 表5.1-1  项目环境影响报告书主要结论与建议（原文摘录）

| 项目 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 污染物排放环境影响可接受 | （1）根据大气环境影响预测与评价结果，正常排放状况下，本项目建设对大气环境影响可以接受。 （2）根据地表水环境影响评价结果，建设项目废水在满足接管标准的情形下接管至如东深水环境科技有限公司，经处理后，尾水达标排放对区域海域水质影响较小。 （3）根据地下水环境影响预测与评价结果，本项目采取有效的防渗措施后，预计将能有效地防止废水等下渗污染地下水，因此，建设项目对地下水环境的影响较小。 （4）根据声环境影响预测与评价结果，建设项目厂界昼夜噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （5）根据固体废物环境影响分析结果，本项目固体废物通过采取有效的措施进行处理、处置后，可以得到及时有效的妥善处理、处置，可实现固废“零排放”，不会对环境产生不良影响。 （6）根据土壤环境影响与评价结果，沉降型土壤环境影响预测结果表明，项目运营期1~20年后，甲苯、二氯甲烷在落地浓度最大值网格内土壤中的累积最大预测值符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值要求，沉降后对周边环境影响较小。入渗型土壤环境影响预测结果表明，随着时间的增加，土壤中各深度点甲苯、二氯甲烷、二噁英的浓度逐渐稳定，最终形成稳定的浓度层，对周边土壤环境影响较小。生产过程中，企业通过加强监控及规范性操作，可减小物料泄漏的可能性。此外，污水处理站按照重点防渗区进行建设，可有效减小污水事故渗漏对土壤的环境影响。在落实好生产过程防控、厂区防渗工作的前提下，本项目对土壤环境影响较小。 （7）根据环境风险评价结果，本项目拟采取有效的环境风险防范措施，制定针对性、可操作性强的突发环境事件应急预案，并定期进行演练。在此前提下，建设项目环境风险事故对周围环境的影响在可接受范围内，环境风险可防控。 （8）根据生态环境评价结果，建设项目在现有厂区内建设，不新征工业用地，且正常工况下各污染物在采取合理的治理措施后可达标排放，对周围生态的影响在可接受范围内。 综上，拟建项目排放的污染物对周边环境影响可接受。 |
| 环境保护措施可行 | 拟建项目废气处理后达标排放；废水经厂区污水处理站处理达接管标准后，接管排入园区污水处理厂集中处理；主要噪声设备都安置在室内，并采取了减振、隔声等措施，厂界可达标排放；固体废物均得到妥善处置。在采取相应的风险防范措施后，拟建项目风险值可控制在环境的可接受程度之内。因此，拟建项目采取的污染防治措施合理可靠，污染物可达标排放。 |
| 主要结论 | 综合本报告书所作各项评价内容表明：本项目拟建于如东县洋口化学工业园西区南通常佑药业科技有限公司现有厂区内，符合城市规划总体要求；本项目的立项和建设符合国家及地方的产业政策，建成后有较高的社会经济效益；本项目拟采用的各项环保措施合理、可靠、有效，各类污染物可实现达标排放，污染物的排放量可控制在总量控制建议的控制值范围内；项目建成投产后，对评价区域环境污染影响不大，事故环境风险出现概率较低，基本做到环境效益与经济效益的统一。因此在下一步工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度，本报告书认为“南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目”在如东县洋口化学工业园西区南通常佑药业科技有限公司现有厂区建设是可行的。 |

## 5.2审批部门审批决定

2024年3月27日，如东县行政审批局发放了《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目环境影响报告书》（东行审环〔2023〕60号）。环评批复原文如下：

南通常佑药业科技有限公司：

你公司报送的《南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目环境影呴报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经审查，现批复如下：

一、该项目审批前我局已在网站（http://www.rudong.gov. en/）将项目内容进行了公示， 公众未提出反对意见及听证请求。根据如东县洋口镇人民政府备案（洋镇行审〔2023〕2号）、环境影响报告书技术评估意见、环评结论与建议，在切实落实各项污染防治措施，各类污染物达标排放且不突破控制总量及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，仅从环保角度分析，你公司在如东县洋口化学工业园西区通海四路2号（常佑药业现有厂区内）建设具备环境可行性。

二、该项目为扩建项目，项目建成达产后，预计可形成年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药的生产能力。扩建具体内容见《报告书》。

三、你公司必须按照《报告书》中对策建议，严格执行建设项目环保“三同时”制度，认真落实《报告书》中提出的各项环境污染治理措施及环境管理要求，充分采纳技术评估意见，切实做好以下污染防治工作：

（一）在设计、建设和运行中，按照“生态优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，不断优化工艺路线和设计方案，提高产品质量，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。

（二）严格落实各项水污染防治措施。实行“雨污分流、清污分流”。该项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。你公司须对施工单位进行有效监督，严禁施工废水、生活污水直排外环境，须对其进行有效收集处理。该项目运营期产生的纯水制备浓水作为循环冷却系统补充水；初期雨水依托现有初期雨水净化装置处理后用于地面冲洗；工艺废水、质检废水、设备及地面清洗废水、真空泵废水、尾气吸收废水、冷却系统排水、蒸汽冷凝水及经化粪池预处理后的生活污水分类收集，分质预处理，经现有污水处理站预处理后接管至如东深水环境科技有限公司集中处理。具体处理过程见《报告书》。接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 表1中B等级标准和如东深水环境科技有限公司接管标准。雨水排放按照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》的通知（苏污防攻坚指办）〔2023〕71号文执行。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期废气主要来源于施工车辆排放的尾气、施工扬尘。你公司须加强施工过程管理，采取合理可行的措施，减轻施工期间无组织排放废气及扬尘污染。该项目运营期709/710车间高浓度含卤素废气分别有效收集后，经新增的 “一级碱喷淋＋一级水喷淋＋树脂吸附－脱附＋活性炭吸附脱附”装置处理后通过25米高DA011排气筒排放；投料废气、离心废气及压滤废气分别有效收集后，经新增的“一级碱喷淋＋一级水喷淋＋活性炭吸附脱附”装置处理后通过25米高DA011排气筒排放；发酵废气有效收集后经高效过滤器预处理，高浓度碱性废气有效收集后经酸式筛板塔预处理，与其他低浓度含卤素废气、高浓度有机废气、污水处理站废气、罐区废气一并依托现有“一级碱喷淋＋RTO＋一级碱喷淋”装置处理后通过 25米高DA005排气筒排放。危废仓库新增废气依托现有“活性炭吸附脱附”装置处理后通过25米高DA005排气筒排放；质检楼新增废气经有效收集后依托现有“一级水喷淋＋除雾＋活性炭吸附”装置处理后通过15米高DA010排气筒排放。同时你公司须加强全过程管理，采取强化废气密闭收集、提高废气捕集率、制定实施泄漏检测与修复（LDAR）计划等控制措施，在确保安全的前提下尽量减少废气的无组织排放。

有组织废气颗粒物（药尘）、TVOC、非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、硫化氢、臭气浓度排放执行《制药工业大气污染物排放标准》 （DB32/4042-2021）表1、表2、表3及附录C排放限值，  RTO尾气中二氧化硫、氮氧化物、二噁英类排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） 表5标准限值，一氧化碳、硫酸雾、氯化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，DMF参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） 表1标准限值进行管理，乙醇、四氢呋喃、乙酸、甲基叔丁基醚、异丙醇、三乙胺排放执行计算值。

无组织废气氯化氢、臭气浓度及厂区内非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》 （DB32/4042-2021）表6及表7标准限值，甲苯、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙腈、DMF、甲醇、非甲烷总烃排放参照《化学工业挥发性有机物排放标准》 （DB32/3151-2016）表2标准限值进行管理，硫化氢、氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，颗粒物、氯化物、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 表3标准限值，四氢呋喃、乙醇、乙酸、异丙醇、甲基叔丁基醚、三乙胺执行计算值。

（四）落实噪声污染防治措施。该项目施工期须合理安排施工时间，施工阶段的建筑施工场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 中相关标准。你单位须合理安排厂区总体平面布局，优选低噪声设备，高噪声源设备应尽量远离居民，并采取屏障隔声、降噪减振等有效措施，确保该项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，且不得降低周围环境敏感点声环境质量。

（五）严格危险废物全生命周期管理。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实项目施工期和运营期产生的各类固体废物，尤其是危险废物的收集、处置和综合利用措施。按要求对一般固废进行回收利用或综合治理，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） 和相关管理要求，防止产生二次污染。

（六）做好土壤和地下水污染防治工作。你公司须采用严格的分区防渗措施，按照《报告书》要求，不同分区采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性，切实防止对土壤和地下水产生影响。加强对地下水环境的监控、预警，建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

（七）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。你公司须认真落实《报告书》中提出的各项事故应急防范措施，严格按照环境风险管理的有关规定制定环境事故应急预案，依托现有事故应急池，配备相应装备并定期进行演练，防止因事故发生污染环境事件。

（八）按要求规范设置各类排污口及其标志。按污染源自动控制相关管理要求，建设、安装自动监测监控设备并与生态环境部门联网。废气、废水排口需安装对应主要污染物的在线监测设备。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。

（九）认真落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施。

四、污染物排放总量：

本项目建成后全厂新增污染物年排放总量核定如下：废水污染物（接管量／外排量）：废水量24741.807t/a、化学需氧量12. 2759/1.2371t/ a、氨氮0.8503/0. 1238t/a、总氮1.2386/0.3712t/a、总磷0.2974/0.0124t/a。废气污染物：有组织废气：颗粒物0.1825t/a、二氧化硫0.2414t/a、氮氧化物0.6870t/a、挥发性有机物1.3126t/a。无组织废气：挥发性有机物2.2313t/a。

本项目建成后全厂污染物年排放总量核定如下：

废水污染物（接管量／外排量）：废水量216971.437t/a、化学需氧量103. 3067/10.8486t/a、氨氮6. 9374/1.0849t/a、总氮10. 7441/3.2546t/a、总磷0.9847/0. 1085t/a。废气污染物：有组织废气：颗粒物0.3986t/a、二氧化硫0.6481t/a、氮氧化物3.6309t/a、挥发性有机物17.0239t/a。无组织废气：挥发性有机物3. 7627  t/a;

固废排放量为0。其他污染物不得超出《报告书》中预测的排放量。

五、你公司须严格落实生态环境保护主体责任，对《报告书》的内容和结论负责。应对废水、废气处理、固（危）废贮存等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。同时，接受委托编制该项目环境影响报告书的技术单位对其编制的环境影响报告书承担相应责任。

六、涉及其他法律及法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。该项目建成后，你公司应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。本批复与该项目的环境影响评价文件一并作为项目环境管理及验收依据。项目的事中、事后环境现场的监督管理由南通市如东生态环境局负责组织实施。

七、你公司必须严格按照环评批准的规模、工艺等组织实施，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

八、2012年4月、2014年8月通过南通市环保局批复的一期项目环评及修编环评中的100吨阿托伐他汀原料药生产项目不再生产，10吨/年阿利吉仑原料药随本项目实施后产能缩减至3.9吨/年。

如东县行政审批局

2023年10月27日

本项目环评批复落实情况见表5.2-1。

###### 表5.2-1  本项目环评批复落实情况一览表

| 序号 | 批复内容 | 执行情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在设计、建设和运行中，按照“生态优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，不断优化工艺路线和设计方案，提高产品质量，强化各装置节能降耗措施，减少污染物的产生量和排放量。 | 本项目按照环评要求采用先进的生产工艺、设备，使用清洁的能源和原辅料，强化各装置节能降耗措施，减少污染物产生量和排放量。 | 是 |
| 2 | 严格落实各项水污染防治措施。实行“雨污分流、清污分流”。该项目施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水。你公司须对施工单位进行有效监督，严禁施工废水、生活污水直排外环境，须对其进行有效收集处理。该项目运营期产生的纯水制备浓水作为循环冷却系统补充水；初期雨水依托现有初期雨水净化装置处理后用于地面冲洗；工艺废水、质检废水、设备及地面清洗废水、真空泵废水、尾气吸收废水、冷却系统排水、蒸汽冷凝水及经化粪池预处理后的生活污水分类收集，分质预处理，经现有污水处理站预处理后接管至如东深水环境科技有限公司集中处理。具体处理过程见《报告书》。接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 表1中B等级标准和如东深水环境科技有限公司接管标准。雨水排放按照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）文执行。 | 本项目按照“雨污分流、清污分流”原则设计建设了排水系统，纯水制备浓水作为循环冷却系统补充水；初期雨水依托现有初期雨水净化装置处理后用于厂内污水处理站药剂配置用水；工艺废水、质检废水、设备及地面清洗废水、真空泵废水、尾气吸收废水、冷却系统排水、蒸汽冷凝水及经化粪池预处理后的生活污水分类收集，分质预处理，经现有污水处理站预处理后接管至如东深水环境科技有限公司集中处理。 根据监测结果，本项目污水接管口废水能达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 表1中B等级标准和如东深水环境科技有限公司接管标准。 本项目雨水排放依托现有雨水排放口，严格按照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）执行。 | 是 |
| 3 | 严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期废气主要来源于施工车辆排放的尾气、施工扬尘。你公司须加强施工过程管理，采取合理可行的措施，减轻施工期间无组织排放废气及扬尘污染。该项目运营期709/710车间高浓度含卤素废气分别有效收集后，经新增的 “一级碱喷淋＋－级水喷淋＋树脂吸附－脱附＋活性炭吸附脱附”装置处理后通过25米高DA011排气筒排放；投料废气、离心废气及压滤废气分别有效收集后，经新增的“一级碱喷淋＋一级水喷淋＋活性炭吸附脱附”装置处理后通过25米高DA011排气筒排放；发酵废气有效收集后经高效过滤器预处理，高浓度碱性废气有效收集后，经酸式筛板塔预处理，与其他低浓度含卤素废气、高浓度有机废气、污水处理站废气、罐区废气一并依托现有“一级碱喷淋＋RTO＋一级碱喷淋”装置处理后通过 25米高DA005排气筒排放。危废仓库新增废气依托现有“活性炭吸附脱附”装置处理后通过25米高DA005排气筒排放；质检楼新增废气经有效收集后依托现有“一级水喷淋＋除雾＋活性炭吸附”装置处理后通过15米高DA010排气筒排放。同时你公司须加强全过程管理，采取强化废气密闭收集、提高废气捕集率、制定实施泄漏检测与修复（LDAR）计划等控制措施，在确保安全的前提下尽量减少废气的无组织排放。 有组织废气颗粒物（药尘）、TVOC、非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、硫化氢、臭气浓度排放执行《制药工业大气污染物排放标准》 （DB32/4042-2021）表1、表2、表3及附录C排放限值，RTO尾气中二氧化硫、氮氧化物、二噁英类排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021） 表5标准限值，一氧化碳、硫酸雾、氯化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，DMF参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） 表1标准限值进行管理，乙醇、四氢呋喃、乙酸、甲基叔丁基醚、异丙醇、三乙胺排放执行计算值。 无组织废气氯化氢、臭气浓度及厂区内非甲烷总烃排放执行《制药工业大气污染物排放标准》 （DB32/4042-2021）表6及表7标准限值，甲苯、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙腈、DMF、甲醇、非甲烷总烃排放参照《化学工业挥发性有机物排放标准》 （DB32/3151-2016）表2标准限值进行管理，硫化氢、氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，颗粒物、氯化物、硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 表3标准限值，四氢呋喃、乙醇、乙酸、异丙醇、甲基叔丁基醚、三乙胺执行计算值。 | 本项目产生的废气均进行了有效收集和处理。车间高浓含卤素废气经新建的液氮深冷设备预处理后，接入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放。不含酸碱的投料废气、离心废气经本次新增的1套“一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理，依托现有DA006排气筒高空排放；含酸或碱的投料废气、压滤废气及离心废气经过碱或酸筛板塔预处理后，与不含酸碱的压滤废气一并进入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放。发酵废气经高效过滤器预处理后，车间其他含DMF等废气经新增酸式筛板塔预处理后与其他低浓含卤素废气、高浓度有机废气、污水处理站收集废气、罐区收集废气经现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理后，危废暂存间废气经现有“活性炭吸附脱附装置”处理后，一并由DA005排气筒（现有）25米高空排放。质检楼废气依托现有“水喷淋+除雾+活性炭吸附”处理后由DA010排气筒（现有）15米高空排放。 企业加强全过程管理，采取强化废气密闭收集、提高废气捕集率、制定实施泄漏检测与修复（LDAR）计划等控制措施，确保安全的前提下尽量减少废气的无组织排放。 根据监测结果，本项目涉及的有关排气筒排放的污染物可以满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）、《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）和《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）等相关标准要求。厂内非甲烷总烃和厂界无组织废气各污染物均符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）等相关标准要求。 | 是 |
| 4 | 落实噪声污染防治措施。该项目施工期须合理安排施工时间，施工阶段的建筑施工场界噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 中相关标准。你单位须合理安排厂区总体平面布局，优选低噪声设备，高噪声源设备应尽量远离居民，并采取屏障隔声、降噪减振等有效措施，确保该项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，且不得降低周围环境敏感点声环境质量。 | 本项目采取了合理布局、选用低噪声设备及减振、隔声等降噪措施。监测结果表明，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 是 |
| 5 | 严格危险废物全生命周期管理。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实项目施工期和运营期产生的各类固体废物，尤其是危险废物的收集、处置和综合利用措施。按要求对一般固废进行回收利用或综合治理，危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） 和相关管理要求，防止产生二次污染。 | 本项目已按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实项目施工期和运营期产生的各类固体废物，尤其是危险废物的收集、处置和综合利用措施，严格执行危险废物全生命周期管理。 本项目产生的一般固废外售综合利用；危险废物在厂区内暂存，并委托有资质的单位安全处置，生活垃圾委托环卫部门收集处理。 本项目一般固废暂存和危废暂存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） 和相关管理要求。 | 是 |
| 6 | 做好土壤和地下水污染防治工作。你公司须采用严格的分区防渗措施，按照《报告书》要求，不同分区采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性，切实防止对土壤和地下水产生影响。加强对地下水环境的监控、预警，建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。 | 本项目采用严格的分区防渗措施，不同分区采取不同等级的防渗措施。按要求加强对地下水环境的监控、预警，建立地下水跟踪监测井，执行环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。 | 是 |
| 7 | 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。你公司须认真落实《报告书》中提出的各项事故应急防范措施，严格按照环境风险管理的有关规定制定环境事故应急预案，依托现有事故应急池，配备相应装备并定期进行演练，防止因事故发生污染环境事件。 | 已按照报告书要求落实了各项风险防范措施，于2025年1月20日取得南通市如东生态环境局应急预案备案，配备了相应的装置（见表4.2-1），并定期开展应急预案演练工作。 | 是 |
| 8 | 按要求规范设置各类排污口及其标志。按污染源自动控制相关管理要求，建设、安装自动监测监控设备并与生态环境部门联网。废气、废水排口需安装对应主要污染物的在线监测设备。按《报告书》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。 | 本项目雨水排口和污水排口均依托现有，废气依托现有DA005、DA006和DA010排气筒，以上相关排口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范设置了各类排污口和标志。 本项目污水排放口安装了pH、COD、氨氮、TP、TN在线监测，雨水排放口安装了pH、COD在线监测，DA005、DA006、DA010排气筒出口安装了非甲烷总烃在线监测，以上监测均与环保部门联网。 本项目按照《报告书》提出的环境管理与监测计划，实施了日常环境管理与监测。 | 是 |
| 9 | 认真落实《报告书》提出的各项“以新带老”措施。 | 经核实，本项目已按要求落实了“以新带老”措施。 | 是 |
| 10 | 本项目建成后全厂新增污染物年排放总量核定如下：废水污染物（接管量／外排量）：废水量24741.807t/a、化学需氧量12. 2759/1.2371t/ a、氨氮0.8503/0. 1238t/a、总氮1.2386/0.3712t/a、总磷0.2974/0.0124t/a。废气污染物：有组织废气：颗粒物0.1825t/a、二氧化硫0.2414t/a、氮氧化物0.6870t/a、挥发性有机物1.3126t/a。无组织废气：挥发性有机物2.2313t/a。 本项目建成后全厂污染物年排放总量核定如下： 废水污染物（接管量／外排量）：废水量216971.437t/a、化学需氧量103. 3067/10.8486t/a、氨氮6. 9374/1.0849t/a、总氮10. 7441/3.2546t/a、总磷0.9847/0. 1085t/a。废气污染物：有组织废气：颗粒物0.3986t/a、二氧化硫0.6481t/a、氮氧化物3.6309t/a、挥发性有机物17.0239t/a。无组织废气：挥发性有机物3. 7627 t/a; 固废排放量为0。其他污染物不得超出《报告书》中预测的排放量。 | 经核算，本项目污染物年排放量未超过《报告书》核定的总量。 建设单位严格执行了环保“三同时”，于2025年5月30日重新申领了排污许可证，许可证编号：9132062357537648 XH001P。 | 是 |
| 11 | 你公司须严格落实生态环境保护主体责任，对《报告书》的内容和结论负责。应对废水、废气处理、固（危）废贮存等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。同时，接受委托编制该项目环境影响报告书的技术单位对其编制的环境影响报告书承担相应责任。 | 企业严格落实生态环境主体责任，按要求开展了项目安全评价工作，对废水、废气处理、固（危）废贮存等环境治理设施开展安全风险辨识管理；健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 | 是 |
| 12 | 涉及其他法律及法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。该项目建成后，你公司应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。本批复与该项目的环境影响评价文件一并作为项目环境管理及验收依据。项目的事中、事后环境现场的监督管理由南通市如东生态环境局负责组织实施。 | 本项目已按照涉及的法律及法规规定，办理相应的手续。 目前项目正在开展环境保护设施验收工作，以项目环境影响评价文件及批复作为环境管理及验收依据。 | 是 |
| 13 | 你公司必须严格按照环评批准的规模、工艺等组织实施，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 | 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，变动内容主要为：①新增的软水处理装置制水能力从5m3调整为3m3；②车间高浓含卤素废气实际经新建的液氮深冷设备预处理后，接入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”废气装置处理，尾气由DA005排气筒25米高空排放；车间不含酸碱的投料废气、离心废气等经本次新增的1套“一级水喷淋+活性炭吸附脱附”装置处理，依托现有DA006排气筒高空排放；含酸或碱的投料废气、压滤废气及离心废气经过碱或酸筛板塔预处理后，进入现有“一级碱喷淋+RTO+碱喷淋塔”装置处理，尾气由DA005排气筒（现有）25米高空排放；DA011排气筒实际未建；③现有闲置的事故应急池区域改为一级A/O，厂内污水处理末端增加了一级A/O；④项目产生的压滤废渣（S4-1-12、S4-3-17，产生量约38.878t/a）危废代码由271-005-02变更为271-004-02；⑥替格瑞洛原料药生产工艺去掉了第一步氯代反应，直接购置TGM3-5-1原料。 本项目环境影响评价文件自批准之日起未超过五年即开工建设，无需重新审核环境影响评价文件。 | 是 |
| 14 | 2012年4月、2014年8月通过南通市环保局批复的一期项目环评及修编环评中的100吨阿托伐他汀原料药生产项目不再生产，10吨/年阿利吉仑原料药随本项目实施后产能缩减至3.9吨/年。 | 根据与企业核实，目前企业100吨阿托伐他汀原料药生产项目已不再生产，10吨/年阿利吉仑原料药产能已缩减至3.9吨/年。 | 是 |

# 6 验收执行标准

本次竣工环境保护验收执行的标准与项目环境影响报告书一致。

## 6.1废气污染物排放标准

（1）有组织废气

厂内现已建成DA003、DA005、DA006、DA010排气筒，其中DA003为701车间粉尘排气筒，DA005为RTO焚烧炉排气筒，DA006为现有车间活性炭装置排气筒，DA010为质检楼排气筒。本项目建设内容不涉及701车间及DA003排气筒。

根据《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ 611-2011），“4.4.2评价标准 选取标准的原则是：地方标准优先采用，其次采用国家标准，再次是参照标准”。本项目废气排放标准优先采用江苏省《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）、江苏省《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），其次采用《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），再次是参照估算值等。具体执行标准如下：

本项目有组织废气颗粒物（药尘）、TVOC、NMHC、甲苯、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、乙腈、硫化氢、臭气浓度排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1大气污染物基本项目最高允许排放限值、表2大气污染物特征项目最高允许排放限值、表3污水处理站废气大气污染物最高允许排放限值、附录C；RTO尾气中SO2、NOX、二噁英类排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表5燃烧（焚烧、氧化）装置大气污染物排放限值；DMF参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1挥发性有机物及臭气浓度排放限值；氟化物、硫酸雾、一氧化碳参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值；乙醇、四氢呋喃、乙酸、甲基叔丁基醚、异丙醇、三乙胺根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》、美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中排放环境目标值（DMEG）中相关公式估算。

本项目废气排放涉及的排气筒各污染物具体排放限值见表6.1-1。

表6.1-1  大气污染物排放标准限值

| 排气筒 编号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA005 | 颗粒物（药尘） | 15 | 0.36 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1，附录C |
|  | NMHC | 60 | 2.0 |  |
|  | TVOC | 100 | 3.0 |  |
|  | 甲苯 | 20 | 0.2 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2，附录C |
|  | 氯化氢 | 10 | 0.18 |  |
|  | 氨 | 10 | / |  |
|  | 甲醇 | 50 | 3.0 |  |
|  | 二氯甲烷 | 20 | 0.45 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 40 | / |  |
|  | 丙酮 | 40 | 2.0 |  |
|  | 乙腈[1] | 20 | 2.0 |  |
|  | 硫化氢 | 5 | / | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表3 |
|  | 臭气浓度 | 1000 （无量纲） | / |  |
|  | SO2 | 100 | / | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表5 |
|  | NOx | 200 | / |  |
|  | 二噁英类 | 0.1ng- TEQ/m3 | / |  |
|  | DMF | 30 | 2.0 | 参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1[2] |
|  | 一氧化碳 | 1000 | 24 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 硫酸雾 | 5 | 1.1 |  |
|  | 乙醇 | 60 | 93.5 | 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》、美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中排放环境目标值（DMEG）中相关公式估算[3]、[4] |
|  | 四氢呋喃 | 60 | 3.74 |  |
|  | 乙酸 | 60 | 3.74 |  |
|  | 甲基叔丁基醚 | 60 | 26.2 |  |
|  | 异丙醇 | 60 | 11.2 |  |
|  | 三乙胺 | 20.7 | 2.618 |  |
| DA006 | 颗粒物（药尘） | 15 | 0.36 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1，附录C |
|  | NMHC | 60 | 2.0 |  |
|  | TVOC | 100 | 3.0 |  |
|  | 甲苯 | 20 | 0.2 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2，附录C |
|  | 氯化氢 | 10 | 0.18 |  |
|  | 氨 | 10 | / |  |
|  | 甲醇 | 50 | 3.0 |  |
|  | 二氯甲烷 | 20 | 0.45 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 40 | / |  |
|  | 丙酮 | 40 | 2.0 |  |
|  | 乙腈[1] | 20 | 2.0 |  |
|  | 臭气浓度 | 1000 （无量纲） | / | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表3 |
|  | DMF | 30 | 2.0 | 参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1[2] |
|  | 氟化物 | 3 | 0.072 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 硫酸雾 | 5 | 1.1 |  |
|  | 二氧化硫 | 200 | 1.4 |  |
|  | 乙醇 | 60 | 93.5 | 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》、美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中排放环境目标值（DMEG）中相关公式估算[3]、[4] |
|  | 四氢呋喃 | 60 | 3.74 |  |
|  | 乙酸 | 60 | 3.74 |  |
|  | 甲基叔丁基醚 | 60 | 26.2 |  |
|  | 异丙醇 | 60 | 11.2 |  |
|  | 三乙胺 | 20.7 | 2.618 |  |
| DA010 | NMHC | 60 | 2.0 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1，附录C |
|  | TVOC | 100 | 3.0 |  |
|  | 甲醇 | 50 | 3.0 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2，附录C |
|  | 乙腈[1] | 20 | 2.0 |  |
|  | DMF | 30 | 0.54 | 参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1 |

备注：注：[1]乙腈待国家分析方法标准发布后执行。

[2]排放速率参照《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）执行的DMF排放速率依据内插法计算得出。

[3]允许排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》进行估算，计算公式如下：

Q=CmRKe

式中：Q—排气筒允许排放速率，kg/h；

Cm—质量标准一次浓度限值；

R—排放系数，根据（GB/T 13201-91）中表4查得排气筒高度为15m取R为6，排气筒高度为20m取R为12，根据内插法计算出排气筒高度为25m时R为22；

Ke—地区性经济系数，为0.5-1.5，本项目取0.85。

[4]允许排放浓度按美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中排放环境目标值（DMEG）进行计算：

DMEG=45LD50/1000

其中：污染物质的LD50详见表该物质理化性质表内容。若计算的DMEG排放环境目标值高于非甲烷总烃值，参照非甲烷总烃排放浓度执行。

[5]根据《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021），进入VOCs热氧化处理装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按公式（2）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。

（2）无组织废气：

厂区内VOCs无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6，具体限值见表6.1-2。

表6.1-2  厂区内VOCs无组织排放监控限值

| 污染物 | 监控点限值mg/m3 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点1h平均浓度值 | 厂房外设置监控点 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

无组织废气氯化氢、臭气浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7企业边界大气污染物浓度限值；无组织废气甲苯、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙腈、DMF、甲醇、NMHC参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2厂界挥发性有机物监控点浓度限值；无组织废气颗粒物、氟化物、硫酸雾参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；无组织废气H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关限值；无组织废气四氢呋喃、乙醇、乙酸、异丙醇、甲基叔丁基醚、三乙胺参照环境质量标准日均值（一次值）执行。具体排放限值见表6.1-3。

表6.1-3  大气污染物厂界无组织排放标准限值

| 污染物 | 周界外最高浓度mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 0.2 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7企业边界大气污染物浓度限值 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |
| 甲苯 | 0.60 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 |
| 丙酮 | 0.80 |  |
| 乙酸乙酯 | 4.0 |  |
| 二氯甲烷 | 4.0 |  |
| 乙腈 | 0.6 |  |
| DMF | 0.4 |  |
| 甲醇 | 1.0 |  |
| NMHC | 4.0 |  |
| 颗粒物 | 0.5 | 参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值 |
| 氟化物 | 0.02 |  |
| 硫酸雾 | 0.3 |  |
| H2S | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
| NH3 | 1.5 |  |
| 四氢呋喃 | 0.2 | 参照环境质量标准日均值（一次值）执行 |
| 乙醇 | 5.0 |  |
| 乙酸 | 0.06 |  |
| 异丙醇 | 0.6 |  |
| 甲基叔丁基醚 | 0.47 |  |
| 三乙胺 | 0.14 |  |

## 6.2废水污染物排放标准

本项目废水经厂区污水处理设施处理达到接管标准后接入如东深水环境科技有限公司深度处理，最终排入黄海。废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，其中总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），其他特征因子指标执行园区污水处理厂自定接管标准。

园区污水处理厂尾水COD、氨氮、总氮、LAS、动植物油排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）及其修改单一级A标准，其余污染物目前执行《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2、表4污染物排放限值。详见表6.2-1。

本项目环评报告及批复中未对初期雨水回用水标准作出要求，本次评价参考《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）相应要求，具体见表6.2-2。本项目后期雨水通过园区雨水管线排入匡河，匡河按照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准进行管理，因此本项目雨水排口执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。

表6.2-1  废水接管标准和污水处理厂排放标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 接管标准值 | 污水处理厂排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6-9 | 6-9 |
| 2 | COD | mg/L | 500 | 50 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 300 | 20 |
| 4 | SS | mg/L | 400 | 20 |
| 5 | NH3-N | mg/L | 35[1] | 5(8)[3] |
| 6 | 总氮 | mg/L | 45[1] | 15 |
| 7 | 总磷 | mg/L | 8[2] | 0.5 |
| 8 | 全盐量 | mg/L | 5000[1] | / |
| 9 | 甲苯 | mg/L | 0.1[1] | 0.1 |
| 10 | 硫化物 | mg/L | 0.5[1] | 0.5 |
| 11 | 总氰化物 | mg/L | 0.5[1] | 0.2 |
| 12 | 挥发性酚 | mg/L | 0.5[1] | 0.5 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | 10[1] | 8 |
| 14 | AOX | mg/L | 1.0[1] | 0.5 |
| 15 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.2[1] | 0.2 |
| 16 | 甲醛 | mg/L | 1.0[1] | 1.0 |
| 17 | 苯胺类 | mg/L | 0.5[1] | 0.5 |
| 18 | 氯苯类 | mg/L | 0.5[1] | 0.5 |
| 19 | 乙醛 | mg/L | 0.5[1] | 0.5 |
| 20 | 色度 | 稀释倍数 | 70[1] | 30 |
| 21 | 总有机碳 | mg/L | 200[1] | / |
| 22 | 石油类 | mg/L | 3.0[1] | 3.0 |
| 注：[1]执行园区污水处理厂自定接管标准； [2]执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。 [3]括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |

表6.2-2  本项目回用水标准（单位：mg/L）

| 标准类别 | 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水 | 直流冷却水、洗涤用水 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6.0~9.0 |  |
| BOD5 | 10 |  |
| COD | 50 |  |
| 氨氮（以N计） | 5 |  |
| 总氮（以N计） | 15 |  |
| 总磷（以P计） | 0.5 |  |

## 6.3噪声标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，具体指标见表6.3-1。

###### 表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A））

| 厂界名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 3类 | 65 | 55 |

## 6.4固体废物贮存标准

建设项目涉及的危险废物分类执行《国家危险废物名录（2025版）》；收集、贮存、运输等过程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）的相关要求执行。一般工业固体废物的暂存及污染控制按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求执行。

## 6.5总量控制标准

根据项目环境影响报告书及批复，本项目建成后，污染物年排放总量见表6.5-1。

###### 表6.5-1  污染物排放总量一览表

| 种类 | 污染物名称 | 本项目排放量（t/a） |  | 项目实施后全厂排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管量 | 外排量 | 接管量 | 外排量 |
| 废水 | 废水量 | 39647.59 | 39647.59 | 216971.437 | 216971.437 |
|  | COD | 19.3312 | 1.9824 | 103.3067 | 10.8486 |
|  | 氨氮 | 1.3216 | 0.1982 | 6.9374 | 1.0849 |
|  | TP | 0.2974 | 0.0198 | 0.9847 | 0.1085 |
|  | 氟化物 | 0.3907 | 0.3172 | 2.1768 | 1.566 |
|  | SS | 14.1791 | 0.793 | 43.8548 | 4.3394 |
|  | 全盐量 | 132.486 | 132.486 | 450.2762 | 450.2762 |
|  | 总氮 | 1.7549 | 0.5947 | 10.7441 | 3.2546 |
|  | 甲苯 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0544 | 0.0248 |
|  | AOX | 0.0396 | 0.0198 | 0.721 | 0.3619 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0079 | 0.0079 | 0.3392 | 0.0275 |
|  | 石油类 | 0.1189 | 0.1189 | 1.5006 | 0.7492 |
|  | 硫化物 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0443 | 0.0439 |
|  | 乙腈 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0211 |
|  | 氯苯 | 0 | 0 | 0.0917 | 0.0738 |
|  | 水合肼 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 酚类 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
|  | 硝基苯类 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
|  | 甲醛 | 0 | 0 | 0.2198 | 0.0581 |
| 有组织废气 | 乙醇 | / | 0.2286 | / | 1.8466 |
|  | 乙酸乙酯 | / | 0.4066 | / | 2.7939 |
|  | 甲基叔丁基醚 | / | 0.0453 | / | 2.4953 |
|  | 丙酮 | / | 0.0262 | / | 0.1264 |
|  | 异丙醚 | / | 0.0938 | / | 0.5589 |
|  | 四氢呋喃 | / | 0.2233 | / | 0.8408 |
|  | 甲醇 | / | 0.1988 | / | 0.9927 |
|  | 三乙胺 | / | 0.0496 | / | 0.0592 |
|  | 二氯甲烷 | / | 0.6247 | / | 1.3827 |
|  | 甲苯 | / | 0.5594 | / | 0.7606 |
|  | 正庚烷 | / | 0.0701 | / | 0.0701 |
|  | 乙酸 | / | 0.0083 | / | 0.0697 |
|  | 异丙醇 | / | 0.1064 | / | 0.7759 |
|  | 乙腈 | / | 0.0686 | / | 0.2604 |
|  | DMF | / | 0.0248 | / | 0.0394 |
|  | 氨 | / | 0.0194 | / | 0.1517 |
|  | 硫化氢 | / | 0.0007 | / | 0.1106 |
|  | 硫酸雾 | / | 0.0002 | / | 0.0069 |
|  | 氯化氢 | / | 0.0433 | / | 0.1691 |
|  | 一氧化碳 | / | 0.3496 | / | 1.0373 |
|  | 粉尘 | / | 0.1825 | / | 0.3986 |
|  | 二氧化硫 | / | 0.2414 | / | 0.6481 |
|  | 氮氧化物 | / | 0.687 | / | 3.6309 |
|  | NMHC | / | 0.6378 | / | 4.1444 |
|  | VOCs | / | 2.9961 | / | 17.0239 |
|  | 二噁英 | / | 0.0008 gTEQ/a | / | 0.0355 gTEQ/a |
|  | 环己烷 | / | 0 | / | 1.0944 |
|  | 乙醚 | / | 0 | / | 1.1115 |
|  | 异戊醇 | / | 0 | / | 0.06 |
|  | 二氧六环 | / | 0 | / | 0.5912 |
|  | 正己烷 | / | 0 | / | 0.3062 |
|  | 氟化物 | / | 0 | / | 0.0224 |
|  | 乙二醇甲醚 | / | 0 | / | 0.0198 |
|  | 氯苯 | / | 0 | / | 0.1491 |
|  | 异丁烷 | / | 0 | / | 0.0685 |
|  | 甲酸苄酯 | / | 0 | / | 0.0039 |
|  | 水合肼 | / | 0 | / | 0.001 |
|  | 苯甲酰胺 | / | 0 | / | 0.0003 |
|  | 乙二醇 | / | 0 | / | 0.001 |
|  | 甲醛 | / | 0 | / | 0.0014 |
|  | 乙酸甲酯 | / | 0 | / | 0.0019 |
|  | DMSO | / | 0 | / | 0.0205 |
|  | 二甲基硫醚 | / | 0 | / | 0.0594 |
|  | 甲胺 | / | 0 | / | 0.0022 |
|  | 间氯苯胺 | / | 0 | / | 0.0007 |
|  | 溴 | / | 0 | / | 0.004 |
|  | 四氯化锡 | / | 0 | / | 0.072 |

# 7 验收监测内容

## 7.1废水

废水监测点位、项目和频次详见表7.1-1，监测点位示意图见图7.1-1。其中，验收监测期间未下雨，因此未监测雨水排口污染物浓度，引用企业例行监测数据进行评价。初期雨水监测因子根据原环评评价因子确定。

###### 表7.1-1  废水验收监测方案表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| WW1 | 初期雨水回用水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷 | 2天，每天4次 |
| WW2 | 综合废水进口 | pH、COD、SS、氨氮、TN、TP、全盐量、甲苯、AOX、氟化物、乙腈、硫化物、石油类、二氯甲烷 |  |
| WW3 | 污水接管口 |  |  |

本项目为扩建项目，废水处理均依托现有污水处理设施。本项目废水实行分类收集、分质处理，各股废水经专用管网分流至对应处理单元。分质进水口位于既有集水井封闭管段（或泵前坑），受空间及防渗安全要求限制无法设置固定采样断面，故未开展分质进水口监测。

WW2

WW3

###### 图7.1-1  废水验收监测点位图

## 7.2废气

### 7.2.1有组织排放

有组织废气监测点位、项目和频次详见表7.2-1，监测点位布置图见图4.1-4和附图3。其中，乙醇、乙酸、甲基叔丁基醚、乙腈、四氢呋喃、三乙胺因无环境检测方法，本次检测未测。

###### 表7.2-1  有组织废气验收监测方案表

| 排气筒编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA005 | 排气筒出口（FQ2） | 丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、氯化氢、异丙醇、甲苯、甲醇、氨气、NMHC、TVOC、H2S、烟粉尘、SO2、NOx、一氧化碳、二噁英、臭气浓度 | 2天，每天3次 |
| DA006 | 排气筒出口（FQ1） | 粉尘、丙酮、二氯甲烷、异丙醇、甲苯、DMF、甲醇、氨、乙酸乙酯、氯化氢、非甲烷总烃、TVOC |  |
| DA010 | 排气筒出口（FQ3） | 硫酸雾、甲醇、TVOC、NMHC |  |

### 7.2.2无组织排放

无组织废气监测点位、项目和频次详见表7.2-2，其中厂界无组织布置根据监测期间风向调整，厂区内无组织监测点选择非甲烷总烃无组织排放量最大的车间布置。

###### 表7.2-2  无组织废气验收监测方案表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界上风向（UQ1） | 丙酮、二氯甲烷、异丙醇、甲苯、DMF 、甲基叔丁基醚、甲醇、氨、乙酸乙酯、氯化氢、非甲烷总烃、VOCs、硫化氢、硫酸雾、颗粒物、臭气浓度 | 2天，每天3次（臭气浓度每天4次） |
| 2 | 厂界下风向（UQ2） |  |  |
| 3 | 厂界下风向（UQ3） |  |  |
| 4 | 厂界下风向（UQ4） |  |  |
| 5 | 厂区内无组织（UQ5） | 非甲烷总烃 |  |

本项目验收监测期间，天气晴朗，气温12.7℃~18.7℃，风速在2.5m/s~3.1m/s，主要风向为北风。本次无组织废气验收监测在上风向北厂界布置1个监测点，下风向南厂界布置3个监测点，总体布置合理，具体点位分布见附图3。

## 7.3厂界噪声监测

本次验收监测在厂界四周共设置4个厂界噪声监测点，监测2天，每天昼夜各监测1次，监测项目为等效（A）声级。监测点位、项目和频次详见表7.3-1，监测点位见附图3。

###### 表7.3-1  噪声验收监测方案表

| 污染种类 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界东侧（N1） | 等效连续A声级 | 昼夜各监测1次，监测2天 |
|  | 厂界南侧（N2） |  |  |
|  | 厂界西侧（N3） |  |  |
|  | 厂界北侧（N4） |  |  |

# 8质量保证和质量控制

本次监测过程严格按照环境监测技术规范中的有关规定进行，监测的质量保证按照环境监测质量控制样的采集、分析控制细则中的要求，实施全过程质量保证。监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定/校准并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据和报告实行三级审核。

## 8.1监测分析方法及监测仪器

### 8.1.1废水

本项目废水监测分析方法及监测仪器见表8.1-1。

###### 表8.1-1  废水污染物监测分析方法及检测仪器一览表

| 类别 | 项目名称 | 检测标准 | 检测仪器 | 仪器编号 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和废水 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017） | COD消解器 | HY-FX-0018/ 0113/0116 | 4 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） | 北京普析通用T6新悦 可见分光光度计 | HY-FX-0007 | 0.025 |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989） | 上海一恒DHG-9140A 电热恒温干燥箱 | HY-FX-0012 | 4 |
|  |  |  | 梅特勒ME204E万分之一分析天平 | HY-FX-0009 |  |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989） | 北京普析通用T6新悦 可见分光光度计 | HY-FX-0096 | 0.01 |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ 636-2012） | 北分瑞利UV-1801紫外可见分光光度计 | HY-FX-0003 | 0.05 |
|  | 全盐量 | 《水质 全盐量的测定 重量法》（HJ 51-2024） | 上海一恒DHG-9140A电热恒温干燥箱 | HY-FX-0011 | 25 |
|  |  |  | PR124ZH/E电子天平 | HY-FX-0200 |  |
|  | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB/T 7484-1987） | PXSJ-216F离子计 | HY-FX-0108 | 0.05 |
|  | 乙腈 | 《水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱法》（HJ 788-2016） | 赛默飞世尔TRACE 1600气相色谱仪 | HY-FX-0143 | 0.1 |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 （HJ 1226-2021） | 北京普析通用T6新悦可见分光光度计 | HY-FX-0096 | 0.1 |
|  | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 (HJ 637-2018) | 吉林北光JLBG-121U红外测油仪 | HY-FX-0004 | 0.06 |
|  | 甲苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 （HJ 639-2012） | Trace 1300+ ISQ 7000气质联用仪 | HY-FX-0140 | 0.0014 |
|  | 二氯甲烷 |  |  |  | 0.001 |

### 8.1.2废气

本项目有组织废气污染物监测分析方法及监测仪器见表8.1-2，无组织废气污染物监测分析方法及监测仪器见表8.1-3。

###### 表8.1-2  有组织废气污染物监测分析方法及检测仪器一览表

| 类别 | 项目名称 | 检测标准 | 检测仪器 | 仪器编号 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 （HJ 38-2017） | 福立仪器 9790II 气相色谱仪 | HY-FX-0001 | 0.07 |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） | 北京普析通用 T6新悦 可见分光光度计 | HY-FX-0096 | 0.25 |
|  | 硫化氢 | 《固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》（HJ 1388-2024） | 北京普析通用 T6新悦 可见分光光度计 | HY-FX-0096 | 0.007 |
|  | 臭气（浓度） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022） | / | / | / |
|  | 低浓度颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017） | 路博建业LB-350N恒温恒湿称重系统 | HY-FX-0090 | 1.0 |
|  |  |  | 上海一恒DHG-9140-A电热恒温干燥箱 | HY-FX-0012 |  |
|  | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016） | 广州谱临晟IC-20离子色谱仪 | HY-FX-0145 | 0.2 |
|  | 丙酮 | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ734-2014） | TD100XR-TRACE 1300-ISQ7000热脱附-气相质谱联用仪 | HY-FX-0037 | 0.01 |
|  | 异丙醇 |  |  |  | 0.002 |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.004 |
|  | 乙酸乙酯 |  |  |  | 0.006 |
|  | 挥发性有机物 （24项） |  |  |  | / |
|  | 二氯甲烷 | 《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》（HJ 1006-2018） | 赛默飞世尔TRACE 1600 气相色谱仪 | HY-FX-0143 | 0.3 |
|  | 甲醇 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）只用：6.1.6.1 气相色谱法 | TRACE1300气相色谱仪 | HY-FX-0036 | 0.1 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | 《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》（HJ 801-2016） | Vanquish Core HPLC液相色谱仪 | HY-FX-0141 | 0.1 |
|  | 氯化氢 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 （HJ 549-2016） | IC-20离子色谱仪 | HY-FX-0145 | 0.2 |
|  | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物测定 定电位电解法》（HJ 693-2014） | ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪 | HY-CY-0345 | 3 |
|  | 二氧化硫 | 《固定污染源废气 二氧化硫测定定电位电解法》（HJ 57-2017） |  |  | 3 |
|  | 一氧化碳 | 《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》（HJ 973-2018） |  |  | 3 |
|  | 二噁英 | 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ 77.2-2008） | Thermo DFS磁式质谱仪、超低排放烟(尘)气测试仪 | / | / |

备注：有组织废气VOCS只检测固定污染源24项挥发性有机物：异丙醇、正己烷、乙酸乙酯、丙酮、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、环戊酮、乙酸丁酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、乙苯、对/间二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、邻二甲苯、苯甲醚、1-癸烯、2-壬酮、1-十二烯。

###### 表8.1-3  无组织废气污染物监测分析方法及检测仪器一览表

| 类别 | 项目名称 | 检测标准 | 检测仪器 | 仪器编号 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） | 福立仪器 9790II 气相色谱仪 | HY-FX-0001 | 0.07 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022） | 恒温恒湿称重系统 LB-350N | HY-FX-0090 | 0.168 |
|  |  |  | HSP-350B恒温恒湿箱 | HY-FX-0083 |  |
|  | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） | 北京普析通用 T6新悦 可见分光光度计 | HY-FX-0096 | 0.01 |
|  | 臭气（浓度） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022） | / | / | / |
|  | 氯化氢 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016） | IC-20离子色谱仪 | HY-FX-0145 | 0.02 |
|  | 挥发性有机物 （34项） | 《环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》 （HJ 759-2023） | EXPEC3700气相色谱四极杆质谱联用仪 APC-9LN大气预浓缩仪 | HY-FX-0163HY-FX-0165 | / |
|  | 二氯甲烷 |  |  |  | 0.001 |
|  | 甲基叔丁基醚 |  |  |  | 0.001 |
|  | 异丙醇 |  |  |  | 0.0005 |
|  | 乙酸乙酯 |  |  |  | 0.0005 |
|  | 四氢呋喃 |  |  |  | 0.0005 |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.0005 |
|  | 乙酸 | 《环境空气 颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定 离子色谱法》 （HJ 1271-2022） | 赛默飞世尔 ICS 1100 离子色谱仪 |  | 0.00002 |
|  | 丙酮 | 《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 （HJ 1154-2020） | Vanquish Core HPLC液相色谱仪 |  | 0.002 |
|  | 甲醇 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局2003年（6.4.6.1）气相色谱法 | 赛默飞 Trace 1300气相色谱仪 |  | 0.1 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | 《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》 （HJ 801-2016） | Vanquish Core HPLC液相色谱仪 |  | 0.02 |
|  | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 （HJ 544-2016） | IC-20离子色谱仪 |  | 0.005 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法 | 北京普析通用 T6新悦 可见分光光度计 |  | 0.001 |

备注：无组织废气VOCS只检测65项挥发性有机物：丙烯、二氟二氯甲烷、1,2-二氯四氟乙烷、氯甲烷、氯乙烯、1,3-丁二烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、丙烯醛、1,1,2-三氟三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、异丙醇、二硫化碳、二氯甲烷、(Z)-1,2-二氯乙烯、甲基叔丁基醚、正己烷、1,1-二氯乙烷、乙酸乙烯酯、2-丁酮、(E)-1,2-二氯乙烯、乙酸乙酯、四氢呋喃、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、环己烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、庚烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲基丙烯酸甲酯、1,4-二氧己环、二氯溴甲烷、顺式-1,3-二氯丙烯、二甲基二硫、甲基异丁酮、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、2-己酮、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、乙苯、间对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、三溴甲烷、1,1,2,2-四氯乙烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、苄基氯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯-1,3-丁二烯、萘。

### 8.1.3噪声

本项目噪声监测分析方法及监测仪器见表8.1-4。

###### 表8.1-4 噪声监测分析方法及检测仪器一览表

| 类别 | 监测依据 | 监测仪器和设备 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | AWA5688 多功能声级计 | HY-CY-0194/0268 |
|  |  | AWA 6021A 声级计校准器 | HY-CY-0135/0272 |
|  |  | AWA6228+多功能声级计 | HY-CY-0052 |
|  |  | PLC-16025 便携式风速风向仪 | HY-CY-0096/0146 |

## 8.2人员能力

所有参加本项目竣工验收监测采样和测试的人员，经考核合格并持证上岗。

## 8.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做空白实验，质控样品或平行双样，质控样品量达到每批分析样品量的10%以上，且质控数据合格。本项目废水现场和实验室质量控制结果统计情况见表8.3-1。

###### 表8.3-1 水和废水检测数据质量统计表

| 项目 | 样 品 数 | 全程序空白 |  |  | 实验室空白 |  |  | 现场平行（加采样） |  |  | 实验室平行 |  |  | 实验室加标 |  |  | 标样（单位：mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空白样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 空白样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 平行样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 平行样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 样品数/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 实测值 | 控制值 |
| 悬浮物 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 化学需氧量 | 30 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 6 | 25.0 | 100 | 6 | 25.0 | 100 | / | / | / | 23.1 | 24.2±2.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 | 250±16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 |  |
| 总氮 | 18 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | / | / |
| 总磷 | 28 | 2 | 8.3 | 100 | 2 | 8.3 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / |
| 氨氮 | 28 | 2 | 8.3 | 100 | 2 | 8.3 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / |
| 全盐量 | 18 | / | / | / | / | / | / | 2 | 12.5 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氟化物 | 18 | 2 | 12.5 | 100 | 1 | 6.3 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | / | / |
| 乙腈 | 18 | 2 | 12.5 | 100 | 1 | 6.3 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | / | / |
| 硫化物 | 18 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | / | / |
| 甲苯 | 18 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | / | / |
| 二氯甲烷 | 18 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | / | / |
| 石油类 | 18 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | 2 | 12.5 | 100 | / | / | / | 2 | 12.5 | 100 | / | / |

备注：样品数中包含现场平行（加采样）样品数量

## 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前使用声校准器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效，具体见表8.4-1。

###### 表8.4-1  噪声质量控制统计表

| 日期 | 标准声源（dB） | 测量前（dB） | 测量后（dB） | 测量前后差值（dB） | 结果（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.04.23（昼） | 94.0 | 93.8 | 94.0 | 0.2 | ≤0.5 |
| 2026.04.23（夜） | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 0.0 |  |
| 2026.04.24（昼） | 94.0 | 93.8 | 94.1 | 0.3 | ≤0.5 |
| 2026.04.24（夜） | 94.0 | 93.8 | 93.7 | 0.1 |  |

## 8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

（3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。本项目废气现场和实验室质量控制结果统计情况见表8.5-1~表8.5-3。

###### 表8.5-1 有组织废气检测数据质量统计表

| 项目 | 样品数 | 全程序空白 |  |  | 实验室空白 |  |  | 现场平行 |  |  | 实验室平行 |  |  | 实验室加标 |  |  | 标样mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空白样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 空白样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 平行样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 平行样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 样品数/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 实测值 | 控制值 |
| 丙酮 | 54 | 2 | 3.7 | 100 | 2 | 3.7 | 100 | / | / | / | / | / | / | 2 | 3.7 | 100 | / | / |
| 异丙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙酸乙酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挥发性有机物 （24项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 12 | 2 | 16.7 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氮氧化物 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化硫 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一氧化碳 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 二氯甲烷 | 12 | / | / | / | 2 | 16.7 | 100 | / | / | / | / | / | / | 2 | 16.7 | 100 | / | / |
| 氯化氢 | 36 | 4 | 11.1 | 100 | 4 | 11.1 | 100 | / | / | / | / | / | / | 4 | 11.1 | 100 | / | / |
| 硫酸雾 | 6 | 4 | 66.7 | 100 | 2 | 33.3 | 100 | / | / | / | / | / | / | 2 | 33.3 | 100 | / | / |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 6 | 2 | 33.3 | 100 | 2 | 33.3 | 100 | / | / | / | 2 | 33.3 | 100 | 2 | 33.3 | 100 | / | / |
| 臭气（浓度） | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | 12 | 2 | 16.7 | 100 | 1 | 8.3 | 100 | / | / | / | 1 | 8.3 | 100 | 2 | 16.7 | 100 | / | / |
| 硫化氢 | 6 | 2 | 33.3 | 100 | 2 | 33.3 | 100 | / | / | / | / | / | / | 2 | 33.3 | 100 | / | / |
| 甲醇 | 18 | 2 | 11.1 | 100 | 1 | 5.6 | 100 | / | / | / | / | / | / | 2 | 11.1 | 100 | / | / |

备注：样品数中包含现场平行样品数量。

###### 表8.5-2 无组织废气检测数据质量统计表

| 项目 | 样品数 | 全程序空白 |  |  | 实验室空白 |  |  | 现场平行 |  |  | 实验室平行 |  |  | 实验室加标 |  |  | 标样（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空白样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 空白样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 平行样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 平行样/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 样品数/个 | 覆盖率/% | 合格率/% | 实测值 | 控制值 |
| 丙酮 | 28 | 2 | 8.3 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 28 | 2 | 8.3 | 100 | 2 | 8.3 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / |
| 甲醇 | 28 | 2 | 8.3 | 100 | 2 | 8.3 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / | / | 4 | 16.7 | 100 | / | / |
| 氯化氢 | 28 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / | / | 4 | 16.7 | 100 | / | / |
| 硫酸雾 | 28 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / | / | 4 | 16.7 | 100 | / | / |
| 乙酸 | 28 | 2 | 8.3 | 100 | 1 | 4.2 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / | / | 2 | 8.3 | 100 | / | / |
| 总悬浮颗粒物 | 28 | 2 | 8.3 | 100 | / | / | / | 4 | 16.7 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 臭气（浓度） | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨 | 36 | 2 | 6.2 | 100 | 2 | 6.2 | 100 | 4 | 12.5 | 100 | / | / | / | 4 | 12.5 | 100 | / | / |
| 硫化氢 | 36 | 2 | 6.2 | 100 | 2 | 6.2 | 100 | 4 | 12.5 | 100 | / | / | / | 4 | 12.5 | 100 | / | / |
| 二氯甲烷 | 28 | / | / | / | 2 | 8.3 | 100 | 4 | 16.7 | 100 | / | / | / | 4 | 16.7 | 100 | / | / |
| 甲基叔丁基醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异丙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙酸乙酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氢呋喃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挥发性有机物 （65项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：样品数中包含现场平行样品数量。

###### 表8.5-3 非甲烷总烃检测数据质量控制统计表

| 项目 | 样品数 | 实验室空白 |  |  | 现场平行 |  |  | 实验室平行 |  |  | 运输空白 |  |  | 标样（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空白样（个） | 覆盖率（%） | 合格率（%） | 平行样（个） | 覆盖率（%） | 合格率（%） | 平行样（个） | 覆盖率（%） | 空白样（个） | 空白样（个） | 覆盖率（%） | 合格率（%） | 实测值 | 控制值 |
| 非甲烷总烃（有组织） | 18 | 2 | 11.1 | 100 | / | / | / | 2 | 11.1 | 100 | 2 | 11.1 | 100 | 7.26 | 7.42±0.74 （以甲烷计） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.15 |  |
| 非甲烷总烃（无组织） | 34 | 2 | 6.7 | 100 | 4 | 13.3 | 100 | 4 | 13.3 | 100 | 2 | 6.7 | 100 | 7.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.19 |  |

备注：样品数中包含现场平行样品数量。

# 9 验收监测结果

## 9.1生产工况

2026年4月21日~24日对项目的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染源排放现状、各类环保设施运行状况进行了现场监测，5月22日~23日进行了补充监测。验收监测期间原辅料消耗见表9.1-1，工况统计见表9.1-2。本项目验收期间现有项目生产工况统计见表9.1-3。

###### 表9.1-1 验收期间原辅料消耗情况（单位：t/d）

| 产品名称 | 名称 | 规格 | 4月21-24日消耗量 | 产品名称 | 名称 | 规格 | 4月21-24日消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 培养基 | 医药级 | 0.32 | 瑞舒伐他汀钙产品 | 次氯酸钠 | 10% | 1.66 |
|  | 种子液 | 医药级 | 0.05 |  | TEMPO | 99% | 0.004 |
|  | LCZM | 99% | 0.35 |  | 叔丁醇钠 | 99% | 0.24 |
|  | 乙醇 | 99% | 2 |  | DMF | 99% | 1 |
|  | 异丙胺 | 99% | 0.09 |  | 甲醇 | 99% | 1.5 |
|  | 转酶B | 医药级 | 0.035 |  | 乙腈 | 99% | 0.5 |
|  | 乙酸乙酯 | 99% | 0.2 |  | 盐酸 | 37% | 0.03 |
|  | 二碳酸二叔丁酯 | 99% | 0.35 |  | 氢氧化钠 | 99% | 0.08 |
|  | 氢氧化钠 | 99% | 0.25 |  | 氨水 | 25% | 0.003 |
|  | 碳酸氢钠 | 99% | 0.14 |  | 乙酸乙酯 | 99% | 0.6 |
|  | 溴化钠 | 99% | 0.2 |  | 氯化钙 | 99% | 0.085 |
|  | 二氯甲烷 | 99% | 1 | 替格瑞洛产品 | TGM3-5-1 | 99% | 0.5 |
|  | TEMPO | 99% | 0.01 |  | 甲苯 | 99% | 3 |
|  | 次氯酸钠 | 10% | 0.8 |  | 草酰氯 | 99% | 0.15 |
|  | 磷叶立德溴化氢钾 | 99% | 0.5 |  | 叠氮化钠 | 99% | 0.14 |
|  | 碳酸钾 | 99% | 0.2 |  | 四丁基溴化铵 | 99% | 0.007 |
|  | 亚硫酸钠 | 99% | 0.05 |  | 碳酸钠 | 99% | 2.36 |
|  | 氢氧化钾 | 99% | 0.105 |  | 盐酸 | 37% | 2.7 |
|  | 乙酸 | 99% | 0.17 |  | 氢氧化钠 | 99% | 0.03 |
|  | 二茂铁配体 | 99% | 0.0004 |  | 盐酸乙醇 | 30% | 0.31 |
|  | 二碘（对伞花烃）钌（II）二聚体 | 99% | 0.0001 |  | TGA-1 | 99% | 0.96 |
|  | 氢气 | 99.90% | 0.002 |  | 四氢呋喃 | 99.50% | 1 |
|  | 活性炭 | 医药级 | 0.015 |  | 叔丁醇钠 | 99% | 0.44 |
|  | 盐酸乙醇 | 35% | 0.18 |  | 溴乙酸乙酯 | 99% | 0.56 |
|  | 甲基叔丁基醚 | 99% | 0.5 |  | 乙酸 | 99% | 0.85 |
|  | 丁二酸酐 | 99% | 0.15 |  | 硼氢化钠 | 98% | 0.24 |
|  | 三乙胺 | 99% | 0.15 |  | 异丙醚 | 99% | 0.35 |
|  | 盐酸 | 37% | 0.78 |  | 甲醇 | 99% | 0.5 |
|  | 醋酸异丙酯 | 99% | 0.86 |  | 钯碳 | 10% | 0.002 |
|  | 叔丁胺 | 99% | 0.108 |  | 氢气 | / | 0.05 |
|  | 无水硫酸镁 | 医药级 | 0.054 |  | 乙醇 | 99% | 0.5 |
|  | 缬沙坦 | 99% | 0.45 |  | L-酒石酸 | 99% | 0.38 |
|  | 异丙醇 | 99% | 0.5 |  | TGB-1 | 99% | 0.53 |
|  | 丙酮 | 99% | 0.06 |  | 碘化钾 | 99% | 0.004 |
| 瑞舒伐他汀钙产品 | 2-巯基苯并噻唑 | 99% | 0.46 |  | 三乙胺 | 99% | 0.6 |
|  | 四丁基溴化铵 | 99% | 0.45 |  | 乙酸乙酯 | 99% | 2 |
|  | CL-7 | 99% | 0.7 |  | 正庚烷 | 99% | 0.4 |
|  | 碳酸氢钠 | 99% | 0.686 |  | 活性炭 | 医药级 | 0.13 |
|  | 甲苯 | 99% | 1 |  | 亚硝酸钠 | 99% | 0.137 |
|  | 异丙醇 | 99% | 0.4 |  | 碳酸钾 | 99% | 0.8 |
|  | 双氧水 | 27.50% | 0.66 |  | 无水硫酸镁 | 医药级 | 0.33 |
|  | 四水合钼酸铵 | 99% | 0.155 | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | 棕榈酸帕利哌酮粗品 | 99% | 0.052 |
|  | 溴化钠 | 99% | 0.021 |  | 乙醇 | 99% | 0.5 |
|  | RS-8 | 99% | 0.75 |  | 活性炭 | 医药级 | 0.006 |
|  | 二氯甲烷 | 99% | 2 | / | / | / | / |

###### 表9.1-2  本项目监测期间工况统计一览表

| 日期 | 产品 | 日产量（t/d） | 设计日产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.21 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 0.106 | 0.133 | 79.6 |
|  | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 0.165 | 0.2 | 82.5 |
|  | 替格瑞洛原料药 | 0.16 | 0.2 | 80 |
|  | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | / | / | / |
| 2026.4.22 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 0.105 | 0.133 | 78.9 |
|  | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 0.163 | 0.2 | 81.5 |
|  | 替格瑞洛原料药 | 0.162 | 0.2 | 81 |
|  | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | / | / | / |
| 2026.4.23 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 0.107 | 0.133 | 80.4 |
|  | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 0.162 | 0.2 | 81 |
|  | 替格瑞洛原料药 | 0.159 | 0.2 | 79.5 |
|  | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | 0.05 | 0.05 | 100 |
| 2026.4.24 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 0.106 | 0.133 | 79.6 |
|  | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 0.164 | 0.2 | 82 |
|  | 替格瑞洛原料药 | 0.161 | 0.2 | 80.5 |
|  | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | / | / | / |
| 2026.5.22 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 0.104 | 0.133 | 78.2 |
|  | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 0.164 | 0.2 | 82.0 |
|  | 替格瑞洛原料药 | 0.161 | 0.2 | 80.5 |
|  | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | / | / | / |
| 2026.5.23 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 0.102 | 0.133 | 76.7 |
|  | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 0.160 | 0.2 | 80.0 |
|  | 替格瑞洛原料药 | 0.158 | 0.2 | 79.0 |
|  | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | / | / | / |

备注：棕榈酸帕利哌酮无菌原料药一年仅生产一个批次，一批17个小时。

###### 表9.1-3  本项目监测期间现有项目工况统计一览表

| 日期 | 产品 | 日产量（t/d） | 设计日产量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.21 | 701瑞舒伐他汀钙 | 0.05 | 0.066 | 75.7 |
|  | 阿利吉仑 | 0.028 | 0.033 | 84.8 |
|  | 依折麦布 | 0.068 | 0.068 | 100 |
|  | 普瑞巴林 | 0.125 | 0.167 | 75 |
|  | 硫酸双肼屈嗪 | 0.16 | 0.16 | 100 |
|  | 703瑞舒伐他汀钙 | 0.052 | 0.066 | 78.8 |
|  | 索非布韦 | 0.075 | 0.077 | 97 |
|  | 替卡格雷 | 0.055 | 0.067 | 82 |
|  | 氢氯噻嗪 | 0.519 | 0.641 | 81 |
|  | 卡托普利 | 0.932 | 1.096 | 85 |
|  | 利伐沙班 | 0.036 | 0.04 | 90 |
|  | 沙利度胺 | 0.076 | 0.1 | 76 |
|  | 枸橼酸托法替布 | 0.014 | 0.017 | 82 |
|  | 玛巴洛沙韦 | 0.032 | 0.04 | 80 |
|  | 盐酸鲁拉西酮 | 0.01 | 0.012 | 83 |
|  | 阿普斯特 | 0.035 | 0.038 | 92 |
|  | 泊马度胺 | 0.01 | 0.012 | 83 |
|  | 奥贝胆酸 | 0.056 | 0.071 | 79 |
|  | 舒更葡糖钠 | 0.016 | 0.021 | 76 |
|  | 维奈克拉 | 0.024 | 0.03 | 80 |
|  | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 0.032 | 0.038 | 84 |
|  | 磷酸卢可替尼 | 0.004 | 0.005 | 80 |
|  | 盐酸索他洛尔 | 0.02 | 0.025 | 80 |
|  | 来那度胺 | 0.006 | 0.006 | 100 |
| 2026.4.22 | 701瑞舒伐他汀钙 | 0.051 | 0.066 | 77 |
|  | 阿利吉仑 | 0.027 | 0.033 | 81.8 |
|  | 依折麦布 | 0.052 | 0.068 | 76.5 |
|  | 普瑞巴林 | 0.125 | 0.167 | 75 |
|  | 硫酸双肼屈嗪 | 0.16 | 0.16 | 100 |
|  | 703瑞舒伐他汀钙 | 0.054 | 0.066 | 81.8 |
|  | 索非布韦 | 74 | 0.077 | 96 |
|  | 替卡格雷 | 0.052 | 0.067 | 77.6 |
|  | 氢氯噻嗪 | 0.507 | 0.641 | 79 |
|  | 卡托普利 | 0.945 | 1.096 | 86 |
|  | 利伐沙班 | 0.032 | 0.04 | 80 |
|  | 沙利度胺 | 0.077 | 0.1 | 77 |
|  | 枸橼酸托法替布 | 0.013 | 0.017 | 76 |
|  | 玛巴洛沙韦 | 0.033 | 0.04 | 82 |
|  | 盐酸鲁拉西酮 | 0.01 | 0.012 | 83 |
|  | 阿普斯特 | 0.036 | 0.038 | 95 |
|  | 泊马度胺 | 0.009 | 0.012 | 75 |
|  | 奥贝胆酸 | 0.055 | 0.071 | 77 |
|  | 舒更葡糖钠 | 0.018 | 0.021 | 86 |
|  | 维奈克拉 | 0.024 | 0.03 | 80 |
|  | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 0.036 | 0.038 | 95 |
|  | 磷酸卢可替尼 | 0.004 | 0.005 | 80 |
|  | 盐酸索他洛尔 | 0.019 | 0.025 | 76 |
|  | 来那度胺 | 0.005 | 0.006 | 83 |
| 2026.4.23 | 701瑞舒伐他汀钙 | 0.052 | 0.066 | 78.8 |
|  | 依折麦布 | 0.068 | 0.068 | 100 |
|  | 阿利吉仑 | 0.027 | 0.033 | 81.8 |
|  | 普瑞巴林 | 0.125 | 0.167 | 75 |
|  | 硫酸双肼屈嗪 | 0.16 | 0.16 | 100 |
|  | 703瑞舒伐他汀钙 | 0.051 | 0.066 | 77.3 |
|  | 索非布韦 | 0.068 | 0.077 | 88 |
|  | 替卡格雷 | 0.055 | 0.067 | 82 |
|  | 氢氯噻嗪 | 0.528 | 0.641 | 82 |
|  | 卡托普利 | 0.917 | 1.096 | 84 |
|  | 利伐沙班 | 0.032 | 0.04 | 80 |
|  | 沙利度胺 | 0.076 | 0.1 | 76 |
|  | 枸橼酸托法替布 | 0.014 | 0.017 | 82 |
|  | 玛巴洛沙韦 | 0.034 | 0.04 | 85 |
|  | 盐酸鲁拉西酮 | 0.01 | 0.012 | 83 |
|  | 阿普斯特 | 0.032 | 0.038 | 84 |
|  | 泊马度胺 | 0.01 | 0.012 | 83 |
|  | 奥贝胆酸 | 0.058 | 0.071 | 82 |
|  | 舒更葡糖钠 | 0.017 | 0.021 | 81 |
|  | 维奈克拉 | 0.025 | 0.03 | 83 |
|  | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 0.034 | 0.038 | 89 |
|  | 磷酸卢可替尼 | 0.005 | 0.005 | 100 |
|  | 盐酸索他洛尔 | 0.024 | 0.025 | 96 |
|  | 来那度胺 | 0.005 | 0.006 | 83 |
| 2026.4.24 | 沙库巴曲缬沙坦钠原料药 | 0.106 | 0.133 | 79.6 |
|  | 瑞舒伐他汀钙原料药 | 0.164 | 0.2 | 82 |
|  | 替格瑞洛原料药 | 0.161 | 0.2 | 80.5 |
|  | 棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | 0 | 0.000167 | 0 |
|  | 701瑞舒伐他汀钙 | 0.05 | 0.066 | 75.7 |
|  | 阿利吉仑 | 0.025 | 0.033 | 75.7 |
|  | 依折麦布 | 0.068 | 0.068 | 100 |
|  | 普瑞巴林 | 0.125 | 0.167 | 75 |
|  | 硫酸双肼屈嗪 | 0.16 | 0.16 | 100 |
|  | 703瑞舒伐他汀钙 | 0.051 | 0.066 | 77.3 |
|  | 索非布韦 | 0.072 | 0.077 | 93 |
|  | 替卡格雷 | 0.054 | 0.067 | 80.6 |
|  | 氢氯噻嗪 | 0.518 | 0.641 | 81 |
|  | 卡托普利 | 0.874 | 1.096 | 80 |
|  | 利伐沙班 | 0.031 | 0.04 | 77.5 |
|  | 沙利度胺 | 0.078 | 0.1 | 78 |
|  | 枸橼酸托法替布 | 0.015 | 0.017 | 88 |
|  | 玛巴洛沙韦 | 0.035 | 0.04 | 87 |
|  | 盐酸鲁拉西酮 | 0.01 | 0.012 | 83 |
|  | 阿普斯特 | 0.031 | 0.038 | 81 |
|  | 泊马度胺 | 0.011 | 0.012 | 92 |
|  | 奥贝胆酸 | 0.057 | 0.071 | 80 |
|  | 舒更葡糖钠 | 0.016 | 0.021 | 76 |
|  | 维奈克拉 | 0.026 | 0.03 | 87 |
|  | 甲苯磺酸尼拉帕利 | 0.033 | 0.038 | 87 |
|  | 磷酸卢可替尼 | 0.004 | 0.005 | 80 |
|  | 盐酸索他洛尔 | 0.022 | 0.025 | 88 |
|  | 来那度胺 | 0.005 | 0.006 | 83 |

## 9.2环保设施调试运行效果

### 9.2.1污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1废水

2026年4月23日~4月24日、5月22日~23日对本项目污水处理站综合废水进口和污水接管口、初期雨水回用水进行了监测，监测结果及评价见表9.2-1。本项目验收监测期间未下雨，因此未采集到雨水排口样品，本次评价根据企业雨水排口2026年6月22日的例行监测数据（见附件11）进行补充评价，具体见表9.2-2。

监测结果表明，验收监测期间污水接管口各项指标监测值可以满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准和如东深水环境科技有限公司接管标准。初期雨水回用于污水处理站添加药剂混合用水，pH、COD、氨氮和总磷等因子可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）相应标准要求。雨水排口pH值、COD、氨氮能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。

###### 表9.2-1  废水监测结果及评价一览表（pH：无量纲，其他：mg/L）

| 监测点位 | 监测日期 | 检测项目 | 标准 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期雨水回用池（WW1） | 2026.5.22 | pH | 6-9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.68 | 达标 |
|  | 2026.4.23 | 化学需氧量 | 50 | 32 | 35 | 33 | 27 | 31.75 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 4.44 | 4.77 | 4.23 | 4.66 | 4.525 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | / | 178 | 172 | 176 | 175 | 175.25 | / |
|  |  | 总磷 | 0.5 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 达标 |
|  | 2026.5.23 | pH | 6-9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.78 | 达标 |
|  | 2026.4.24 | 化学需氧量 | 50 | 29 | 34 | 32 | 29 | 31 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 5 | 4.65 | 4.84 | 4.51 | 4.38 | 4.595 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | / | 166 | 173 | 171 | 169 | 169.75 | / |
|  |  | 总磷 | 0.5 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 达标 |
| 综合污水进水口（WW2） | 2026.5.22 | pH | / | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.08 | / |
|  | 2026.4.23 | 化学需氧量 | / | 1630 | 1580 | 1700 | 1660 | 1642.5 | / |
|  |  | 氨氮 | / | 64.2 | 65.0 | 62.3 | 63.8 | 63.83 | / |
|  |  | 总氮 | / | 89.7 | 86.5 | 88.5 | 86.9 | 87.9 | / |
|  |  | 悬浮物 | / | 407 | 412 | 410 | 437 | 416.5 | / |
|  |  | 总磷 | / | 1.89 | 1.99 | 2.10 | 2.16 | 2.04 | / |
|  |  | 全盐量 | / | 3520 | 3410 | 3030 | 3190 | 3287.5 | / |
|  |  | 氟化物 | / | 4.23 | 4.42 | 4.10 | 4.20 | 4.24 | / |
|  |  | 乙腈 | / | ND | ND | ND | ND | 0.05 | / |
|  |  | 硫化物 | / | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | / |
|  |  | 石油类 | / | 6.13 | 7.67 | 7.67 | 5.79 | 6.82 | / |
|  |  | 甲苯 | / | 18.3 | 20.8 | 21.2 | 24.7 | 21.25 | / |
|  |  | 二氯甲烷 | / | 28.8 | 28 | 26 | 20 | 25.7 | / |
|  |  | AOX | / | 1.34 | 2.28 | 2.72 | 1.38 | 1.930 | / |
|  | 2026.5.23 | pH | / | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.02 | / |
|  | 2026.4.24 | 化学需氧量 | / | 2510 | 2460 | 2610 | 2440 | 2505 | / |
|  |  | 氨氮 | / | 64.1 | 57.2 | 61.0 | 58.6 | 60.23 | / |
|  |  | 总氮 | / | 87.1 | 87.9 | 86.7 | 85.1 | 86.7 | / |
|  |  | 悬浮物 | / | 404 | 407 | 412 | 450 | 418.25 | / |
|  |  | 总磷 | / | 2.09 | 2.06 | 2.30 | 2.20 | 2.16 | / |
|  |  | 全盐量 | / | 2980 | 3240 | 3380 | 3500 | 3275 | / |
|  |  | 氟化物 | / | 4.44 | 4.51 | 4.20 | 4.26 | 4.35 | / |
|  |  | 乙腈 | / | ND | ND | ND | ND | 0.05 | / |
|  |  | 硫化物 | / | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | / |
|  |  | 石油类 | / | 6.77 | 5.80 | 7.50 | 6.13 | 6.55 | / |
|  |  | 甲苯 | / | 22.9 | 20.8 | 22.2 | 18.4 | 21.08 | / |
|  |  | 二氯甲烷 | / | 31.1 | 27.2 | 32.8 | 26.6 | 29.43 | / |
|  |  | AOX | / | 1.42 | 2.11 | 3.35 | 1.45 | 2.083 | / |
| 综合污水接管口（WW3） | 2026.5.22 | pH | 6-9 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.18 | 达标 |
|  | 2026.4.23 | 化学需氧量 | 500 | 147 | 112 | 105 | 118 | 120.5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 35 | 4.40 | 4.56 | 4.11 | 4.75 | 4.46 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 45 | 6.28 | 6.06 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 400 | 135 | 132 | 134 | 132 | 133.25 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 8 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 全盐量 | 5000 | 474 | 553 | 492 | 513 | 508 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 10 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.98 | 1.95 | 达标 |
|  |  | 乙腈 | / | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.5 | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 3 | 0.87 | 1.11 | 1.02 | 0.73 | 0.93 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 0.1 | 0.0156 | 0.016 | 0.0148 | 0.0157 | 0.016 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.2 | ND | ND | ND | ND | 0.0005 | 达标 |
|  |  | AOX | 1.0 | 0.847 | 0.572 | 0.573 | 0.576 | 0.642 | 达标 |
|  | 2026.5.23 | pH | 6-9 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.43 | 达标 |
|  | 2026.4.24 | 化学需氧量 | 500 | 203 | 190 | 164 | 192 | 187.25 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 35 | 4.49 | 4.00 | 4.28 | 4.16 | 4.23 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 45 | 6.10 | 6.15 | 6.06 | 6.02 | 6.08 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 400 | 137 | 132 | 135 | 132 | 134 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 8 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 全盐量 | 5000 | 581 | 500 | 561 | 532 | 543.5 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 10 | 1.89 | 1.85 | 1.99 | 1.88 | 1.90 | 达标 |
|  |  | 乙腈 | / | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.5 | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 3 | 0.82 | 0.69 | 1.14 | 1.00 | 0.91 | 达标 |
|  |  | 甲苯 | 0.1 | 0.0159 | 0.0152 | 0.0149 | 0.0146 | 0.0152 | 达标 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.2 | ND | ND | ND | ND | 0.0005 | 达标 |
|  |  | AOX | 1.0 | 0.872 | 0.701 | 0.512 | 0.642 | 0.682 | 达标 |

注：ND表示未检出，乙腈检出限为0.1mg/L，硫化物检出限为0.01mg/L，二氯甲烷检出限为0.001mg/L。计算均值时未检出按照检出限一半计算。

###### 表9.2-2  雨水排口监测结果及评价一览表（pH：无量纲，其他：mg/L）

| 监测点位 | 监测日期 | 检测项目 | 标准 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排放口 | 2026.6.22 | pH值 | 6-9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | / | 10 | 9 | 9 | 9.3 | / |
|  |  | 化学需氧量 | 30 | 20 | 18 | 18 | 18.7 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.5 | 0.930 | 0.886 | 0.906 | 0.907 | 达标 |

#### 9.2.1.2废气

（1）有组织排放

本次验收于2026年4月21日-22日对本项目DA005排气筒出口二噁英进行了采样检测，于2026年4月23日-24日、5月22日~23日对DA005、DA006和DA010排气筒出口的其他因子进行了监测，监测结果见表9.2-3~表9.2-6。

监测结果表明：验收监测期间，有组织废气颗粒物（药尘）、TVOC、非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、硫化氢、臭气浓度排放浓度能达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2、表3及附录C排放限值，RTO尾气中二氧化硫、氮氧化物、二噁英类排放能达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表5标准限值，一氧化碳、硫酸雾、氯化物排放能达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，DMF能达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1标准限值，异丙醇排放浓度能达到相应计算值要求。

根据企业2026年4月17日有组织废气例行监测报告（见附件12），RTO炉进口含氧量为20.5%，RTO炉排口含氧量为18.6%～19.5%，排口含氧量低于进口含氧量，符合相关规定要求。

###### 表9.2-3  有组织废气挥发性有机物排放监测结果及评价

| 监测点位 | 日期 | 监测频次 | 丙酮 |  | 异丙醇 |  | 甲苯 |  | 乙酸乙酯 |  | 挥发性有机物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 实测浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 实测浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 实测浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 实测浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| DA005排气筒出口 | 2026.4.23 | 第1次 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.594 | 1.92×10-2 |
|  |  | 第2次 | 0.01 | 3.28×10-4 | ND | / | 0.059 | 1.93×10-3 | ND | / | 1.3 | 4.26×10-2 |
|  |  | 第3次 | 0.12 | 3.80×10-3 | 0.18 | 5.70×10-3 | 0.639 | 2.03×10-2 | 0.228 | 7.23×10-3 | 2.37 | 7.51×10-2 |
|  |  | 第4次 | 0.08 | 2.47×10-3 | 0.043 | 1.33×10-3 | 0.298 | 9.19×10-3 | 0.066 | 2.03×10-3 | 3.13 | 9.65×10-2 |
|  |  | 第5次 | 0.05 | 1.60×10-3 | 0.032 | 1.02×10-3 | 0.144 | 4.60×10-3 | 0.031 | 9.90×10-4 | 0.94 | 3.00×10-2 |
|  |  | 第6次 | ND | / | ND | / | 0.963 | 3.08×10-2 | ND | / | 2.84 | 9.08×10-2 |
|  |  | 第7次 | 0.1 | 3.15×10-3 | 0.054 | 1.70×10-3 | 0.353 | 1.11×10-2 | 0.052 | 1.64×10-3 | 1.89 | 5.96×10-2 |
|  |  | 第8次 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 1.42 | 4.69×10-2 |
|  |  | 第9次 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.007 | 2.29×10-4 | 1.98 | 6.47×10-2 |
|  | 2026.4.24 | 第1次 | 0.41 | 1.32×10-2 | 0.118 | 3.80×10-3 | 1.07 | 3.45×10-2 | 0.229 | 7.38×10-3 | 3.89 | 0.125 |
|  |  | 第2次 | ND | / | 0.028 | 9.31×10-4 | 0.333 | 1.11×10-2 | 0.025 | 8.32×10-4 | 2.36 | 7.85×10-2 |
|  |  | 第3次 | 0.06 | 1.91×10-3 | 0.032 | 1.02×10-3 | 0.017 | 5.42×10-4 | 0.007 | 2.23×10-4 | 1.45 | 4.62×10-2 |
|  |  | 第4次 | ND | / | 0.047 | 1.48×10-3 | 0.265 | 8.33×10-3 | 0.129 | 4.05×10-3 | 1.02 | 3.21×10-2 |
|  |  | 第5次 | 0.24 | 7.88×10-3 | 0.048 | 1.58×10-3 | 0.359 | 1.18×10-2 | 0.162 | 5.32×10-3 | 2.33 | 7.65×10-2 |
|  |  | 第6次 | 0.12 | 3.82×10-3 | 0.026 | 8.27×10-4 | 0.133 | 4.23×10-3 | 0.04 | 1.27×10-3 | 0.95 | 3.02×10-2 |
|  |  | 第7次 | 0.12 | 3.69×10-3 | 0.036 | 1.11×10-3 | 0.186 | 5.72×10-3 | 0.034 | 1.04×10-3 | 0.95 | 2.92×10-2 |
|  |  | 第8次 | 0.28 | 9.01×10-3 | ND | / | 0.172 | 5.53×10-3 | 0.014 | 4.50×10-4 | 0.94 | 3.02×10-2 |
|  |  | 第9次 | 0.17 | 5.54×10-3 | 0.034 | 1.11×10-3 | 0.229 | 7.46×10-3 | 0.091 | 2.96×10-3 | 1.09 | 3.55×10-2 |
|  | 标准限值 |  | 40 | 2 | 60 | 11.2 | 20 | 0.2 | 40 | / | 100 | 3 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| DA006排气筒出口 | 2026.4.23 | 第1次 | 0.02 | 4.85×10-4 | ND | / | ND | / | ND | / | 0.16 | 3.88×10-3 |
|  |  | 第2次 | 0.01 | 2.55×10-4 | 0.13 | 3.32×10-3 | 0.004 | 1.02×10-4 | ND | / | 0.33 | 8.43×10-3 |
|  |  | 第3次 | ND | / | 0.029 | 7.17×10-4 | ND | / | ND | / | 0.317 | 7.84×10-3 |
|  |  | 第4次 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.543 | 1.37×10-2 |
|  |  | 第5次 | ND | / | 0.028 | 6.97×10-4 | ND | / | ND | / | 0.549 | 1.37×10-2 |
|  |  | 第6次 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.071 | 1.68×10-3 |
|  |  | 第7次 | 0.27 | 6.75×10-3 | 0.023 | 5.75×10-4 | 0.023 | 5.75×10-4 | 0.023 | 5.75×10-4 | 0.53 | 1.32×10-2 |
|  |  | 第8次 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 第9次 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.136 | 3.26×10-3 |
|  | 2026.4.24 | 第1次 | 0.18 | 4.46×10-3 | 0.064 | 1.59×10-3 | 0.402 | 9.97×10-3 | 0.116 | 2.88×10-3 | 1.24 | 3.07×10-2 |
|  |  | 第2次 | 0.14 | 3.36×10-3 | 0.05 | 1.20×10-3 | 0.323 | 7.76×10-3 | 0.069 | 1.66×10-3 | 1.65 | 3.96×10-2 |
|  |  | 第3次 | 0.2 | 5.06×10-3 | 0.108 | 2.73×10-3 | 0.296 | 7.49×10-3 | 0.095 | 2.40×10-3 | 2.15 | 5.44×10-2 |
|  |  | 第4次 | 0.17 | 4.33×10-3 | 0.056 | 1.43×10-3 | 0.182 | 4.64×10-3 | 0.064 | 1.63×10-3 | 0.84 | 2.14×10-2 |
|  |  | 第5次 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.035 | 8.57×10-4 |
|  |  | 第6次 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 0.464 | 1.16×10-2 |
|  |  | 第7次 | 0.63 | 1.47×10-2 | 0.09 | 2.09×10-3 | 0.255 | 5.93×10-3 | 0.053 | 1.23×10-3 | 2.96 | 6.89×10-2 |
|  |  | 第8次 | 0.13 | 3.20×10-3 | 0.025 | 6.14×10-4 | 0.013 | 3.20×10-4 | ND | / | 0.7 | 1.72×10-2 |
|  |  | 第9次 | 0.52 | 1.28×10-2 | 0.069 | 1.70×10-3 | 0.328 | 8.07×10-3 | 0.044 | 1.08×10-3 | 1.4 | 3.44×10-2 |
|  | 标准限值 |  | 40 | 2 | 60 | 11.2 | 20 | 0.2 | 40 | / | 100 | 3 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| DA010排气筒出口 | 4月23日 | 第1次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.2 | 2.36×10-2 |
|  |  | 第2次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.69 | 1.22×10-2 |
|  |  | 第3次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.89 | 1.70×10-2 |
|  |  | 第4次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.66 | 1.07×10-2 |
|  |  | 第5次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.18 | 2.18×10-2 |
|  |  | 第6次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 | 8.95×10-3 |
|  |  | 第7次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.55 | 3.01×10-2 |
|  |  | 第8次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.48 | 8.23×10-3 |
|  |  | 第9次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 | 9.16×10-3 |
|  | 2025.3.19 | 第1次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.37 | 7.01×10-3 |
|  |  | 第2次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.3 | 5.34×10-3 |
|  |  | 第3次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.59 | 1.01×10-2 |
|  |  | 第4次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.3 | 5.41×10-3 |
|  |  | 第5次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.3 | 5.83×10-3 |
|  |  | 第6次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.33 | 2.25×10-2 |
|  |  | 第7次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.4 | 7.16×10-3 |
|  |  | 第8次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.67 | 1.28×10-2 |
|  |  | 第9次 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.309 | 5.73×10-3 |
|  | 标准限值 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 3 |
|  | 达标情况 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 | 达标 |

注：ND表示未检出，丙醇的检出限为0.01mg/m3，异丙醇的检出限为0.002mg/m3，甲苯的检出限为0.004mg/m3，乙酸乙酯的检出限为0.006 mg/m3。

###### 表9.2-4  有组织废气其他污染物排放监测结果及评价（DA005）

| 监测项目 | 监测结果 | 监测结果（2026/4/23） |  |  | 监测结果（2026/4/24） |  |  | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.36 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.45 | 达标 |
| 硫化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 0.054 | 0.061 | 0.067 | 0.075 | 0.074 | 0.077 | 5 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.67×10-3 | 2.02×10-3 | 2.12×10-3 | 2.39×10-3 | 2.46×10-3 | 2.47×10-3 | / | 达标 |
| 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 5.89×10-2 | 7.30×10-2 | 7.90×10-2 | 4.78×10-2 | 6.32×10-2 | 6.72×10-2 | 3 | 达标 |
| 氨 | 排放浓度（mg/m3） | 0.44 | 0.31 | 0.57 | 0.38 | 0.63 | 0.52 | 10 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.43×10-2 | 9.56×10-3 | 1.80×10-2 | 1.22×10-2 | 1.98×10-2 | 1.60×10-2 | / | 达标 |
| 氯化氢 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 达标 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 达标 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 9.66 | 11.6 | 12 | 9.74 | 10.4 | 9.52 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.306 | 0.391 | 0.378 | 0.307 | 0.342 | 0.306 | 2 | 达标 |
| 臭气（浓度） | 排放浓度（无量纲） | 407 | 229 | 309 | 199 | 263 | 229 | 1000 | 达标 |
| 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | 3 | ND | 5 | ND | ND | ND | 100 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0817 | / | 0.137 | / | / | / | / | 达标 |
| 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 8 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.218 | 0.218 | 0.328 | 0.191 | 0.19 | 0.218 | / | 达标 |
| 一氧化碳 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | 3 | ND | 3 | ND | 1000 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | 0.082 | / | 0.0816 | / | 24 | 达标 |
| 二噁英 | 排放浓度（ng-TEQ/m3） | 0.0065 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0067 | 0.0077 | 0.0074 | 0.1 | 达标 |

注：ND表示未检出，低浓度颗粒物的检出限为1mg/m3，二氯甲烷的检出限为0.3mg/m3；氯化氢的检出限为0.2mg/m3；二噁英监测时间为4月21日~22日，二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳监测时间为5月22日~23日。

###### 表9.2-5  有组织废气其他污染物排放监测结果及评价（DA006）

| 监测项目 | 项目 | 监测结果（2026/4/23） |  |  | 监测结果（2026/4/24） |  |  | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.36 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 排放浓度（mg/m3） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.19×10-2 | 9.57×10-3 | 1.26×10-2 | 1.20×10-2 | 2.30×10-2 | 2.06×10-2 | 0.45 | 达标 |
| 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0509 | 0.0604 | 0.06 | 0.046 | 0.0554 | 0.0475 | 3 | 达标 |
| N,N-二甲基甲酰胺 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 30 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 2 | 达标 |
| 氨 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 氯化氢 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 达标 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 达标 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 23.8 | 25.6 | 26.4 | 25.3 | 26.1 | 27.6 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.565 | 0.612 | 0.666 | 0.609 | 0.666 | 0.712 | 2 | 达标 |

注：ND表示未检出，低浓度颗粒物的检出限为1mg/m3，N,N-二甲基甲酰胺的检出限为0.1mg/m3，氨的检出限为0.25mg/m3，氯化氢检出限为0.2mg/m3。

###### 表9.2-6  有组织废气其他污染物排放监测结果及评价（DA010）

| 监测项目 | 项目 | 监测结果（2026/4/23） |  |  | 监测结果（2026/4/24） |  |  | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 不予计算 | 不予计算 | 不予计算 | 不予计算 | 不予计算 | 不予计算 | 1.1 | 达标 |
| 甲醇 | 排放浓度（mg/m3） | 0.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.44×10-2 | 1.74×10-2 | 1.34×10-2 | 2.13×10-2 | 1.39×10-2 | 1.34×10-2 | 3 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 1.77 | 1.61 | 1.51 | 1.58 | 1.35 | 1.08 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.19×10-2 | 2.81×10-2 | 2.89×10-2 | 3.37×10-2 | 2.68×10-2 | 2.06×10-2 | 2 | 达标 |

注：ND表示未检出，硫酸雾的检出限为0.2mg/m3。

（2）无组织排放

本次验收于2026年4月23日-24日对厂界及厂内无组织废气进行了采样监测。

本项目无组织废气监测结果见表9.2-7。监测结果表明：验收监测期间，本项目无组织废气中厂界氯化氢、臭气浓度及厂区内非甲烷总烃排放能达到《制药工业大气污染物排放标准》 （DB32/4042-2021）表6及表7标准限值，甲苯、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、DMF、甲醇、非甲烷总烃监测浓度能达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2标准限值，硫化氢、氨监测浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准限值，颗粒物、氯化物、硫酸雾监测浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值，异丙醇、甲基叔丁基醚能达到相应计算值要求。

###### 表9.2-7  厂界无组织排放监测结果（单位：mg/m3）

| 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果（2026.4.23） |  |  |  | 监测结果（2026.4.24） |  |  |  | 厂界标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 上风向（UQ1) | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 500 | 达标 |
|  | 臭气（浓度） | 无量纲 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 20 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.26 | 1.18 | 1.21 | / | 1.01 | 1.15 | 1.08 | / | 4 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |  | 达标 |
|  | 甲基叔丁基醚 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.47 | 达标 |
|  | 异丙醇 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.6 | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |  | 达标 |
|  | 乙酸乙酯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 4 | 达标 |
|  | 四氢呋喃 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.2 | 达标 |
|  | 挥发性有机物（65项） | / | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND | / | 4 | 达标 |
|  | 乙酸 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.06 | 达标 |
|  | 丙酮 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.8 | 达标 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.4 | 达标 |
|  | 甲醇 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 1 | 达标 |
|  | 氯化氢 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.2 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.3 | 达标 |
|  | 氨 | mg/m3 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 1.5 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.06 | 达标 |
| 下风向（UQ2） | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 182 | 197 | 208 | / | 186 | 205 | 210 | / | 500 | 达标 |
|  | 臭气（浓度） | 无量纲 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 20 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.38 | 1.42 | 1.35 | / | 1.34 | 1.39 | 1.42 | / | 4 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |  | 达标 |
|  | 甲基叔丁基醚 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.47 | 达标 |
|  | 异丙醇 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.6 | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |  | 达标 |
|  | 乙酸乙酯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 4 | 达标 |
|  | 四氢呋喃 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.2 | 达标 |
|  | 挥发性有机物（65项） | / | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 4 | 达标 |
|  | 乙酸 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.06 | 达标 |
|  | 丙酮 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.8 | 达标 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.4 | 达标 |
|  | 甲醇 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 1 | 达标 |
|  | 氯化氢 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.2 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.3 | 达标 |
|  | 氨 | mg/m3 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 1.5 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 达标 |
| 下风向（UQ3） | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 213 | 225 | 269 | / | 225 | 234 | 265 | / | 500 | 达标 |
|  | 臭气（浓度） | 无量纲 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.46 | 1.65 | 1.5 | / | 1.54 | 1.43 | 1.54 | / | 4 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |  | 达标 |
|  | 甲基叔丁基醚 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.47 | 达标 |
|  | 异丙醇 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.6 | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |  | 达标 |
|  | 乙酸乙酯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 4 | 达标 |
|  | 四氢呋喃 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.2 | 达标 |
|  | 挥发性有机物（65项） | / | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 4 | 达标 |
|  | 乙酸 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.06 | 达标 |
|  | 丙酮 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.8 | 达标 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.4 | 达标 |
|  | 甲醇 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 1 | 达标 |
|  | 氯化氢 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.2 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.3 | 达标 |
|  | 氨 | mg/m3 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 1.5 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.06 | 达标 |
| 下风向（UQ4） | 总悬浮颗粒物 | μg/m3 | 247 | 278 | 290 | / | 251 | 276 | 292 | / | 500 | 达标 |
|  | 臭气（浓度） | 无量纲 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 20 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.67 | 1.71 | 1.91 | / | 1.72 | 1.9 | 2.03 | / | 4 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |  | 达标 |
|  | 甲基叔丁基醚 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.47 | 达标 |
|  | 异丙醇 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.6 | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |  | 达标 |
|  | 乙酸乙酯 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 4 | 达标 |
|  | 四氢呋喃 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.2 | 达标 |
|  | 挥发性有机物（65项） | / | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 4 | 达标 |
|  | 乙酸 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.06 | 达标 |
|  | 丙酮 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.8 | 达标 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.4 | 达标 |
|  | 甲醇 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 1 | 达标 |
|  | 氯化氢 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.2 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / | 0.3 | 达标 |
|  | 氨 | mg/m3 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 1.5 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
| 厂区内（UQ5） | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2.41 | 2.59 | 2.13 | / | 2.36 | 2.25 | 2.44 | / | 6 | 达标 |

注：ND表示未检出，二氯甲烷检出限为0.001mg/m3，甲基叔丁基醚检出限为0.001mg/m3，异丙醇检出限为0.0005mg/m3，甲苯检出限为0.0005mg/m3，乙酸乙酯检出限为0.0005mg/m3，四氢呋喃检出限为0.0005mg/m3，乙酸检出限为0.00002mg/m3，丙酮检出限为0.002mg/m3，DMF检出限为0.002mg/m3，甲醇检出限为0.1mg/m3，氯化氢检出限为0.02mg/m3，硫酸雾检出限为0.001mg/m3。

#### 9.2.1.3厂界噪声

噪声监测结果与评价见表9.2-8。监测结果表明，验收监测期间，厂界噪声监测点昼、夜间噪声等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

###### 表9.2-8  噪声监测结果与评价（单位：Leq dB(A)）

| 点位名称及编号 | 检测时间 |  | 测量值 | 参考标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1m处N1 | 2026.4.23 | 昼间 | 59.2 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 52 | 55 | 达标 |
| 厂界南侧外1m处N2 |  | 昼间 | 61.9 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.8 | 55 | 达标 |
| 厂界西侧外1m处N3 |  | 昼间 | 63.8 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 50.8 | 55 | 达标 |
| 厂界北侧外1m处N4 |  | 昼间 | 61.0 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 51.0 | 55 | 达标 |
| 厂界东侧外1m处N1 | 2026.4.24 | 昼间 | 61.9 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 49.1 | 55 | 达标 |
| 厂界南侧外1m处N2 |  | 昼间 | 61.1 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 54.8 | 55 | 达标 |
| 厂界西侧外1m处N3 |  | 昼间 | 58.5 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 63.1 | 55 | 达标 |
| 厂界北侧外1m处N4 |  | 昼间 | 62.1 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 52.5 | 55 | 达标 |

#### 9.2.1.4污染物排放总量核算

本项目废水污染物排放总量核算与评价见表9.2-9，本项目建成后全厂水污染物排放总量核算见表9.2-10。本项目废气处理依托现有废气处理设施，或依托现有排气筒，去除DA003排气筒污染物总量，本次核算的有组织废气污染物总量即为全厂有组织废气污染物排放量，具体核算与评价见表9.2-11。

核算结果显示，本项目废水量及废水中因子年排放总量未超出环境影响报告书批复总量控制指标要求。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等年排放总量均未超过环境影响报告书批复提出的总量控制指标要求。

###### 表9.2-9  本项目废水污染物排放总量核算一览表

| 污染物名称 | 日均排放浓度 | 废水量（t/a） | 实际接管量（t/a） | 环评核定本项目接管量（t/a） | 是否满足总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 153.875 | 39647.59 | 6.1008 | 19.3312 | 满足 |
| 氨氮 | 4.344 |  | 0.1722 | 1.3216 | 满足 |
| 总氮 | 6.14 |  | 0.2434 | 1.7549 | 满足 |
| 悬浮物 | 133.625 |  | 5.2979 | 14.1791 | 满足 |
| 总磷 | 0.164 |  | 0.0065 | 0.2974 | 满足 |
| 全盐量 | 525.75 |  | 20.8447 | 132.486 | 满足 |
| 氟化物 | 1.928 |  | 0.0764 | 0.3907 | 满足 |
| 乙腈 | 0.05 |  | 0.0020 | 0.0211 | 满足 |
| 硫化物 | 0.005 |  | 0.0002 | 0.0198 | 满足 |
| 石油类 | 0.923 |  | 0.0366 | 0.1189 | 满足 |
| 甲苯 | 0.0153 |  | 0.0006 | 0.0039 | 满足 |
| 二氯甲烷 | 0.0005 |  | 0.00002 | 0.0079 | 满足 |
| AOX | 0.662 |  | 0.026 | 0.0396 | 满足 |

###### 表9.2-10  本项目建成后全厂水污染物排放总量核算一览表

| 污染物名称 | 日均排放浓度 | 废水量（t/a） | 实际接管量（t/a） | 环评核定全厂接管量（t/a） | 是否满足总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 153.875 | 216971.437 | 33.3865 | 103.3067 | 满足 |
| 氨氮 | 4.344 |  | 0.9425 | 6.9374 | 满足 |
| 总氮 | 6.14 |  | 1.3322 | 10.7441 | 满足 |
| 悬浮物 | 133.625 |  | 28.9928 | 43.8548 | 满足 |
| 总磷 | 0.164 |  | 0.0355 | 0.9847 | 满足 |
| 全盐量 | 525.75 |  | 114.0727 | 450.2762 | 满足 |
| 氟化物 | 1.928 |  | 0.4182 | 2.1768 | 满足 |
| 乙腈 | 0.05 |  | 0.0108 | 0.0211 | 满足 |
| 硫化物 | 0.005 |  | 0.0011 | 0.0443 | 满足 |
| 石油类 | 0.923 |  | 0.2002 | 1.5006 | 满足 |
| 甲苯 | 0.0153 |  | 0.0033 | 0.0544 | 满足 |
| 二氯甲烷 | 0.0005 |  | 0.00011 | 0.3392 | 满足 |
| AOX | 0.662 |  | 0.144 | 0.721 | 满足 |

###### 表9.2-11  本项目废气污染物排放总量与控制指标对照表

| 种类 | 污染物名称 | 实际年排放量（t/a） | 本项目核算排放量（t/a） | 现有DA003排气筒核算总量（t/a） | 环评核定全厂指标（t/a） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 乙酸乙酯 | 0.030 | 0.4066 |  | 2.7939 | 满足 |
|  | 丙酮 | 0.074 | 0.0262 |  | 0.1264 | 满足 |
|  | 甲醇 | 0.888 | 0.1988 |  | 0.9927 | 满足 |
|  | 二氯甲烷 | 0.108 | 0.6247 |  | 1.3827 | 满足 |
|  | 甲苯 | 0.116 | 0.5594 |  | 0.7606 | 满足 |
|  | 异丙醇 | 0.024 | 0.1064 |  | 0.7759 | 满足 |
|  | DMF | / | 0.0248 |  | 0.0394 | 满足 |
|  | 氨 | 0.108 | 0.0194 |  | 0.1517 | 满足 |
|  | 硫化氢 | 0.016 | 0.0007 |  | 0.1106 | 满足 |
|  | 硫酸雾 | / | 0.0002 |  | 0.0069 | 满足 |
|  | 氯化氢 | / | 0.0433 |  | 0.1691 | 满足 |
|  | 一氧化碳 | 0.393 | 0.3496 |  | 1.0373 | 满足 |
|  | 颗粒物 | / | 0.1825 | 0.0009 | 0.3986 | 满足 |
|  | 二氧化硫 | 0.458 | 0.2414 |  | 0.6481 | 满足 |
|  | 氮氧化物 | 1.636 | 0.687 |  | 3.6309 | 满足 |
|  | NMHC | 7.10 | 0.6378 | 0.0558 | 17.0239 | 满足 |
|  | VOCs | 0.579 | 2.9961 | 0.0558 |  | 满足 |
|  | 二噁英 | 0.0015 gTEQ/a | 0.0008 gTEQ/a |  | 0.0355 gTEQ/a | 满足 |

备注：乙酸、乙腈、甲基叔丁基醚、乙醇、四氢呋喃、三乙胺无检测方法，本次未检测；DMF、硫酸雾、颗粒物、氯化氢未检出。

### 9.2.2环保设施处理效率监测结果

#### 9.2.2.1废水治理设施

验收监测期间企业废水处理设施去除效率情况见表9.2-12。根据废水治理设施进、出口监测结果，废水处理系统对污染物去除效果较好，可以确保各类废水稳定达标。

###### 表9.2-12  废水处理站预处理系统综合去除效率一览表

| 检测项目 | 平均进口浓度（mg/l） | 平均出口浓度（mg/l） | 实际去除效率（%） | 环评去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 2073.75 | 153.875 | 92.58 | 91.2 |
| 氨氮 | 62.025 | 4.34375 | 93.00 | 92.4 |
| 总氮 | 87.3 | 6.14 | 92.97 | 92.4 |
| 悬浮物 | 417.375 | 133.625 | 67.98 | 61.62 |
| 总磷 | 2.09875 | 0.16375 | 92.20 | 87.0 |
| 全盐量 | 3281.25 | 525.75 | 83.98 | 10.0 |
| 氟化物 | 4.295 | 1.9275 | 55.12 | 50.65 |
| 乙腈 | ND | ND | / | / |
| 硫化物 | 0.15 | 0.005 | 96.67 | 93.60 |
| 石油类 | 6.6825 | 0.9225 | 86.20 | 87.20 |
| 甲苯 | 21.1625 | 0.0153375 | 99.93 | 99.52 |
| AOX | 2.007 | 0.662 | 67.02 | 96.92 |
| 二氯甲烷 | 27.5625 | 0.0005 | 100.00 | / |

#### 9.2.2.2废气治理设施

本项目废气处理依托现有项目废气处理设备或依托现有排气筒排放，排口设置了多个进口，且采用金属管道，进气管距离不足以开口，无法满足采样口设置要求，故仅进行了出口监测。根据监测结果，本项目涉及的DA005、DA006和DA010排气筒出口废气污染物均可达标排放，排放总量满足环评要求。

#### 9.2.2.3噪声治理设施

验收监测期间，厂界噪声监测点昼、夜间噪声等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，说明企业对主要噪声源安装噪声治理设施后达到了预期的降噪效果。

# 10 验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

本项目废水、废气（有组织、无组织）、厂界噪声的监测结果表明，验收监测期间：

### 10.1.1废水

验收监测期间，验收监测期间污水接管口各项指标监测值可以满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准、《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准和如东深水环境科技有限公司接管标准。初期雨水回用于污水处理站添加药剂混合用水，pH、COD、氨氮和总磷等因子可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）相应标准要求。雨水排口pH值、COD、氨氮能达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。

### 10.1.2废气

（1）有组织废气：验收监测期间，有组织废气颗粒物（药尘）、TVOC、非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、氨、甲醇、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、硫化氢、臭气浓度排放浓度能达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2、表3及附录C排放限值，RTO尾气中二氧化硫、氮氧化物、二噁英类排放能达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表5标准限值，一氧化碳、硫酸雾、氯化物排放能达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，DMF能达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1标准限值，异丙醇排放浓度能达到相应计算值要求。

（2）无组织废气：本项目无组织废气中厂界氯化氢、臭气浓度及厂区内非甲烷总烃排放能达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6及表7标准限值，甲苯、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷、DMF、甲醇、非甲烷总烃监测浓度能达到《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2标准限值，硫化氢、氨监测浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，颗粒物、氯化物、硫酸雾监测浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值，异丙醇、甲基叔丁基醚能达到相应计算值要求。

### 10.1.3噪声

验收监测期间，厂界噪声监测点昼、夜间噪声等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

### 10.1.4固体废物

验收监测期间，本项目产生的各危险废物均与有资质单位签订危险废物处置协议，定期委托有资质单位安全处置；一般工业固废委外综合利用；生活垃圾委托园区环卫部门统一收集处理。固体废物零排放。

### 10.1.5污染物排放总量

（1）本项目废水各污染物排放总量均未超出环境影响报告书及批复提出的总量控制指标要求。

（2）本项目废气各污染物年排放总量均未超出环境影响报告书及批复提出的总量控制指标要求。

（3）本项目产生的固体废物均得到安全处置，零排放。

## 10.2工程建设对环境的影响

本项目建成运营期间，建设单位落实了环评要求的各项环保措施，废水、废气、噪声均达标排放，固体废物由资质单位安全处置，固废零排放，因此本项目的建设对外环境影响较小。

## 10.3 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的第八条对照分析

本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的第八条对照分析内容见表10.3-1。

###### 表10.3-1  与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的第八条对照分析内容

| 序号 | 具体内容 | 项目实际情况 | 是否属于相应情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。 | 本项目已按照环境影响报告书及其审批部门审批决定要求建成了环境保护设施，并与主体工程同时投入使用。 | 不属于 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。 | 验收期间，本项目污染物排放符合国家和地方标准要求，污染物排放总量符合总量控制指标要求。 | 不属于 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。 | 本项目性质、规模、地点、生产工艺或污染防治措施等未发生重大变动。 | 不属于 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染及生态破坏。 | 不属于 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。 | 项目试运行前，已申领了排污许可证。 | 不属于 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。 | 本项目不分期建设。 | 不属于 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。 | 本项目不存在违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚的行为。 | 不属于 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。 | 验收报告的基础资料数据等由建设单位提供，不存在数据明显不实、内容重大缺项、遗漏等问题。 | 不属于 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 本项目不存在其他环境保护法律法规和规章等规定不得通过环境保护验收的情形。 | 不属于 |

## 10.4结论与建议

### 10.4.1 结论

南通常佑药业科技有限公司年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目在建设、运营过程中按照环境影响评价文件及其批复要求落实了各类环境保护措施，主要污染物达标排放、污染物排放总量满足环评文件批复要求，项目建设的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施等均未发生重大变动，建议本项目通过“三同时”竣工环境保护验收。

### 10.4.2 建议

（1）加强对废水、废气、噪声等处理设施的日常管理和维护，确保各类污染物长期稳定达标排放；

（2）进一步加强公司事故应急预案演练，避免事故性污染物排放；

（3）根据环境影响报告书、排污许可证制定的监测计划开展自行监测和信息公开。

# 11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

###### 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药建设项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2302-320659-89-02-556336 | 建设地点 |  | 如东县洋口化学工业园西区通吉路10号现有厂区内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C2710化学药品原料药制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 √改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 121.077774996°32.530516318° |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产40吨沙库巴曲缬沙坦钠、60吨瑞舒伐他汀钙、60吨替格瑞洛原料药及0.05吨棕榈酸帕利哌酮无菌原料药 | 环评单位 |  | 南京国环科技股份有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 如东县行政审批局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 东行审环〔2023〕60号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023.11 |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.3 | 排污许可证申领时间 |  | 2025年5月30日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 江苏齐清环境科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 江苏新聚环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 9132062357537648XH001P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 江苏环保产业技术研究院股份公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 江苏弘业检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 稳定 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 27013.46 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 1000 | 所占比例（%） |  | 3.70 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 27000 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1000 | 所占比例（%） |  | 3.70 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 180 | 废气治理（万元） | 700 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） |  | 50 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 60 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 增加一级A/O； 增加1套三效蒸发装置（现有装置作为备用） |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | 1套酸筛板塔、1套碱筛板塔、1套一级水喷淋装置、1套液氮深冷装置、1套活性炭吸附-脱附 | 年平均工作时 |  | 7200小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 南通常佑药业科技有限公司 |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  | 9132062357537648XH | 验收时间 |  | 2026年5月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水量 | 192229.63 | / | / | 39691.374 | 43.785 | 39647.59 | 39647.59 | 14905.783 | 216971.437 | 216971.437 |  | / |  | / |
|  |  | COD | 91.0308 | 153.875 | 487.575 | 500.3466 | 481.0154 | 6.1008 | 19.3312 | 7.0552 | 33.3865 | 103.3067 |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 | 6.0871 | 4.344 | 33.334 | 52.7863 | 51.4647 | 0.1722 | 1.3216 | 0.4713 | 0.9425 | 6.9374 |  | / |  | / |
|  |  | TP | 0.6873 | 0.164 | 7.500 | 5.3608 | 5.0634 | 0.0065 | 0.2974 | 0 | 0.0355 | 0.9847 |  | / |  | / |
|  |  | 氟化物 | 1.7861 | 1.928 | 9.854 | 14.9206 | 14.5299 | 0.0764 | 0.3907 | 0 | 0.4182 | 2.1768 |  | / |  | / |
|  |  | SS | 31.7129 | 133.625 | 357.627 | 88.3415 | 74.1625 | 5.2979 | 14.1791 | 2.0371 | 28.9928 | 43.8548 |  | / |  | / |
|  |  | 全盐量 | 360.6411 | 525.75 | 3341.590 | 177.2007 | 44.7147 | 20.8447 | 132.486 | 42.8509 | 114.0727 | 450.2762 |  | / |  | / |
|  |  | 总氮 | 9.5055 | 6.14 | 44.263 | 78.9407 | 77.1858 | 0.2434 | 1.7549 | 0.5163 | 1.3322 | 10.7441 |  | / |  | / |
|  |  | 甲苯 | 0.0505 | 0.0153 | 0.100 | 24.8200 | 24.8161 | 0.0006 | 0.0039 | 0 | 0.0033 | 0.0544 |  | / |  | / |
|  |  | AOX | 0.6814 | 0.663 | 1.00 | 32.7568 | 32.7171 | 0.026 | 0.0396 | 0 | 0.662 | 0.721 |  | / |  | / |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.3313 | 0.0005 | 0.200 | 32.751 | 32.712 | 0.00002 | 0.0079 | 0 | 0.00011 | 0.3392 |  | / |  | / |
|  |  | 石油类 | 1.3817 | 0.923 | 3.00 | 0.7170 | 0.5981 | 0.0366 | 0.1189 | 0 | 0.2002 | 1.5006 |  | / |  | / |
|  |  | 硫化物 | 0.0245 | 0.005 | 0.500 | 0.8483 | 0.8285 | 0.0002 | 0.0198 | 0 | 0.0011 | 0.0443 |  | / |  | / |
|  |  | 乙腈 | 0 | 0.05 | 0.533 | 1.3418 | 1.3207 | 0.0020 | 0.0211 | 0 | 0.0108 | 0.0211 |  | / |  | / |
|  |  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 乙酸乙酯 | 2.3873 | / | / | / | / | / | 0.4066 | / | 0.030 | 2.7939 |  | / |  | / |
|  |  | 丙酮 | 0.1002 | / | / | / | / | / | 0.0262 | / | 0.074 | 0.1264 |  | / |  | / |
|  |  | 甲醇 | 0.8101 | / | / | / | / | / | 0.1988 | / |  | 0.9927 |  | / |  | / |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.9613 | / | / | / | / | / | 0.6247 | / | 0.108 | 1.3827 |  | / |  | / |
|  |  | 甲苯 | 0.2012 | / | / | / | / | / | 0.5594 | / | 0.116 | 0.7606 |  | / |  | / |
|  |  | 异丙醇 | 0.6695 | / | / | / | / | / | 0.1064 | / | 0.024 | 0.7759 |  | / |  | / |
|  |  | DMF | 0.0146 | / | / | / | / | / | 0.0248 | / | / | 0.0394 |  | / |  | / |
|  |  | 氨 | 0.1323 | / | / | / | / | / | 0.0194 | / | 0.108 | 0.1517 |  | / |  | / |
|  |  | 硫化氢 | 0.1099 | / | / | / | / | / | 0.0007 | / | 0.016 | 0.1106 |  | / |  | / |
|  |  | 硫酸雾 | 0.0067 | / | / | / | / | / | 0.0002 | / | / | 0.0069 |  | / |  | / |
|  |  | 氯化氢 | 0.1258 | / | / | / | / | / | 0.0433 | / | / | 0.1691 |  | / |  | / |
|  |  | 一氧化碳 | 0.6877 | / | / | / | / | / | 0.3496 | / | 0.393 | 1.0373 |  | / |  | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.2161 | / | / | / | / | / | 0.1825 | / | / | 0.3986 |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 | 0.4067 | / | / | / | / | / | 0.2414 | / | 0.458 | 0.6481 |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 | 2.9439 | / | / | / | / | / | 0.687 | / | 1.636 | 3.6309 |  | / |  | / |
|  |  | NMHC | 4.1341 | / | / | / | / | / | 0.6378 | / | 7.10 | 17.0239 |  | / |  | / |
|  |  | VOCs | 15.7113 | / | / | / | / | / | 2.9961 | / | 0.579 |  |  | / |  | / |
|  |  | 二噁英 | 0.0347 gTEQ/a | / | / | / | / | / | 0.0008 gTEQ/a | / | 0.0015 gTEQ/a | 0.0355 gTEQ/a |  | / |  | / |

注：本项目废气依托现有废气处理设施或现有排气筒，除颗粒物外，其他废气污染物实际计算排放量即为全厂废气排放量。DA003排气筒涉及颗粒物排放，本次排气筒颗粒物未检出。